Documentation – Packet tracer (CLI)

Table des matières

Command Line Interface (CLI)	2

Avantages de la ligne de commande	2

Commandes manquantes (GNS3)	2

Configuration des couleurs de la Console	2

Configuration initiale du routeur	2

Raccourcis clavier	2

Modes de configuration	3

Aide (?)	4

Erreurs de commandes (^)	4

Erreurs de commandes (^)	4

Commandes du mode privilégié (#)	5

Commandes de diagnostic réseau (ping, traceroute)	5

Afficher la configuration actuelle ou démarrage (running-config, startup-config)	5

Supprimer une commande (no)	5

Enregistrer la configuration (write, erase, reload)	5

Afficher les informations de configuration (show)	6

Commandes du mode configuration (config)#	7

Effectuer une commande privilégiée en mode config (do)	7

Ports (Interfaces)	7

VLAN	8

VTP (VLAN Trunk Protocol)	8

SSH (Secure Shell)	9

DHCP	10

Router on a stick – Partager un port du routeur avec plusieurs VLANs	11

Routes	12

Access Control List (ACL)	15

Sécurité du réseau à l’aide règles de pare-feu	19

NAT (Network Address Translation)	21

VPN (VirtuAl Private Network)	21

WLC (Wireless Lan Controller)	22

# Command Line Interface (CLI)

Les équipements Cisco commerciaux sont habituellement configurés à l’aide de la ligne de commande Command Line Interface (CLI).

Les interfaces web sont de plus en plus à la mode, mais certaines configurations plus avancées sont parfois seulement disponibles en ligne de commande. Habituellement, il faut se connecter à distance sur l’équipement avec un port Console ou comme une machine Linux avec ssh.

## Avantages de la ligne de commande

- Permet d’effectuer les configurations de plusieurs ports à la fois

- Permet d’effectuer plusieurs configurations de suite avec copier-coller

- Permet d’enregistrer les configurations afin de les réutiliser sur d’autres équipements ou d’effectuer plusieurs configurations similaires

## Commandes manquantes (GNS3)

Toutes les commandes ne sont pas disponibles dans Packet Tracer. Pour une simulation réelle des équipements, il existe l’application GN3 qui permet de déployer les images réelles des équipements Cisco.

- https://www.gns3.com/

- https://networkrare.com/free-download-cisco-ios-images-for-gns3-and-eve-ng/

- Rechercher GNS3 sur YouTube pour des tutoriels

## Configuration des couleurs de la Console

Dans Options > Preferences... > Font pour Router IOS Text/Background inverser les couleurs.

## Configuration initiale du routeur

Lorsque vous lancer le routeur pour la première fois, le routeur affiche le message ci-dessous qui demande si vous voulez démarrer le Wizard de configuration afin de configurer les paramètres de base (adresse IP, ports, etc.)

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

- yes : afin de configurer un par diverses configurations de base comme un routeur de maison

- no : afin d’avoir une configuration de base par défaut (recommandé pour le cours)

## Raccourcis clavier

### Tab ↹

Complète automatiquement les commandes comme dans l’invite de commande Windows/Linux.

Ex. show interfaces gigabitEthernet 0/0/0, écrire simplement shTAB intTAB giTAB 0/0/0

### Espace / Esc

Affiche le prochain écran ou annule une commande longue affichant une indication --MORE—

Ex. show running-config

### Flèches Haut / BAS

Réaffiche les dernières commandes effectuées dans l’ordre à partir de la dernière exécutée.

### Ctrl+Shift+6

Arrête la commande en cours d’exécution, équivalent de Ctrl+C dans l’invite de commande Windows/Linux.

Ex. ping abcd, la fenêtre attend avec plusieurs secondes sur Translating "abcd"...

# Modes de configuration

Les équipements Cisco ont 4 modes : base, privilégié, configuration et configuration avancée. Chaque mode permet la configuration de certaines commandes qui sont uniquement configurable dans un mode.

Exemple avec les 4 modes en gras :

Router>

Router> enable

Router#

Router# configure terminal

Router(config)#

Router(config)#interface gigabitInternet 0/0/0

Router(config-if)#

| Mode | Commande pour accéder au prochain mode | Description |
| --- | --- | --- |
| Router> |  | Mode de base : permet peu de commandes aux utilisateurs qui n’ont pas accès au mode privilégié. |
| Router# | enable | Mode privilégié : permet d’obtenir la plupart des informations sur la configuration. Ne permet pas de changer la configuration, mais de visualiser les informations de configuration. |
| Router(config)# | configure terminal | Mode de configuration : permet d’effectuer les configurations et d’accéder aux sous-menus de configuration avancées. |
| Router(config-if)# | Différent pour chaque menu de configuration avancé, voir ? dans le mode (config)# pour les commandes disponibles | Mode de configuration avancé : permet de configurer plusieurs commandes d’un même type. Par exemple, (config-if)# configure les interfaces (ports) : permet d’en activer, assigner les VLANs, etc. |
| exit |  | Retour au mode précédent : permet retourner au mode précédent de façon successive |
| end |  | Retour au mode privilégié # : permet de retourner au mode privilégié de n’importe quel autre mode. |

Exemple de retour de modes sucessifs avec exit :

| Router(config-if)# exit | Débute en mode (config-if)# exit retourne vers le mode (config)# |
| --- | --- |
| Router(config)# exit | exit retourne vers le mode # |
| Router# exit | exit retourne vers le mode > |
| Router> exit | exit quitte la session CLI |
| %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console exit |  |

## Aide (?)

| ? | Liste les commandes disponibles dans le mode actuel |
| --- | --- |
| a? | Liste les commandes disponibles dans le mode actuel qui débutent par a |
| show ? show interfaces ? etc. | Liste les prochains paramètres possibles pour la commande Seulement <cr> affiché indique qu’il n’y a pas d’autres paramètres possibles pour la commande. |

## Erreurs de commandes (^)

Le symbole (^) indique à quelle endroit l’erreur se situe dans la commande. Si vos commandes ne sont pas reconnues, vous n’êtes probablement pas dans le bon mode de configuration.

Exemple de commande non reconnue avec erreur :

Router>configure terminal

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Exemple sans erreur en utilisant le bon mode :

Router>enable

Router#configure terminal

Routeur(config)#

## Erreurs de commandes (^)

Le symbole (^) indique à quelle endroit l’erreur se situe dans la commande. Si vos commandes ne sont pas reconnues, vous n’êtes probablement pas dans le bon mode de configuration.

Exemple de commande non reconnue avec erreur :

Router>configure terminal

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Exemple sans erreur en utilisant le bon mode :

Router>enable

Router#configure terminal

Routeur(config)#

# Commandes du mode privilégié (#)

Les commandes privilégiées sont uniquement disponibles en mode privilégié. (Router#)

## Commandes de diagnostic réseau (ping, traceroute)

Commandes de diagnostic similaires à l’invite de commande Windows/Linux, arrêter avec Ctrl+Shift+6.

| ping 192.168.1.100 | Teste la communication avec des messages ICMP |
| --- | --- |
| traceroute 192.168.1.100 | Affiche le chemin des routeurs utilisés pour atteindre la destination |

## Afficher la configuration actuelle ou démarrage (running-config, startup-config)

Permet de vérifier que les commandes exécutées ont été appliquées correctement.

Truc : pour effectuer plusieurs commandes similaires, afficher la configuration et copier dans un document texte afin de modifier la commande.

| show running-config | Affiche la configuration courante qui n’a pas été encore enregistrée |
| --- | --- |
| show startup-config | Affiche la configuration qui a été enregistrée et sera affectée lors du prochain démarrage |

Truc : include permet d’afficher seulement les lignes de la commande qui contiennent la chaîne de caractères, similaire à la commande grep sur Linux. Attention, sensible à la casse, dans l’exemple les lignes qui contiennent UP, ou Up, ne seraient pas affichées.

| show running-config ¦ include up | Affiche les lignes de la commande qui contiennent up |
| --- | --- |
| show running-config ¦ exclude ! | Affiche les lignes sans les commentaires |

## Supprimer une commande (no)

Permet d’inverser une commande, c’est-à-dire de la supprimer du fichier de configuration. Copier la ligne comme elle apparait dans running-config et ajouter no devant, car la syntaxe doit être identique.

| no shutdown | Activer un port |
| --- | --- |
| no ip dhcp pool10 | Supprimer un pool DHCP |

## Enregistrer la configuration (write, erase, reload)

| write write memory | Enregistre la configuration courante (running-config) en tant que nouvelle configuration de démarrage (startup-config) |
| --- | --- |
| write erase | Rétabli la configuration de démarrage à l’état initial par défaut |
| reload | Redémarre afin de recharger la configuration de démarrage (startup-config) comme nouvelle configuration courante (running-config) |

⚠️ ATTENTION ⚠️

Toujours faire write sur chaque routeur et Switch après avoir terminé la configuration ou surtout avant de fermer Packet Tracer. Sinon, les changements seront perdus au prochain démarrage de Packet Tracer !

## Afficher les informations de configuration (show)

| show ip interface brief | Afficher les informations brèves de tous les ports |
| --- | --- |
| show interfaces show interfaces GigabitEthernet 0/0/0 | Affiche les informations complètes d’un ou tous les ports |
| show vlan brief show interfaces status | Switch# (seulement) Afficher les informations des VLANs et des ports |

Truc : include permet d’afficher seulement les ports qui sont activés ou avec des équipements connectés.

| show ip interface brief ¦ include up | Ports On et connecté |
| --- | --- |
| show ip interface brief ¦ include manual down show ip interface brief ¦ include man | Ports On et non connecté |
| show ip interface brief ¦ include administratively down show ip interface brief ¦ include admin | Ports Off connecté ou non |

# Commandes du mode configuration (config)#

Les commandes configuration sont uniquement disponibles en mode configuration (config)#. Effectuer les 2 commandes à partir d’une nouvelle fenêtre afin d’atteindre le mode configuration :

| enable | Passe de Router> à Router# |
| --- | --- |
| configure terminal | Passe de Router# à Router(config)# |

## Effectuer une commande privilégiée en mode config (do)

Note : malheureusement les commandes ne peuvent être auto-complétées avec la touche Tab.

| do show running-config do write | Effectue la commande même dans un autre mode, par exemple dans le mode (config)# |
| --- | --- |

## Ports (Interfaces)

### Port – Routeur

Équivaut à utiliser l’onglet Config de l’interface graphique de Packet Tracer pour le port à configurer

| interface GigabitEthernet 0/0/1 | Ouvrir la configuration avancée du port |
| --- | --- |
| ip add 192.168.68.1 255.255.255.0 | Configurer l’adresse IP et le masque réseau |
| shutdown no shutdown | Activer le port - shutdown = Off - no shutdown = On |

### Port – Switch – Un port

| interface GigabitEthernet 0/1 | Ouvrir la configuration avancée d’un port |
| --- | --- |
| shutdown no shutdown | Activer le port - shutdown = Off - no shutdown = On |

### Port – Switch – Plusieurs ports

| interface range FastEthernet0/1 – 10 | Ouvrir la configuration avancée des ports 0/1 à 0/10 |
| --- | --- |
| shutdown no shutdown | Activer les ports - shutdown = Off - no shutdown = On |

## VLAN

### VLAN – Créer ou gérer les Vlans

Attention : la gestion des VLAN fonctionne différemment sur les routeurs et les Switch.

- Sur le routeur, il faut ouvrir la base de données des VLAN en mode privilégié.

- Sur la Switch ce concept n’existe pas, il faut simplement faire les modifications dans le mode configuration.

| show vlan brief show vlan id 10 | Switch# - Afficher les informations d’un ou plusieurs VLANs |
| --- | --- |
| vlan 10 name Programmeurs no vlan 10 | Switch(config)# - Créer le VLAN et ouvrir la configuration - Changer le nom du VLAN - Supprimer le VLAN |

### VLAN – Configurer le VLAN d’un ou plusieurs ports

| interface GigabitEthernet 0/1 interface range FastEthernet 0/1 - 24 | Ouvrir la configuration d’un ou plusieurs ports |
| --- | --- |
| switchport mode access switchport mode trunk | Mettre le port en mode - Access : un seul VLAN (hôte) - Trunk : tous les VLANs (switch et router) |
| switchport access vlan 10 | Changer le VLAN du port en mode Access |

## VTP (VLAN Trunk Protocol)

VTP est un protocole qui permet le partage automatique des configurations des VLANs entre les Switch.

- Serveur : envoie la configuration des VLANs aux clients et transparents connectés

  - Créer les VLANs une seule fois sur le serveur

  - Routeur en tant que serveur VTP n’est pas fonctionnel dans Packet Tracer

- Client : reçoit la configuration et écrase les VLAN locaux

- Transparent : reçoit la configuration, mais la renvoie aux autres sans écraser les VLANs locaux

### Configuration

- Connecter les Switch en trunk

- Créer ou modifier un VLAN sur le serveur afin de renvoyer la configuration VTP

| show vtp status | Mode privilégié # : Afficher la configuration VTP |
| --- | --- |
| vtp mode server vtp mode client vtp mode transparent | Configurer le mode VTP afin d’envoyer les configurations (serveur) ou les recevoir (client, transparent). |
| vtp domain mon-user vtp password 12345678 | Configurer le domaine et le mot de passe VTP. Noms de domaine et mot de passe doivent être identiques au serveur. |

## SSH (Secure Shell)

Permet de se connecter à un équipement à distance avec une connexion encryptée sécuritaire.

### Configuration nOM et Adresse IP – Routeur / Switch

Le routeur ou la Switch doit avoir une adresse IP afin de pouvoir s’y connecter.

| hostname mon-routeur-0 interface GigabitEthernet 0/0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no shutdown | Router(config)# - Configurer le nom du routeur - Configurer une adresse IP pour le routeur |
| --- | --- |
| hostname ma-switch-0 interface vlan 1 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 no shutdown ip default-gateway 192.168.1.1 | Switch(config)# - Configurer le nom de la Switch - Configurer une adresse IP pour la Switch sur un VLAN au choix - Gateway de la Switch doit être un VLAN ayant un port accessible sur le routeur, par exemple si le VLAN 10 a un port virtuel configuré interface vlan 10 |

### Configuration Service SSH – Routeur / Switch

Le routeur ou la Switch doit ensuite activer le service SSH et configurer un mot de passe pour se connecter à distance et un mot de passe afin d’accéder au mode privilégié (#).

| username monuser password monpasswordssh | Configurer un utilisateur et un mot de passe pour la connexion par SSH |
| --- | --- |
| enable secret mon-password-privilegie | Par sécurité, SSH demande de mettre un mot de passe sur le mode privilégié #, sinon le mode n’est pas accessible à distance Router> enable % No password set |
| ip domain-name mon-domaine-web.com crypto key generate rsa general-keys | Générer une clé SSH à parti du nom et du domaine du routeur pour sécuriser la connexion SSH Note : il est suggéré d’utiliser une clé 4096 bits par sécurité qui représente le nombre de caractère du mot de passe pour l’encryption des messages SSH |
| ip ssh version 2 line vty 0 4 transport input ssh login local | Activer le service SSH |

### Connexion SSH – PC

Sur un PC, dans l’onglet Desktop > Command Prompt.

Note : le PC doit pouvoir communiquer (ping) le routeur ou la Switch afin de pouvoir se connecter par SSH, donc être connecté directement avec une adresse IP dans le même réseau ou avoir un Gateway capable d’acheminer les messages au router ou à la Switch.

| ssh -l monuser 192.168.1.1 | (Routeur) Se connecter au routeur ou à la Switch par SSH ayant l’adresse IP 192.168.1.1 |
| --- | --- |

## DHCP

### DHCP – Un DHCP pour un port du routeur

Il est recommandé de nommer vos pools selon les réseaux pour ne pas vous perdre dans vos configurations.

| ip dhcp pool pool10 | Ouvrir la configuration avancée d’un pool DHCP |
| --- | --- |
| network 192.168.10.0 255.255.255.0 | Configurer la plage d’adresse IP et le masque réseau attribués par DHCP |
| default-router 192.168.10.1 | Configurer le Default Gateway attribué par DHCP Note : le pool DHCP sera uniquement fonctionnel sur ce port du routeur ayant l’adresse IP 192.168.10.1 |
| dns-server 192.168.1.10 | Configurer le DNS Server attribué par DHCP |

### DHCP – Exclure une plage d’adresses IP de tous les pool DHCP

Afin d’avoir une plage DHCP 192.168.1.100 - 200, ajouter 2 exclusions : 1 à 99 et 201 à 255.

| ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.99 ip dhcp excluded-address 192.168.1.201 192.168.1.255 | Exclus inclusivement toutes les adresse entre 192.168.1.1 et 192.168.1.99 de tous les pools DHCP du routeur |
| --- | --- |

### DHCP – Réservation DHCP

Impossible dans Packet Tracer, car les commandes host et hardware-address sont manquantes.

| ip dhcp pool pool10 | Ouvrir la configuration avancée du pool DHCP |
| --- | --- |
| host 192.168.10.123 | Ouvrir la configuration avancée de l’adresse IP |
| hardware-address 000C.CFE6.A617 | Associer l’adresse MAC à laquelle attribuer l’adresse IP |

## Router on a stick – Partager un port du routeur avec plusieurs VLANs

Afin que plusieurs VLANs aient accès au routeur par le même port, par exemple 0/0/0 :

- Créer les VLANs sur les Switch et routeur

- Diviser le port du routeur en ports virtuels, un par VLAN

  - 0/0/0.10, 0/0/0.20, etc.

- Configurer 802.1Q afin que chaque port virtuel soit associé à un VLAN

  - VLAN 10 à 0/0/0.10

  - VLAN 20 à 0/0/0.20, etc.

- Configurer si nécessaire un pool DHCP par VLAN afin de leur attribuer des adresses IP

  - pool10 pour 0/0/0.10

  - pool20 pour 0/0/0.20

  - etc.

Exemple de configuration pour les VLANs 10 et 20 sur le même port GigabitEthernet0/0/0, si votre configuration ne fonctionne pas, recommencer les étape du début :

- Configurer la Switch

  - Créer les VLANs (10, 20, etc.)

  - Vérifier que vos hôtes (PC) sont connectés en Access sur les bons VLAN

  - Assigner le port du routeur en Trunk

- Configurer le Routeur

  - Activer le port du routeur et supprimer son adresse IP afin d’éviter les problèmes avec les adresses qui seront ajoutées pour les ports virtuels.

interface GigabitEthernet0/0/0

no shutdown

no ip address

  - Pour chaque VLAN, créer un port virtuel et l’assigner au VLAN

    - Créer un port virtuel 0/0/0.10 et l’assigner au VLAN 10

interface GigabitEthernet0/0/0.10

encapsulation dot1q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

    - Créer un port virtuel 0/0/0.20 et l’assigner au VLAN 20

interface GigabitEthernet0/0/0.20

encapsulation dot1q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

    - Répéter pour chaque autre VLAN

  - Pour chaque VLAN, créer et configurer un pool DHCP

    - Pour le port virtuel 0/0/0.10 avec l’adresse 192.168.10.1

ip dhcp pool pool10

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

dns-server 192.168.1.123

    - Pour le port virtuel 0/0/0.10 avec l’adresse 192.168.20.1

ip dhcp pool pool20

network 192.168.20.0 255.255.255.0

default-router 192.168.20.1

dns-server 192.168.1.123

    - Répéter pour chaque autre port virtuel, donc chaque VLAN

Pour SSH, configurer les Switch sur un des VLAN offerts au lieu de VLAN 1, par exemple utiliser ici le VLAN 10.

## Routes

### Afficher la table de routage

| show ip route | Mode privilégié # : Afficher la table de routage |
| --- | --- |

### Route statique

Une route statique identifie pour un routeur un lien à utiliser vers un autre réseau. La table de routage est locale au routeur et n’est pas envoyée dynamiquement aux autres routeurs.

Exemple de configuration :

- Routeur 1 : contient le réseau 192.168.1.1 255.255.255.0 sur un de ses ports

- Routeur 2 : contient le réseau 192.168.2.1 255.255.255.0 sur un de ses ports

- Les routeurs sont connectés par le réseau 192.168.255.0/30

  - Routeur 1 – 0/0/0 : 192.168.255.1 255.255.255.252

  - Routeur 2 – 0/0/0 : 192.168.255.2 255.255.255.252

Note : utiliser un réseau /30 (255.255.255.252) afin de ne pas gaspiller d’adresses IP et indiquer qu’on parle d’un lien entre 2 routeurs, seulement 2 adresses hôtes nécessaires, une pour chaque routeur.

| Sur le routeur 1 (ajouter au choix) : |  |
| --- | --- |
| ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.255.2 | Par IP |
| ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet 0/0/0 | Par port |

| Sur le routeur 2 (ajouter au choix) : |  |
| --- | --- |
| ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.255.1 | Par IP |
| ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet 0/0/0 | Par port |

### Route par défaut

La route statique par défaut est une route statique utilisée en dernier recours si aucune autre route statique ou dynamique n’est connue dans la table de routage pour une adresse IP. Utile pour une connexion vers un routeur ISP pour ne pas nommer toutes les réseaux possibles et imaginable d’internet.

| Sur le routeur 1 (ajouter au choix) : |  |
| --- | --- |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.255.2 | Par IP |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet 0/0/0 | Par port |

| Sur le routeur 2 (ajouter au choix) : |  |
| --- | --- |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.255.1 | Par IP |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet 0/0/0 | Par port |

### Route dynamique – OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF est protocole de routage dynamique utilisant un algorithme pour trouver le chemin le plus court vers le réseau recherché. Les routeurs d’une même zone OSPF s’échangent périodiquement des données sur les routeurs et les connexions existants afin de déterminer les routes utilisables.

Exemple de configuration :

- Routeur 1 : contient le réseau 192.168.1.1 255.255.255.0 sur un de ses ports

- Routeur 2 : contient le réseau 192.168.2.1 255.255.255.0 sur un de ses ports

- Les routeurs sont connectés par le réseau 192.168.255.0/30

  - Routeur 1 – 0/0/0 : 192.168.255.1 255.255.255.252

  - Routeur 2 – 0/0/0 : 192.168.255.2 255.255.255.252

Pour chaque routeur, activer le service OSPF et définir les réseaux locaux à envoyer aux autres routeurs du même area afin de bâtir dynamiquement la table de routage.

Les router-id peuvent être n’importe quels tant qu’ils sont uniques dans OSPF, utiliser par exemple :

      - 1.1.1.1 pour le routeur 1,

      - 2.2.2.2 pour le routeur 2,

      - 3.3.3.3 pour le routeur 3, etc.

| Sur le routeur 1 : |  |
| --- | --- |
| router ospf 1 | Active le service OSPF sur le routeur 1 (Note : 1 représente le numéro de processus du service OSPF qui n’affecte rien) |
| router-id 1.1.1.1 | Créer un identifiant unique pour le routeur 1 |
| network 192.168.255.0 0.0.0.3 area 0 | Ajouter le réseau vers le routeur 2 afin d’échanger les informations OSPF du même area |
| network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 | Ajouter le réseau contenu sur le routeur 1 |
| network ... area 0 | Ajouter les autres réseaux contenus sur le routeur 1 et autre réseaux connectés aux routeurs |

| Sur le routeur 2 : |  |
| --- | --- |
| router ospf 1 | Active le service OSPF sur le routeur 2 (Note : 1 représente le numéro de processus du service OSPF qui n’affecte rien) |
| router-id 2.2.2.2 | Créer un identifiant unique pour le routeur 2 |
| network 192.168.255.0 0.0.0.3 area 0 | Ajouter le réseau vers le routeur 1 afin d’échanger les informations OSPF du même area |
| network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 | Ajouter le réseau contenu sur le routeur 2 |
| network ... area 0 | Ajouter les autres réseaux contenus sur le routeur 2 et autre réseaux connectés aux routeurs |

### Route dynamique – BGP (Border Gateway Protocol)

BGP est protocole de routage dynamique divisé en zones nommées Autonomous System (AS). Les routeurs périodiquement avec les routeurs du même Autonomous System (AS) par IBGP (Internal) et avec les autres Autonomous System (AS) par EBGP (External).

BGP est plus utilisé par les ISP afin de définir les connexions entre les différents routeurs qui forment internet. Il échange moins d’informations par EBGP (External) que OSF et est donc plus sécuritaire. Cela empêche de rendre public les adresses IP de la partie locale du réseau.

Exemple de configuration :

- Routeur 1 : contient le réseau 192.168.1.1 255.255.255.0 sur un de ses ports

- Routeur 2 : contient le réseau 192.168.2.1 255.255.255.0 sur un de ses ports

- Les routeurs sont connectés par le réseau 192.168.255.0/30

  - Routeur 1 – 0/0/0 : 192.168.255.1 255.255.255.252

  - Routeur 2 – 0/0/0 : 192.168.255.2 255.255.255.252

IBGP (Internal) n’est pas supporté dans Packet Tracer, il n’est donc pas possible de créer une zone avec plusieurs routeurs. Il faut créer une zone par routeur et les lier ensemble afin de s’échanger les informations par EBGP (External).

| Sur le routeur 1 : |  |
| --- | --- |
| router bgp 100 | Ajouter le routeur au AS 100 de BGP |
| neighbor 192.168.255.2 remote-as 200 | Créer le lien avec le AS du routeur 2 afin d’échanger les les informations BGP |
| network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 | Ajouter le réseau contenu sur le routeur 1 |
| network ... mask ... | Ajouter les autres réseaux contenus sur le routeur 1 et autre réseaux connectés aux routeurs |

| Sur le routeur 2 : |  |
| --- | --- |
| router bgp 200 | Ajouter le routeur au AS 200 de BGP |
| neighbor 192.168.255.1 remote-as 100 | Créer le lien avec le AS du routeur 1 afin d’échanger les les informations BGP |
| network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 | Ajouter le réseau contenu sur le routeur 2 |
| network ... mask ... | Ajouter les autres réseaux contenus sur le routeur 2 et autre réseaux connectés aux routeurs |

## Access Control List (ACL)

Les pares-feux permettent d’empêcher les communications entre certains éléments du réseau n’en ayant pas besoin afin d’augmenter la sécurité en cas d’attaques informatiques. Les routeurs Cisco utilisent les Access Control List (ACL) afin de définir les types de messages permis entre les différents éléments du réseau.

### Priorité des opérations

Lorsqu’une instruction permit et deny sur la même adresse IP sont présente, seule la première instruction est prise en compte et la deuxième est ignorée.

| access-list 10 permit host 192.168.10.100 access-list 10 deny host 192.168.10.100 | deny ignoré |
| --- | --- |
| access-list 10 deny host 192.168.10.100 access-list 10 permit host 192.168.10.100 | permit ignoré |
| access-list 10 permit host 192.168.20.100 access-list 10 deny 192.168.20.0 0.0.0.255 | permit initial a priorité pour 192.168.20.100 deny est ignoré pour 192.168.20.100 |
| access-list 10 deny 192.168.20.0 0.0.0.255 access-list 10 permit host 192.168.20.100 access-list 10 permit host 192.168.20.200 | deny initial a priorité permit ignorés |

### Deny any implicite

Un access-list contient toujours un deny any caché à la fin. On écrit donc de permit sur les adresses à permettre afin de se servir du deny any implicite pour empêcher tout ce qui n’a pas été explicitement permis.

À cause des priorités des opérations, on peut écrire permit any à la fin du access-list afin d’écraser le deny any implicite.

| access-list 10 permit host 192.168.20.1 | Seul 192.168.20.1 est permis, les autres sont bloqués à cause du deny any implicite |
| --- | --- |
| access-list 10 permit host 192.168.20.1 access-list 10 deny any | Équivalent au précédent |
| access-list 10 permit any | Tout est permis permit any écrase le deny any implicite |
| access-list 10 deny host 192.168.20.1 access-list 10 permit any access-list 10 deny any | Tout est permis sauf 192.168.20.1 permit any écrase le deny any implicite |

### ACL De base

Les access-list 1 à 99 sont des ACL de base qui permettent de filtrer rapidement sur la source et le destinataire du message. Il n’est pas possible avec les ACL de base de filtrer par type de protocole  de communication pour permettre les seulement les messages : web, ping, etc.

Utiliser la commande show running-config pour voir la configuration des access-list.

Pour corriger une erreur, copier la configuration du access-list dans un bloc-notes et supprimer l’ancien access-list avec no access-list 10 pour recommencer.

| access-list 10 permit any | Permettre tout |
| --- | --- |
| access-list 10 deny any | Empêcher tout |
| access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255 | Permettre un réseau |
| access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255 | Empêche un réseau |
| access-list 10 permit 192.168.1.101 0.0.0.0 access-list 10 permit host 192.168.1.101 | Permettre un PC |
| access-list 10 deny 192.168.1.101 0.0.0.0 access-list 10 deny host 192.168.1.101 | Empêcher un PC |

### ACL – Étendues

Les access-list 100 à 199 sont des ACL étendues qui permettent de filtrer sur : le protocole, la source, le destinataire et optionnellement un port pour le protocole de communication.

| access-list 100 permit ip any any | Permettre tout |
| --- | --- |
| access-list 100 deny ip any any | Empêcher tout |
| access-list 100 permit ip host 192.168.20.100 any | Permettre tout provenant de 192.168.20.100 |
| access-list 100 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any | Empêcher tout provenant du réseau |
| access-list 100 permit ip any host 192.168.20.100 | Permettre tout vers 192.168.20.100 |
| access-list 100 deny ip any 192.168.20.0 0.0.0.255 | Empêcher tout vers le réseau 192.168.20.0 |
| access-list 100 permit icmp any any | Permettre tout ICMP (pings) |
| access-list 100 deny udp any any eq 80 | Empêcher tout UDP port 80 (http) |
| access-list 100 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1 eq 443 | Permettre TCP sur le port 443 (https) provenant du réseau 192.168.20.0 vers le PC 192.168.30.1 |

Avec la mention eq, il n’est pas possible d’utiliser ip, ajouter 2 instructions ACL : un udp et un tcp.

| access-list 100 permit ip any any eq 80 | Invalide |
| --- | --- |
| access-list 100 permit udp any any eq 80 access-list 100 permit tcp any any eq 80 | Valide |

Ne pas oublier de permettre dans les 2 sens, sinon le message sera bloqué.

| access-list 100 permit ip any host 192.168.20.1 | Permet aux hôtes de communiquer avec le routeur |
| --- | --- |
| access-list 100 permit ip host 192.168.20.1 any | Permet au routeur de répondes aux hôtes |

### Ports des différentes protocoles de communication

Voici les ports utilisés par les différents protocoles de communication.

Pour les protocoles utilisant des ports différents pour les demandes et les réponses, spécifier seulement le port pour le ACL de la demande. Comme les réponses ont plus de 60000 ports possibles et que Packet Tracer ne permet pas de faire de range, il faudrait 60000+ ACL!

https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/network-layer/what-is-a-computer-port/

| FTP (File Transfer Protocol) | 20 et 21 |
| --- | --- |
| SSH (Secure Shell) | 22 |
| DNS (Domain Name System) | 53 (demande), 1024 - 65535 (réponse) |
| HTTP (Hypertext Transfer Protocol) | 80 (demande), 1024 - 65535 (réponse) |
| HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) | 443 (demande), 1024 - 65535 (réponse) |
| RDP (Remote Desktop Protocol) | 3389 |

### Modifier une liste ACL

La seule façon de modifier une liste ACL est de la supprimer et de la recréer avec les droits manquant aux bons endroits.

Il est fortement suggéré de modifier les droits dans un éditeur texte comme Notepad++ afin de gagner du temps.

- Afficher la configuration du routeur et copier la liste ACL (ex. 10) dans Notepad++

- Précéder la liste dans Notepad++ d’une instruction de suppression de la liste ACL

- Copier-coller dans le router afin de récréer la liste ACL

| no access-list 10 | Supprimer la liste ACL 10 au complet, reste appliquée sur l’interface lorsqu’elle est détruite |
| --- | --- |
| access-list 10 ... | Réappliquer les droits avec modifications sur la liste 10 |

### Appliquer ACL sur une interface

Une access-list peut être appliquée comme access-group sur plusieurs interfaces, mais une interface peut uniquement avoir un seul in et un seul out.

| interface GigabitEthernet 0/0/0.10 | Ouvrir la configuration de l’interface |
| --- | --- |
| ip access-group 10 out | (Réseau local) Vérifier le access-list 10 juste avant d’envoyer le message, donc toutes les informations sont présentes pour décider si le message est permis |
| ip access-group 10 in | (Internet) Vérifier le access-list 10 dès que le message est reçu sans vérifier à qui le message est envoyé Ne pas utiliser pour le réseau local, car des messages comme DHCP sont difficiles à configurer et seront bloqués |

|  | Messages dans le même VLAN PCProgrammeur1 -> PCProgrammeur2 - Même réseau sur la même Switch, Switch0 envoie le message sans passer par le Gateway (Router0) - ACL ne sont pas vérifiées, car la Switch0 s’occupe directement d’envoyer le message - Impossible d’empêcher la connexion à moins de faire des configurations au niveau des Switch au niveau des interfaces |
| --- | --- |
|  | Messages entre réseaux ou VLANs PCProgrammeur1 -> PCArtiste1 - Avec des réseaux différents, le message passe par le Gateway (Router0) - 4 ACL vérifiés dans l’ordre : - PCProgrammeur1 -> Router0 0/0/0.10 : in - Router0 -> PCArtiste1 0/0/0.20 : out - PCArtiste1 -> Router0 0/0/0.20 : in - Router0 -> PCProgrammeur1 0/0/0.10 : out - Pour le réseau local, se positionner au niveau des out afin d’implémenter les pares-feux ACL |

## Sécurité du réseau à l’aide règles de pare-feu

Mettre en place les règles suivantes dans vos différents pares-feux afin de bien sécuriser le réseau local aux diverses attaques tout en conservant les accès nécessaires par les différents employés.

### Serveurs publics (DMZ)

Les serveurs publics se retrouvent dans un VLAN à l’entrée du réseau local nommé DMZ (Demiliterized Zone). Ils sont extrêmement vulnérables aux attaques, limiter absolument les demandes faites aux serveurs aux ports nécessaires seulement.

Routeur des serveurs publics

- Pour le réseau au complet des serveurs publics (DMZ)

  - Permettre les pings (ICMP) de n’importe quelle source

ip access-list 100 permit icmp any any

- Pour chaque serveur public

  - Permettre de n’importe quelle source, le serveur est public !

  - Ports de demandes seulement (TCP et UDP)

ip access-list 100 permit tcp any host 192.168.200.15 eq 80

ip access-list 100 permit udp any host 192.168.200.15 eq 80

ip access-list 100 permit tcp any host 192.168.200.15 eq 443

ip access-list 100 permit udp any host 192.168.200.15 eq 443

Routeurs des hôtes (VLAN)

- Pour chaque réseau (VLAN)

  - Permettre tout le réseau des serveurs publics

  - Ne pas utiliser de port de réponse afin de permettre les pings et réponses de toute sorte du serveur

ip access-list 100 permit ip 192.168.200.0 0.0.0.255 any

### Serveurs privés

Les serveurs privés sont vulnérables aux attaques à l’intérieur du réseau local, limiter les accès par les ports nécessaires aux hôtes nécessaires.

Routeur des serveurs privés

- Pour chaque serveur privé

  - Permettre les réseaux ou hôtes nécessaires, le serveur est privé pour le réseau local !

  - Pings (ICMP) et ports de demande seulement (TCP et UDP)

ip access-list 100 permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.201.17

ip access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.201.17 eq 80

ip access-list 100 permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.201.17 eq 80

Routeurs des hôtes (VLAN)

- Pour les réseaux des hôtes (VLAN)

  - Permettre chaque serveur privé nécessaire

  - Ne pas utiliser de port de réponse afin de permettre les pings et réponses de toute sorte

ip access-list 100 ip host 192.168.201.17 any

### Internet

L’accès à internet est souvent requis par la plupart des employés afin d’effectuer leurs tâches, il s’agit souvent simplement de bloquer les accès aux sites douteux ou non nécessaires afin d’empêcher les attaques.

- Pour le routeur principal à l’entrée du réseau

  - Bloquer les hôtes ou les réseaux douteux sans spécifier de ports

  - Permettre tous les autres hôtes

  - Configurer en in sur le port connecté à internet

ip access-list 100 deny ip host 17.84.56.201 any

ip access-list 100 deny ip 88.54.0.0 0.0.255.255 any

ip access-list 100 permit any any

Afin de limiter les attaques, certains employés avec des tâches critiques à l’interne comme la sécurité peuvent nécessité de ne pas avoir accès à internet, le deny any implicite s’en chargera.

Pour les employés ayant besoin d’accès à internet, il est suggéré de faire l’accès à internet à la fin lorsque toute les règles d’accès du réseau local sont terminées.

Routeurs des hôtes (VLAN)

- Pour chaque réseau local devant recevoir des réponses d’internet

  - Permettre les accès au réseau local nécessaires

  - Bloquer le reste du réseau local

  - Permettre tout afin de donner accès à internet

ip access-list 100 permit ip 192.168.200.0 0.0.0.255 any

ip access-list 100 permit ip host 192.168.201.17 any

...

ip access-list 100 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any

ip access-list 100 permit any any

## NAT (Network Address Translation)

Permet à chaque routeur d'avoir ses propres réseaux locaux (192.168.0.0/16) en convertissant les adresses IP locales en l’adresse IP d’internet (ex. 105.45.208.117) afin de recevoir les réponses.

Le routeur convertir uniquement l’adresse IP du message en conservant l’adresse MAC de l’hôte source et l’enregistre dans une table. Lorsque le routeur reçoit la réponse d’internet, il reconverti l’adresse IP d’internet en l’adresse local à l’aide de l’adresse MAC.

Déjà activé par défaut sur les routeurs de maison, mais dans un réseau commercial, il faut configurer le routeur commercial principal connecté à internet.

| Sur le routeur principal seulement : |  |
| --- | --- |
| interface GigabitEthernet 0/0/0.10 ip nat inside interface GigabitEthernet 0/0/0.20 ip nat inside ... | Configurer les ports internes avec les réseaux locaux et les ports connectés à d’autres routeurs |
| interface GigabitEthernet 0/0/1 ip nat outside | Configurer le port externe vers internet |
| access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255 | Créer une liste contenant les adresses locales |
| ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/1 overload | Appliquer la liste au port vers internet afin de traduire chaque adresse du réseau local par l'adresse du port fournie par ISP |

## VPN (VirtuAl Private Network)

Le but d’un VPN dans un réseau local est de donner accès de l’extérieur du réseau aux ressources locales, par exemple pour permettre de travailler de la maison en aillant accès aux serveurs privés.

- Ajouter un serveur VPN dans la zone publique (DMZ) du réseau

  - Configurer une adresse statique au serveur VPN

  - Activer le service VPN
Simuler dans Packet Tracer en activant seulement le service https

  - Ajouter des utilisateur et mots de passe au VPN et générer un certificat d’encryption SSL
Simuler dans Packet Tracer avec un commentaire sous le serveur VPN (utilisateurs et mots de passe)

- Sécuriser dans les pare feux du réseau

  - Accès au serveur VPN seulement aux demandes web encryptées (https) et ping
! # Pare-feu des serveurs publics
access-list 100 tcp host ... any eq 443
access-list 100 icmp host ... any

  - Accès à l’interne à partir du serveur VPN aux PC d’un VLAN par Remote Desktop (RDP) et ping
! # Pare-feu des serveurs publiques
access-list 100 tcp réseau PC VLAN host ... any eq 3389

! # Pare feu des VLAN
access-list 100 tcp host ... any eq 3389
access-list 100 icmp host ... any

# WLC (Wireless Lan Controller)

Documentation - Contrôleur de point d’accès sans fil (WLC-3504) et Light Weight Access Points (LAP-PT)

https://www.youtube.com/watch?v=HZQpydTSvxU

Ajouter un contrôleur de point d’accès (WLC-3504)

Contrôleur agit temporairement de serveur DHCP jusqu’à la configuration initiale

Remplacer par un serveur DHCP après la configuration initiale

Ajouter un PC

Connecter dans le port GigabitEthernet 1 du WLC

Mettre le PC en DHCP pour obtenir une adresse du réseau management du contrôleur WLC

    - Ex. 192.168.1.3

Sur le PC, ouvrir une page web avec l’adresse management du contrôleur WLC

http://192.168.1.1

Créer un compte

    - Noter les informations dans la note sous le contrôleur

Configurer l’adresse réseau du contrôleur

    - System Name			: ex. WLC20

    - Management IP Address	: 192.168.20.15

    - Subnet Mask			: 255.255.255.0

    - Default Gateway		: 192.168.20.1

Configurer le réseau sans fil à envoyer aux points d’accès

    - Noter les informations dans la note sous le contrôleur

Fermer la page web http://192.168.1.1

Attendre le redémarrage du contrôleur

    - DHCP est maintenant non disponible

Connecter une Switch au port GigabitEthernet 1

Attention !

    - Seul le port GigabitEthernet 1 peut envoyer les configurations aux points d’accès

Ajouter un serveur DHCP à la Switch, car le DHCP du WLC n’existe plus une fois configuré

    - Adresse IP	 	: 192.168.20.2

    - Masque 		: 255.255.255.0

    - Gateway		: 192.168.20.1 (pas le WLC)

    - DNS			: ...

    - Adresses DHCP	: 192.168.20.20 – 250

Ajouter des Light Weight Access Point (LAP-PT) à la Switch

    - Connecter le cable d’alimentation (ACCESS_POINT_POWER_ADAPTER)

Connecter le PC à la Switch

    - Refaire une demande DHCP

    - Ouvrir une page web avec l’adresse Management du contrôleur WLC

      - https://192.168.20.15

      - http : n’existe plus après la configuration du WLC et affiche 
Server Reset Connection

Fast-forward et vérifier que les Light Weight Access Point obtiennent la configuration du WLC

Connecter au moins un hôte sans fil (ex. Smartphone) à chaque point d’accès

Connecter le port GigabitEthernet 2 du contrôleur WLC au reste du réseau