Cours 13 (3h) – CLI et SSH

# Plan de leçon

## Retour sur le dernier cours

- Débogage de problèmes de réseautique (Exercice 11)

- Examen 1 (20%) prochain cours

  - Pas de NS/SOA Records et WLC/LAP-PT

## Lignes de commande

- Équipements réseaux (Routeur, Switch)

  - PC déguisés optimisés pour gérer des port réseaux similaire à la carte réseau de la carte mère de votre PC mais en 24 exemplaires

  - Système d’exploitation Linux avec des modifications du fabriquant dans ce qu’on appelle un firmware

    - Pour ceux qui ont fait le cours d’Ordinateurs, on configure donc une machine Linux avec des commande

    - Commandes supplémentaire définies par le fabriquant, commandes Linux de base ne sont souvent pas disponibles (création de fichiers, utilisateurs, etc.)

  - Interface graphique

    - Seulement raccourcis vers la ligne de commande

    - Par exemple, cliquer sur divers boutons dans Packet Tracer

- Documentation CLI

  - Contrairement aux configurations de base faites jusqu’à présent

    - Fichier de documentation disponible dans Teams

    - Fichier sera mis à jour à chaque cours

  - Suivre la documentation V1 dans Packet Tracer

    - Parties en couleurs (souvent jaune) peuvent être changées pour n’importes quelles valeurs pour la configuration du réseau

    - Durant les exercices

      - Ouvrir dans Word (application de base)

      - Ancrer à l’écran avec Windows + Flèches

## Configurer des équipements de réseautique à distance

### Portail web

- Certains équipements fournissent une interface web pour la configuration afin de ne pas avoir à effectuer les configurations en ligne de commande

  - Routeur de maison, Meraki, WLC, etc.

- Se connecter à distance avec un fureteur web d’un PC avec un nom d’utilisateur et un mot de passe

  - Connecter un PC avec une adresse statique dans le même réseau ou en utilisant DHCP si l’équipement en fourni un par le port Management

  - Note : parfois seulement disponible sur un port Ethernet Management en connexion direct

### Port Console (Serial ou USB)

- Permet une connexion sur un PC par un écran de Console à l’équipement

  - Pour ceux qui font le cours d’Objets connectés, similaire à se connecter à un Arduino

  - https://www.youtube.com/watch?v=EoGbQF39Szg

- Voir le fichier exemple de Packet Tracer cour13_ssh.pkt

  - Dans la vraie vie, se connecter physiquement par un port Console réservé et utiliser la Console Serial

    - Voir Onglet Physique sur Routeur et Switch pour le port Console

    - Connecter un PC avec l’équipement avec USB

      - Câble USB (Équipement) vers USB (PC)

      - Adaptateur Serial (Équipement) vers USB (PC)

      - https://duckduckgo.com/?q=console+port&iar=images&t=ffab

    - Utiliser un outil pour se connecter à un port COM Serial (ex. PuTTy)

      - https://duckduckgo.com/?q=putty+program&iar=images&t=ffab

  - Dans Packet Tracer, sur un PC

    - Connecter un câble Console

      - Router (Console) avec PC (RS 232)

      - https://duckduckgo.com/?q=rs232+to+usb&t=ffab&iax=images&ia=images

      - RS 232 est le format de port série très ancien encore disponible sur la plupart des cartes mères

    - Ouvrir un Desktop > Terminal

### SSH (Secure Shell)

- Permet d’ajouter une connexion à distance encryptée sur le port 22 à un équipement pour se connecter même sans connexion physique directe

  - Anciennement, il y avait aussi Telnet qui n’était pas encrypté sur le port 23, similaire à http qui est devenu https en version encrypté

- Voir le fichier exemple de Packet Tracer cour13_ssh.pkt

  - Dans la vraie vie

    - Exemple du routeur de la classe dans la boite noire

      - ssh -l admin 192.168.138.1

    - Demande de se connecter au moins une fois physiquement par Serial

  - Dans Packet Tracer

    - Sur le routeur ou la Switch

      - Configurer une adresse IP

      - Ajouter un nom d’utilisateur et un mot de passe

      - Générer une clé RSA et activer SSH

    - Sur un PC

      - Mettre une adresse permettant de communiquer avec l’équipement statique ou DHCP dans le même réseau ou avec un Gateway permettant la communication

      - Dans une Desktop > Command Prompt, se connecter à l’adresse IP

        - ssh -l <user> <ip>	# ssh -l admin 192.168.138.1

        - ssh <user>@<ip> 	# ssh admin@192.168.138.1

## Sauvegarde et restauration de configurations

- Dans le cas où un équipement brise et qu’il faut le remplacer ou repartir la configuration à zéro, enregistrer la configuration dans un fichier

  - Dans la vraie vie

    - Souvent un bouton dans l’interface graphique ou une commande

    - Afficher la configuration et la copier-coller dans un fichier texte

  - Dans Packet Tracer

    - Settings > Startup Config > Export...

    - Aussi possible d’afficher la configuration et de copier soit même dans un fichier

      - show running-config

- Pour rétablir la configuration à partir d’un fichier

  - Dans la vraie vie

    - Souvent un bouton dans l’interface graphique ou une commande

  - Dans Packet Tracer

    - Settings > Running Config > Merge...

    - Aussi possible de coller plusieurs commandes en même temps