Documentation – Packet tracer (CLI)

Table des matières

Command Line Interface (CLI)	2

Avantages de la ligne de commande	2

Commandes manquantes (GNS3)	2

Configuration des couleurs de la Console	2

Configuration initiale du routeur	2

Raccourcis clavier	2

Tab ↹	2

Espace / Esc	2

Flèches Haut / BAS	3

Ctrl+Shift+6	3

Modes de configuration	3

Aide (?)	4

Erreurs de commandes (^)	4

Erreurs de commandes (^)	4

Commandes du mode privilégié (#)	5

Commandes de diagnostic réseau (ping, traceroute)	5

Afficher la configuration actuelle ou démarrage (running-config, startup-config)	5

Supprimer une commande (no)	5

Enregistrer la configuration (write, erase, reload)	5

Afficher les informations de configuration (show)	6

Commandes du mode configuration (config)#	7

Effectuer une commande privilégiée en mode config (do)	7

Ports (Interfaces)	7

Port – Routeur	7

Port – Switch – Un port	7

Port – Switch – Plusieurs ports	7

SSH (Secure Shell)	8

Configuration nOM et Adresse IP – Routeur / Switch	8

Configuration Service SSH – Routeur / Switch	8

Connexion SSH – PC	8

# Command Line Interface (CLI)

Les équipements Cisco commerciaux sont habituellement configurés à l’aide de la ligne de commande Command Line Interface (CLI).

Les interfaces web sont de plus en plus à la mode, mais certaines configurations plus avancées sont parfois seulement disponibles en ligne de commande. Habituellement, il faut se connecter à distance sur l’équipement avec un port Console ou comme une machine Linux avec ssh.

## Avantages de la ligne de commande

- Permet d’effectuer les configurations de plusieurs ports à la fois

- Permet d’effectuer plusieurs configurations de suite avec copier-coller

- Permet d’enregistrer les configurations afin de les réutiliser sur d’autres équipements ou d’effectuer plusieurs configurations similaires

## Commandes manquantes (GNS3)

Toutes les commandes ne sont pas disponibles dans Packet Tracer. Pour une simulation réelle des équipements, il existe l’application GN3 qui permet de déployer les images réelles des équipements Cisco.

- https://www.gns3.com/

- https://networkrare.com/free-download-cisco-ios-images-for-gns3-and-eve-ng/

- Rechercher GNS3 sur YouTube pour des tutoriels

## Configuration des couleurs de la Console

Dans Options > Preferences... > Font pour Router IOS Text/Background inverser les couleurs.

## Configuration initiale du routeur

Lorsque vous lancer le routeur pour la première fois, le routeur affiche le message ci-dessous qui demande si vous voulez démarrer le Wizard de configuration afin de configurer les paramètres de base (adresse IP, ports, etc.)

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

- yes : afin de configurer un par diverses configurations de base comme un routeur de maison

- no : afin d’avoir une configuration de base par défaut (recommandé pour le cours)

## Raccourcis clavier

### Tab ↹

Complète automatiquement les commandes comme dans l’invite de commande Windows/Linux.

Ex. show interfaces gigabitEthernet 0/0/0, écrire simplement shTAB intTAB giTAB 0/0/0

### Espace / Esc

Affiche le prochain écran ou annule une commande longue affichant une indication --MORE—

Ex. show running-config

### Flèches Haut / BAS

Réaffiche les dernières commandes effectuées dans l’ordre à partir de la dernière exécutée.

### Ctrl+Shift+6

Arrête la commande en cours d’exécution, équivalent de Ctrl+C dans l’invite de commande Windows/Linux.

Ex. ping abcd, la fenêtre attend avec plusieurs secondes sur Translating "abcd"...

# Modes de configuration

Les équipements Cisco ont 4 modes : base, privilégié, configuration et configuration avancée. Chaque mode permet la configuration de certaines commandes qui sont uniquement configurable dans un mode.

Exemple avec les 4 modes en gras :

Router>

Router> enable

Router#

Router# configure terminal

Router(config)#

Router(config)#interface gigabitInternet 0/0/0

Router(config-if)#

| Mode | Commande pour accéder au prochain mode | Description |
| --- | --- | --- |
| Router> |  | Mode de base : permet peu de commandes aux utilisateurs qui n’ont pas accès au mode privilégié. |
| Router# | enable | Mode privilégié : permet d’obtenir la plupart des informations sur la configuration. Ne permet pas de changer la configuration, mais de visualiser les informations de configuration. |
| Router(config)# | configure terminal | Mode de configuration : permet d’effectuer les configurations et d’accéder aux sous-menus de configuration avancées. |
| Router(config-if)# | Différent pour chaque menu de configuration avancé, voir ? dans le mode (config)# pour les commandes disponibles | Mode de configuration avancé : permet de configurer plusieurs commandes d’un même type. Par exemple, (config-if)# configure les interfaces (ports) : permet d’en activer, assigner les VLANs, etc. |
| exit |  | Retour au mode précédent : permet retourner au mode précédent de façon successive |
| end |  | Retour au mode privilégié # : permet de retourner au mode privilégié de n’importe quel autre mode. |

Exemple de retour de modes sucessifs avec exit :

| Router(config-if)# exit | Débute en mode (config-if)# exit retourne vers le mode (config)# |
| --- | --- |
| Router(config)# exit | exit retourne vers le mode # |
| Router# exit | exit retourne vers le mode > |
| Router> exit | exit quitte la session CLI |
| %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console exit |  |

## Aide (?)

| ? | Liste les commandes disponibles dans le mode actuel |
| --- | --- |
| a? | Liste les commandes disponibles dans le mode actuel qui débutent par a |
| show ? show interfaces ? etc. | Liste les prochains paramètres possibles pour la commande Seulement <cr> affiché indique qu’il n’y a pas d’autres paramètres possibles pour la commande. |

## Erreurs de commandes (^)

Le symbole (^) indique à quelle endroit l’erreur se situe dans la commande. Si vos commandes ne sont pas reconnues, vous n’êtes probablement pas dans le bon mode de configuration.

Exemple de commande non reconnue avec erreur :

Router>configure terminal

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Exemple sans erreur en utilisant le bon mode :

Router>enable

Router#configure terminal

Routeur(config)#

## Erreurs de commandes (^)

Le symbole (^) indique à quelle endroit l’erreur se situe dans la commande. Si vos commandes ne sont pas reconnues, vous n’êtes probablement pas dans le bon mode de configuration.

Exemple de commande non reconnue avec erreur :

Router>configure terminal

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Exemple sans erreur en utilisant le bon mode :

Router>enable

Router#configure terminal

Routeur(config)#

# Commandes du mode privilégié (#)

Les commandes privilégiées sont uniquement disponibles en mode privilégié. (Router#)

## Commandes de diagnostic réseau (ping, traceroute)

Commandes de diagnostic similaires à l’invite de commande Windows/Linux, arrêter avec Ctrl+Shift+6.

| ping 192.168.1.100 | Teste la communication avec des messages ICMP |
| --- | --- |
| traceroute 192.168.1.100 | Affiche le chemin des routeurs utilisés pour atteindre la destination |

## Afficher la configuration actuelle ou démarrage (running-config, startup-config)

Permet de vérifier que les commandes exécutées ont été appliquées correctement.

Truc : pour effectuer plusieurs commandes similaires, afficher la configuration et copier dans un document texte afin de modifier la commande.

| show running-config | Affiche la configuration courante qui n’a pas été encore enregistrée |
| --- | --- |
| show startup-config | Affiche la configuration qui a été enregistrée et sera affectée lors du prochain démarrage |

Truc : include permet d’afficher seulement les lignes de la commande qui contiennent la chaîne de caractères, similaire à la commande grep sur Linux. Attention, sensible à la casse, dans l’exemple les lignes qui contiennent UP, ou Up, ne seraient pas affichées.

| show running-config ¦ include up | Affiche les lignes de la commande qui contiennent up |
| --- | --- |
| show running-config ¦ exclude ! | Affiche les lignes sans les commentaires |

## Supprimer une commande (no)

Permet d’inverser une commande, c’est-à-dire de la supprimer du fichier de configuration. Copier la ligne comme elle apparait dans running-config et ajouter no devant, car la syntaxe doit être identique.

| no shutdown | Activer un port |
| --- | --- |
| no ip dhcp pool10 | Supprimer un pool DHCP |

## Enregistrer la configuration (write, erase, reload)

| write write memory | Enregistre la configuration courante (running-config) en tant que nouvelle configuration de démarrage (startup-config) |
| --- | --- |
| write erase | Rétabli la configuration de démarrage à l’état initial par défaut |
| reload | Redémarre afin de recharger la configuration de démarrage (startup-config) comme nouvelle configuration courante (running-config) |

⚠️ ATTENTION ⚠️

Toujours faire write sur chaque routeur et Switch après avoir terminé la configuration ou surtout avant de fermer Packet Tracer. Sinon, les changements seront perdus au prochain démarrage de Packet Tracer !

## Afficher les informations de configuration (show)

| show ip interface brief | Afficher les informations brèves de tous les ports |
| --- | --- |
| show interfaces show interfaces GigabitEthernet 0/0/0 | Affiche les informations complètes d’un ou tous les ports |
| show vlan brief show interfaces status | Switch# (seulement) Afficher les informations des VLANs et des ports |

Truc : include permet d’afficher seulement les ports qui sont activés ou avec des équipements connectés.

| show ip interface brief ¦ include up | Ports On et connecté |
| --- | --- |
| show ip interface brief ¦ include manual down show ip interface brief ¦ include man | Ports On et non connecté |
| show ip interface brief ¦ include administratively down show ip interface brief ¦ include admin | Ports Off connecté ou non |

# Commandes du mode configuration (config)#

Les commandes configuration sont uniquement disponibles en mode configuration (config)#. Effectuer les 2 commandes à partir d’une nouvelle fenêtre afin d’atteindre le mode configuration :

| enable | Passe de Router> à Router# |
| --- | --- |
| configure terminal | Passe de Router# à Router(config)# |

## Effectuer une commande privilégiée en mode config (do)

Note : malheureusement les commandes ne peuvent être auto-complétées avec la touche Tab.

| do show running-config do write | Effectue la commande même dans un autre mode, par exemple dans le mode (config)# |
| --- | --- |

## Ports (Interfaces)

### Port – Routeur

Équivaut à utiliser l’onglet Config de l’interface graphique de Packet Tracer pour le port à configurer

| interface GigabitEthernet 0/0/1 | Ouvrir la configuration avancée du port |
| --- | --- |
| ip add 192.168.68.1 255.255.255.0 | Configurer l’adresse IP et le masque réseau |
| shutdown no shutdown | Activer le port - shutdown = Off - no shutdown = On |

### Port – Switch – Un port

| interface GigabitEthernet 0/1 | Ouvrir la configuration avancée d’un port |
| --- | --- |
| shutdown no shutdown | Activer le port - shutdown = Off - no shutdown = On |

### Port – Switch – Plusieurs ports

| interface range FastEthernet0/1 – 10 | Ouvrir la configuration avancée des ports 0/1 à 0/10 |
| --- | --- |
| shutdown no shutdown | Activer les ports - shutdown = Off - no shutdown = On |

## SSH (Secure Shell)

Permet de se connecter à un équipement à distance avec une connexion encryptée sécuritaire.

### Configuration nOM et Adresse IP – Routeur / Switch

Le routeur ou la Switch doit avoir une adresse IP afin de pouvoir s’y connecter.

| hostname mon-routeur-0 interface GigabitEthernet 0/0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no shutdown | Router(config)# - Configurer le nom du routeur - Configurer une adresse IP pour le routeur |
| --- | --- |
| hostname ma-switch-0 interface vlan 1 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 no shutdown ip default-gateway 192.168.1.1 | Switch(config)# - Configurer le nom de la Switch - Configurer une adresse IP pour la Switch sur un VLAN au choix - Gateway de la Switch doit être un VLAN ayant un port accessible sur le routeur, par exemple si le VLAN 10 a un port virtuel configuré interface vlan 10 |

### Configuration Service SSH – Routeur / Switch

Le routeur ou la Switch doit ensuite activer le service SSH et configurer un mot de passe pour se connecter à distance et un mot de passe afin d’accéder au mode privilégié (#).

| username monuser password monpasswordssh | Configurer un utilisateur et un mot de passe pour la connexion par SSH |
| --- | --- |
| enable secret mon-password-privilegie | Par sécurité, SSH demande de mettre un mot de passe sur le mode privilégié #, sinon le mode n’est pas accessible à distance Router> enable % No password set |
| ip domain-name mon-domaine-web.com crypto key generate rsa general-keys | Générer une clé SSH à parti du nom et du domaine du routeur pour sécuriser la connexion SSH Note : il est suggéré d’utiliser une clé 4096 bits par sécurité qui représente le nombre de caractère du mot de passe |
| ip ssh version 2 line vty 0 4 transport input ssh login local | Activer le service SSH |

### Connexion SSH – PC

Sur un PC, dans l’onglet Desktop > Command Prompt.

Note : le PC doit pouvoir communiquer (ping) le routeur ou la Switch afin de pouvoir se connecter par SSH, donc être connecté directement avec une adresse IP dans le même réseau ou avoir un Gateway capable d’acheminer les messages au router ou à la Switch.

| ssh -l monuser 192.168.1.1 | (Routeur) Se connecter au routeur ou à la Switch par SSH ayant l’adresse IP 192.168.1.1 |
| --- | --- |