Travail Final (35%)

# NAT, Droits d’accès et VPN (40%)

Il est conseillé de faire cette partie seulement lorsque le reste du travail est terminé et que tous les équipements peuvent communiquer entre eux.

## NAT

- Ajouter NAT sur le routeur de l’étage 3 connecté au RouterISP sur le port connecté à internet

  - Convertir pour les autres ports du routeur les paquets contenant des adresses IP locales (192.168.0.0/16) en adresse IP fournie au routeur de l’étage 3 par le RouterISP

  - Utiliser le groupe ACL simple avec le numéro MAT afin d’effectuer la conversion

## ACL

Créer un 3 fichiers textes, soit 1 par routeur local :

- Mettre des lignes en commentaires expliquant chaque droit d’accès (!)

- Ajouter les commandes ACL nécessaire en utilisant les ACL étendues

- Ajouter des instruction remark devant chaque permit/deny afin de de document aussi au niveau du router et de rendre les droits d’accès plus lisibles

  - show run

  - show ip access-lists 100

! -----------------------------------------------

!  Router Etage 1

! -----------------------------------------------

! ################### Agents ####################

! Supprimer l’ancienne liste ACL au complet

no ...

! Appliquer la liste ACL sur le port du routeur

interface...

access...

exit

! Autres Agents

access-list 100 remark Permettre les autres agents

access-list 100 permit 192.168.11.0 0.0.0.255

...

! ############### Fin des Agents ################

### Classes informatiques

- Pour les PC des classes informatiques y compris la borne sans fil réservée pour la classe informatique

  - Serveurs publics

  - Serveurs privés

    - info.web.pogoville.ca

  - Imprimantes

  - Empêcher les autres accès dans l’ensemble du réseau local

  - Internet

### Enseignants informatique

- Pour les PC des enseignants informatiques seulement

  - Serveurs publics

  - Serveurs privés

    - employes.pogoville.ca

    - info.ftp.pogoville.ca

    - info.ssh.pogoville.ca

  - Imprimantes

  - Empêcher les autres accès dans l’ensemble du réseau local

  - Internet

### Classes MULTIMEDIA

- Pour les PC des classes multimédia y compris la borne sans fil réservée pour multimédia

  - Serveurs publics

  - Serveurs privés

    - multimedia.pogoville.ca

  - Imprimantes

  - Empêcher les autres accès dans l’ensemble du réseau local

  - Internet

### Enseignants MULTIMEDIA

- Pour les PC des enseignants informatiques seulement

  - Serveurs publics

  - Serveurs privés

    - employes.pogoville.ca

    - multimedia.pogoville.ca

  - Imprimantes

  - Empêcher les autres accès dans l’ensemble du réseau local

  - Internet

### Techniciens Réseau (TI)

- Pour les PC des techniciens réseau

  - Serveurs publics

  - Serveurs privés

    - employes.pogoville.ca

    - octopus.pogoville.ca

  - Imprimantes

  - Empêcher les autres accès dans l’ensemble du réseau local

  - Internet

### Aides pédagogiques

- Pour les PC des aides pédagogiques

  - Serveurs publics

  - Serveurs privés

    - employes.pogoville.ca

  - Imprimantes

  - Empêcher les autres accès dans l’ensemble du réseau local

  - Internet

### Directeur du cégep

- Pour les PC des directeurs de chaque service

  - Serveurs publics

  - Serveurs privés

    - octopus.pogoville.ca

    - employes.pogoville.ca

  - Imprimantes

  - Empêcher les autres accès dans l’ensemble du réseau local

  - Empêcher internet

### Imprimantes

- Empêcher l’accès aux serveurs publics et privés sauf pour le serveur VPN

- Permettre l’accès au réseau local seulement

- Empêcher internet

### Autres CLasses et employés

- Pour tous les autres classes et employés du réseau local

  - Serveurs publics

  - Imprimantes

  - Empêcher les autres accès dans l’ensemble du réseau local

  - Internet

- Truc : sur un routeur, il est possible d’appliquer la même access-list sur plusieurs ports

### Serveurs publics

- Permettre les pings pour tout le monde pour tous les serveurs publics

- Permettre l’accès pour tout le monde avec les ports nécessaires seulement (ex : 80, 443, etc.)

### Serveurs privés

- Permettre l’accès uniquement pour les éléments des listes précédentes devant avoir accès au serveur

  - Pings

  - Ports nécessaires seulement (ex : 80, 443, etc.)

### Internet

- Bloquer l’accès entrant sur le port internet (in)

  - PCHackerEvil

  - Ensemble du réseau contenant les serveurs douteux

- Permettre le reste d’internet

## Serveur VPN

Tester le fonctionnement de chaque ACL avant de passer à la partie du serveur VPN.

Vous devez simuler l’ajout d’un serveur OpenVPN afin de permettre à certains employés d’accéder à distance à des ressources du cégep.

- Ajouter un serveur VPN dans la zone de serveurs publics (DMZ) du cégep

- Ajouter un commentaire pour le serveur VPN

  - 2 comptes utilisateurs

    - Nom d’utilisateur

      - mael

      - Votre nom

    - Mot de passe sécuritaire

- Permettre l’accès pour tout le monde au serveur VPN (pour simuler OpenVPN)

  - 443 en TCP seulement

  - Ping pour simuler le fonctionnement et déboguer

- Permettre l’accès du serveur VPN aux éléments privés

  - Serveurs privés

    - employes.pogoville.ca (ping et https)

  - PC des employés par ping et Remote Desktop (RDP 3389)

    - Enseignants informatiques

    - Enseignants multimédias

    - Techniciens réseau

  - Indiquer avec un commentaire pour quels PC le service RDP est activé

## Remise Finale

À la semaine 15 selon la date de la remise finale dans Léa, remettre un fichier zip contenant:

- 1 Fichier Packet Tracer

- 3 fichiers textes ACL

Note : seule la remise finale contenant la Partie 1 et la Partie 2 sera corrigée en fin de session pour la note finale.