Travail Final (35%)

# Consignes

Vous devez créer un réseau dans Packet Tracer afin de répondre aux critères énoncés dans le document. Votre réseau doit être : fonctionnel (permettre les communications entre les équipements devant nécessairement communiquer) et sécure (empêcher les communications entre les équipements ne devant pas nécessairement communiquer).

Pour les VLANs, commencer avec les 2 derniers chiffres de votre matricule. Le premier VLAN doit être MAT et les prochains doivent être MAT + 10, MAT + 20, etc.

Exemple

Si votre matricule est 12345678, créer les VLANs : 78, 88, 98, etc.

Pour les adresses IP des VLANs, utiliser des adresses successives, pour le VLAN 78, utiliser :

- Premier réseau : 192.168.78.1, 192.168.78.2, 192.168.78.100, etc.

- Deuxième réseau : 192.168.79.1, 192.168.79.2, 192.168.79.100, etc.

- Etc.

Lorsque vous arrivez à 255, vous pouvez repartir de 0 afin d’avoir un réseau valide.

- VLAN 258 : 192.168.258.1 => VLAN 8 : 192.168.8.1

- VLAN 268 : 192.168.268.1 => VLAN 18 : 192.168.18.1

# Remise

À chaque cours :

- Dans votre fichier Packet tracer, ajouter un bloc de commentaire dans votre fichier avec la date de la remise et indiquant les ajouts et modifications qui ont été apportées depuis la dernière version du travail

- Remettre votre fichier Packet Tracer sur Léa

- Une rétroaction individuelle sera fournie en classe seulement par l’enseignant sur l’évolution de votre travail en utilisant la dernière remise de votre travail et la grille de correction finale du travail afin de vous permettre de corriger vos erreurs

À la date de remise finale :

- Remettre votre fichier Packet Tracer sur Léa.

# Barème de correction

## Documentation (10%)

- Réseau bien disposé physiquement

- VLAN

  - Couleur différente par VLAN

  - Clé de couleurs des VLAN présente

- Adresses IP indiquées avec masques CIDR

  - Pour les réseaux

  - Pour les adresses statiques (routeurs, serveurs, etc.)

- Autres configurations indiquées

  - Réseaux sans fils

  - VTP

  - etc.

## Réseau (50%)

- Réseaux sans fil

  - Fonctionnels

  - Bien configurés de façon sécuritaire

- VLAN

  - Bien découpés avec 75% ou plus des Switch remplies

  - Nombre demandé de ports réservés

  - Ports non utilisés désactivés

  - Bonnes adresses de réseau et bon masque

  - DHCP fonctionnel

- VTP

  - Switch principale de chaque étage doit être un serveur VTP

  - Autres Switch doivent être client de la Switch principale connectée au routeur

- DNS

  - Fonctionnel avec les entrées demandées

  - Utilisé par tous les équipements du réseau local

- Routeurs

  - Connectés entre eux avec un réseau /30

  - Routes dynamiques OSPF dans le réseau local fonctionnelles

  - Routes par défaut pour accéder à internet fonctionnelles

## Sécurité (40%)

- Droits accès

  - Nécessaires permis

  - Non nécessaires bloqués

- Serveurs

  - Zone serveurs DMZ utilisable par tout le monde (réseau local et internet)

  - Zone serveurs privées utilisable à l’interne seulement (réseau local et VPN)

- Serveur VPN fonctionnel et donnant accès nécessaires à partir d’internet

# Réseau (fichier : tp-synthese.pkt)

Vous devez mettre en place l’infrastructure du nouveau cégep de Pogoville.

Le cégep comprendra 3 étages devant avoir leur propre routeur à l’intérieur du même réseau local.

Le cégep comprend plusieurs types d’employés qui travaillent dans les différents bâtiments : enseignants, API, directeurs, agents de bureau, agents de finance et techniciens réseau. Les différents types d’employés requièrent accès à différentes ressources.

Le cégep est aussi doté de différentes salles de classes selon les disciplines enseignées : informatique, multimédia, etc. Les différentes salles de classe et les enseignants de chaque discipline requièrent des accès aux équipements informatiques différents.

# Critères spéciaux

## Switch

- Par soucis de coûts, vous devez utiliser un minimum de Switch possibles.

- Chaque Switch doit être utilisée au moins à 75% (18 / 24 ports) avant de pouvoir une nouvelle Switch

- Regrouper uniquement sur les Switch les hôtes d’un même étage

## VLAN

- Réserver les ports nécessaires sur la ou les Switch afin de permettre le nombre d’hôtes demandés (ex. 10 ports sur une Switch ou 5 ports sur 2 Switch, etc.)

- Créer seulement 1 PC par classe ou type d’employé, pas besoin d’en créer 30 
(Packet Tracer va exploser de toute façon !)

- Si les PC d’un même type se retrouvent sur plusieurs Switch, créer un 1 PC par Switch afin de pouvoir tester que chaque Switch est fonctionnelle

- Désactiver les ports non utilisés par souci de sécurité.

## Réseau sans fil

- Les points d’accès publics doivent :

  - Avoir le même SSID

  - Avoir le même mot de passe sécuritaire

  - Connecter un Laptop par borne sans fil pour valider le fonctionnement

- Les points d’accès privés pour une classe en particulier doivent :

  - Avoir un SSID différent

  - Avoir un mot de passe différent sécuritaire

  - Distancer les signaux de vos réseaux sans fil

  - Connecter un Laptop par borne sans fil pour valider le fonctionnement

# Réseau

Ajouter les équipements nécessaires et configurer des VLAN par type d’équipements afin d’ajouter des droits d’accès ACL plus tard dans la Partie 2.

Les adresses attribuées par DHCP doivent être entre : 192.168.xx.MAT - 192.168.xx.MAT+100

## Étage 1

- Routeur avec une Switch principale de niveau 3 avec des Switch de niveau 2

- Imprimante

- Réseau sans fil public WLC avec 2 points d’accès publics

| Nom | Contenu |
| --- | --- |
| Classe informatique 1 | - 27 PC |
| Classe informatique 2 | - 27 PC - Point d’accès sans fil seulement pour la classe |
| Classe multimédia 1 | - 17 PC |
| Classe multimédia 2 | - 17 PC |
| Classe multimédia 3 | - 13 PC - Point d’accès sans fil seulement pour la classe |
| Bureau département informatique | - 8 enseignants informatique |
| Bureau département multimédia | - 8 enseignants de multimédia |
| Classe enseignement (classes 1 à 10) | - 1 PC par classe (10 PC au total) |
| Bureau administration | - 12 agents administratifs - 1 directeur général |

## Étage 2

- Routeur avec une Switch principale de niveau 3 avec des Switch de niveau 2

- Imprimante

- Réseau sans fil public WLC avec 2 points d’accès publics

| Nom | Contenu |
| --- | --- |
| Classe informatique 3 | - 33 PC |
| Classe multimédia 4 | - 17 PC |
| Classe multimédia 5 | - 13 PC - Borne sans fil réservée pour la classe |
| Classe enseignement (classes 11 à 20) | - 1 PC par classe (10 PC au total) |
| Bureau département français | - 20 enseignants de français |
| Bureau département de philosophie | - 10 enseignants de philosophie |
| Bureau finances | - 5 agents de finance |
| Bureau des TI | - 10 techniciens réseau |
| Bureau aide pédagogiques | - 8 aides pédagogiques |

## ÉTage 3

- Routeur et une seule Switch de niveau 2

### Serveurs Publics

Les serveurs publics doivent être disponibles à l’extérieur du réseau local à partir d’internet.

| Services | Entrées DNS |
| --- | --- |
| Web (https) | cegep.pogoville.ca pogoville.ca (CNAME) |
| Web (http et https) | omnivox.pogoville.ca omnivox.ca (CNAME) |
| FTP | ftp.pogoville.ca |
| DNS | dns.pogoville.ca |

### Serveurs Privés

Les serveurs privés doivent être disponibles uniquement à l’intérieur du réseau local.

| Services | Entrées DNS |
| --- | --- |
| HTTPS | octopus.pogoville.ca octopus (CNAME) |
| Web (https) | employes.pogoville.ca |
| FTP | info.ftp.pogoville.ca |
| SSH | info.ssh.pogoville.ca |
| Web (http et https) | multimedia.pogoville.ca |

## Routes

Connecter les routeurs ensemble avec 2 réseau /30 contenant les adresses suivantes (réseau, host, broadcast) :

- Étage 1 et 2 : Réseau contenant l’adresse IP 192.168.255.MAT + 50/30

- Étage 2 et 3 : Réseau contenant l’adresse IP 192.168.255.MAT + 75/30

- Trouver le bon réseau à utiliser à l’aide du calculateur d’adresses IP

Configurer OSPF sur les routeurs du réseau local afin d’échanger dynamiquement les routes seulement entre les routeurs du réseau local.

## Internet

- Vérifier que les routes OSPF soit fonctionnelles avant d’ajouter Internet

- Pour simuler Internet, ajouter un RouterISP

  - Connecté au routeur de l’étage 3

    - Routeur de l’étage 3 : 	77.MAT.23.117/26

    - Routeur ISP : 		Première adresse IP du réseau

  - Doit contenir les équipements suivants

    - Tous les éléments y compris les PC doivent avoir une adresse statique de votre choix

    - Réseau 84.MAT.0.0/12

      - PCEmployeMaison1

      - PCEmployeMaison2

      - PCHackerEvil

      - ServeurGouvernement

        - gov.education.ca

    - Réseau 111.MAT.0.0/20

      - ServeurDouteux1

        - freedownload.ru

      - ServeurDouteux2

        - winmoney.ru

- Ajouter une route par défaut

  - Sur les 3 routeurs du réseau local afin d’acheminer les demandes au RouterISP

  - Sur le RouterISP vers le routeur de l’étage 3 afin de retourner les réponses

## SSH

- Configurer un accès à distance par SSH pour chacun des 3 routeurs ainsi que la Switch de l’étage 3

- Utiliser le nom d’utiliser et le mot de passe suivant :

  - Utilisateur : tech

  - Mot de passe : admin123456

- Ne pas mettre de mot de passe pour l’accès au mode privilégié (#)

# Droits d’accès

## NAT

À venir dans la partie 2 du Travail final

## ACL

À venir dans la partie 2 du Travail final.

## Serveur VPN

À venir dans la partie 2 du Travail final.