Cours 09 (2h) – VLAN

# Exercice

Le but dans le travail suivant est de sécurisé une partie Interne du réseau afin qu’elle communique uniquement avec les autres parties internes du réseau sans pouvoir aller sur Internet.

Ajouter les équipements au réseau :

| Nom | Connexion | Adresse IP | Entrée DNS |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 (4331) |  | 0/0/0 : 192.168.50.1 0/0/1 : 192.168.51.1 |  |
| Switch0 | Routeur 0/0/0 |  |  |
| Switch1 | Switch0 |  |  |
| Switch2 | Switch1 |  |  |
| Switch3 | Routeur 0/0/1 |  |  |
| PCInterne0 | Switch0 | DHCP |  |
| PCInterne1 | Switch1 | DHCP |  |
| PCInterne2 | Switch2 | DHCP |  |
| PCExterne0 | Switch0 | DHCP |  |
| PCExterne1 | Switch1 | DHCP |  |
| PCExterne2 | Switch2 | DHCP |  |
| ServeurDHCPInterne | Switch0 | Adresse statique de votre choix |  |
| ServeurDHCPExterne | Switch1 | Adresse statique de votre choix |  |
| ServeurDNSInterne | Switch0 | Adresse statique de votre choix |  |
| ServeurDNSExterne | Switch3 | Adresse statique de votre choix |  |
| AP-PTExterne0 | Switch0 |  |  |
| AP-PTExterne1 | Switch1 |  |  |
| AP-PTInterne0 | Switch2 |  |  |
| SmartphoneExterne0 | AP-PTExterne0 | DHCP |  |
| SmartphoneExterne1 | AP-PTExterne1 | DHCP |  |
| SmartphoneInterne0 | AP-PTInterne0 | DHCP |  |
| ServeurWebInterne (https) | Switch1 | Adresse statique de votre choix | interne.pogo.com (ServeurDNSInterne) |
| ServeurWebExterne | Switch3 | Adresse statique de votre choix | externe.pogo.com (ServeurDNSExterne) |

### Configurations

- Documentation

  - Documenter les adresses, les réseaux et les mots de passe

- DHCP

  - Fournir les adresses entre 125 et 200

  - Doivent uniquement attribuer une adresse aux éléments du même type (Interne ou Externe)

- Réseau sans fil

  - Créer un réseau de votre choix par point d’accès avec un nom significatif

  - Mot de passe sécuritaire

  - Espacer les canaux pour limiter les interférences

- Vérifier que tous les équipements du même type (Interne ou Externe)

  - Peuvent communiquer entre eux avec ping (Add Simple PDU)

  - Seuls les éléments Externes peuvent communiquer avec le routeur

- Vérifier vos entrées DNS avec nslookup

  - Éléments Externes

    - Doivent utiliser le ServeurDNSExterne

    - Doivent pouvoir accéder au ServeurWebExterne avec externe.pogo.com

  - Éléments Internes

    - Doivent utiliser le ServeurDNSInterne

    - Doivent pouvoir accéder au ServeurWebInterne avec interne.pogo.com