Cours 16 (2h) – ACL Base

# Plan de leçon

## Rappel du cours précédent

- Routes dynamiques (OSPF, BGP)

- Routes statiques par défaut (0.0.0.0)

- NAT (Network Address Translation)

## Pare-feu

- But

  - Définir quels éléments peuvent communiquer ou non ensemble

- Types de pare-feu

  - Logiques

    - Windows (pare-feu Windows Defender)

    - Linux (ufw – uncomplicated firewall)

  - Physiques

    - Routeur (4331, routeur de maison)

    - Pare-feu physiques dédié (ASA 5506-X)

      - Note : pour simplifier le cours, nous utiliseront simplement des routeurs

- Fonctionnement

  - Vérifie une liste d’accès pour vérifier si le message est permis

    - Adresses IP, réseaux, ports (voir au prochain cours)

  - Routeur de maison (voir plus tard dans la partie physique)

    - Fonctionnement simple avec adresse IP et ports

    - Souvent plus pour gérer l’accès de l’extérieur du réseau local

  - Routeurs commerciaux (ex. Cisco)

    - Fonctionnent avec des listes de droits d’accès (ACL)

      - Créer une liste avec plusieurs droits d’accès

      - Appliquer les listes sur les différents ports du routeur

    - Gérer les accès internes entre les éléments du réseau local par sécurité

## ACL (Access Control List)

- Syntaxe ACL

  - Numéro de liste

    - Crée une liste avec plusieurs droits d’accès

  - Permit et deny

    - Choisir de permettre ou bloquer un accès

  - Host, réseau et any

    - Définir quelle adresse adresse IP ou réseaux sont affectés

- Calcul des droits accès

  - Ordre est important

    - Lire du haut vers le bas

    - 1ère occurrence qui correspond au réseau ou l’adresse IP est le droit d’accès

    - Occurrences suivantes qui correspond au réseau ou l’adresse IP ne sont pas pris en compte et sont donc ignorées

  - À la fin de chaque ACL

    - deny any implicite caché

    - Toujours présent afin d’empêcher le reste des connexions

    - Écrire des permit et tout le reste devient implicitement bloqué

# Exercice

Pour les instructions suivantes, dire quelles seront les adresses permises et bloquées. Prendre en compte que chaque question est indépendante et que le deny any implicite existe comme dans Packet Tracer.

- access-list 10 permit host 192.168.20.1

access-list 10 deny host 192.168.20.1

Permises : 192.168.20.1

Bloquées : Tout le reste

- access-list 10 permit host 192.168.20.1

access-list 10 deny host 192.168.20.2

access-list 10 permit any

Permises : 192.168.20.1 Tout le reste

Bloquées : 192.168.20.2

- access-list 10 deny host 192.168.20.1

access-list 10 deny host 192.168.20.2

access-list 10 permit any

Permises : Tout le reste

Bloquées : 192.168.20.1 192.168.20.2

- access-list 10 permit host 192.168.20.1

access-list 10 permit host 192.168.20.2

access-list 10 deny host 192.168.20.1

Permises : 192.168.20.1 192.168.20.2

Bloquées : Tout le reste

- access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255

Permises : 192.168.20.1 - 255

Bloquées : Tout le reste

- access-list 10 deny 192.168.20.0 0.0.0.255

access-list 10 permit any

Permises : Tout le reste

Bloquées : 192.168.20.1 - 255

- access-list 10 deny host 192.168.20.1

access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255

access-list 10 deny host 192.168.20.2

Permises : 192.168.20.2 - 255

Bloquées : 192.168.20.1 Tout le reste

- access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

Permises : 192.168.20.0 – 192.168.255.255

Bloquées : Tout le reste (internet)

- access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255

access-list 10 deny 192.168.0.0 0.0.255.255

Permises : 192.168.10.1 – 255 192.168.20.1 - 255

Bloquées :(Tout le réseau interne) Tout le reste (internet)

- access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255

access-list 10 deny 192.168.0.0 0.0.255.255

access-list 10 permit any

Permises : 192.168.10.1 – 255 192.168.20.1 – 255 Tout le reste (internet)

Bloquées : Tout le reste réseau locale

- access-list 10 permit host 192.168.10.1

access-list 10 deny host 192.168.20.1

access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255

access-list 10 permit host 192.168.10.2

access-list 10 deny 192.168.0.0 0.0.255.255

access-list 10 deny host 192.168.20.2

access-list 10 permit 192.168.30.0 0.0.0.255

access-list 10 permit any

Permises : 192.168.10.1 192.168.20.2 – 255 192.168.10.2 Tout le reste (internet)

Bloquées : 192.168.20.1 Tout le reste du réseau local

## Configuration Packet Tracer

- Fichier cours16_acl_base.pkt

  - Problème

    - Tous les VLANs peuvent communiquer ensemble

  - Explication

    - Router on a stick

      - Chaque VLAN est un réseau qui peut communiquer avec le routeur

      - Routeur agit comme Gateway et permet la communication entre les différents réseaux

    - Montrer le problème avec le mode

  - Solution

    - Mettre en place un pare-feu avec ACL sur le routeur

- Exemples avec les ACL de base

  - Ajouter une liste pour le port virtuel des Programmeurs

    - Création d’une liste ACL

    - Modification d’une liste ACL impossible

      - Ajouter une erreur dans la liste ACL

      - Suppression d’une liste ACL

    - Application sur un port en out

      - Non fonctionnel lors que n’est pas appliquée

      - Dessiner un carré rouge à l’emplacement du firewall Programmeur

    - Ajouter une liste pour le port virtuel des serveurs

      - Dessiner un carré rouge à l’emplacement du firewall serveurs

        - Liste ACL différente est nécessaire par port du routeur (virtuel ou physique)

      - Ajouter accès pour les Programmeurs

        - Problème

          - Accès aux autres serveurs est brisé maintenant

          - deny any implicite

  - Truc pour la gestion des ACL

    - Utiliser un fichier texte (Notepad++, VS Code)

    - Créer un fichier cours16_acl_base.txt

      - ! lignes en commentaire

      - Supprimer l’ancienne liste

      - Configurer la liste sur le port du routeur en out

      - Configurer les ACL

    - Copier-coller la liste ACL manuellement pour mettre à jour

      - Vraie vie, utiliser Ansible avec une connexion SSH

      - https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/collections/cisco/ios/ios_acls_module.html