Examen 1 (20%)

# Consignes

- Extraire le fichier zip de l’examen dans votre OneDrive

- Examen individuel d’une durée de 3 périodes

- Questions de clarifications à l’enseignant sont permises

- Sauvegarder régulièrement vos fichiers (Ctrl+S)

- Tout cas de plagiat ou d’échange de réponses se verra attribuer la note zéro

- Recherches sur internet et outils d’intelligence artificielle sont interdits (ex. ChatGPT, Copilot, etc.)

### Ressources Permises

- Toute documentation et exercices du cours sont permis

- Calculateur binaire :	https://www.calculator.net/binary-calculator.html

- Calculateur réseau :	https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html

- Wikipédia : 	https://en.wikipedia.org/wiki/Reserved_IP_addresses

- IP Location : 	https://iplocation.io/

| Nombre de sous-réseaux à créer | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits de sous-réseau nécessaires | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Exemples avec un masque initial /24 | /24 | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 | /31 |
| Nombre adresses total | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 |
| Nombre adresses utilisables (Total - 2) | 254 | 126 | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 | 0 |
| Adresses des sous-réseaux (Calculée avec le nombre d’adresses total par réseau) | .0 | .0 .128 | .0 .64 .128 .192 | .0 .32 .64 .96 .128 .160 .192 .224 | .0 .16 .32 … .208 .224 .240 | .0 .8 .16 … .232 .240 .248 | .0 .4 .8 … .252 | .0 .2 .4 … .250 .252 .254 |

# Partie 1 – Calculs réseaux (20%)

Transformer les masques réseaux en binaire et indiquer s’ils sont des masques valides.

| Masque | Binaire | Valide ? |
| --- | --- | --- |
| 255.255.224.0 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | Oui |
| 255.198.0.0 | 11111111.11000110.00000000.00000000 | Non |
| 255.255.255.242 | 11111111.11111111.11111111.11110010 | Oui |
| 255.0.254.0 | 11111111.00000000.11111110.00000000 | Non |
| 255.255.192.0 | 11111111.11111111.11000000.00000000 | Oui |
| 255.200.0.0 | 11111111.11001000.00000000.00000000 | Non |

Remplir les informations manquantes pour les masques suivants.

| CIDR | Binaire | Masque réseau |
| --- | --- | --- |
| /27 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | 255.255.255.224 |
| /17 | 11111111.11111111.10000000.00000000 | 255.255.128.0 |
| /12 | 11111111.11110000.00000000.00000000 | 255.240.0.0 |
| /29 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | 255.255.255.248 |
| /19 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | 255.255.224.0 |
| /14 | 11111111.11111100.00000000.00000000 | 255.252.0.0 |

Pour chaque adresse, indiquer s’il s’agit d’une adresse Locale, Réservée ou Privée avec le pays.

| Adresse IP | Type d’adresse (Locale, Réservée ou Privée avec le pays) |
| --- | --- |
| 169.254.10.14 | Locale |
| 192.168.57.151 | Locale |
| 172.98.157.78 | Réservé(Canada) |
| 233.115.57.7 | Private |
| 10.185.154.187 | Private |
| 172.25.103.65 | Locale |
| 198.162.12.71 | Locale |

Trouver les informations pour les réseaux suivants.

| Addresse IP | 28.44.98.144/14 |
| --- | --- |
| CIDR | /14 |
| Masque de sous réseau (binaire) | 11111111.11111100.00000000.00000000 |
| Masque de sous réseau (décimal) | 255.252.0.0 |
| Adresse du réseau | 28.44.0.0 |
| Plage d’adresses des hôtes | 28.44.0.1 - 28.47.255.254 |
| Adresse de broadcast | 28.47.255.255 |
| Nombre d’adresses utilisables | 262,142 |

| Addresse IP | 178.5.158.41/28 |
| --- | --- |
| CIDR | /28 |
| Masque de sous réseau (binaire) | 11111111.11111111.11111111.11110000 |
| Masque de sous réseau (décimal) | 255.255.255.240 |
| Adresse du réseau | 178.5.158.32 |
| Plage d’adresses des hôtes | 178.5.158.33 - 178.5.158.46 |
| Adresse de broadcast | 178.5.158.47 |
| Nombre d’adresses utilisables | 14 |

Pour chaque adresse suivante, déterminer s’il s’agit d’une adresse d’un réseau, de broadcast ou attribuable à un hôte (host).  Note : répondre (r, b, h) est suffisant.

| Adresse IP | Type d’adresse (réseau, broadcast ou hôte) |
| --- | --- |
| 78.152.113.53/27 | h |
| 78.152.113.95/27 | b |
| 78.152.113.228/27 | h |
| 78.152.113.192/27 | r |
| 78.152.113.163/27 | h |

| Adresse IP | Type d’adresse (réseau, broadcast ou hôte) |
| --- | --- |
| 89.167.32.112/29 | r |
| 89.167.32.103/29 | b |
| 89.167.32.67/29 | h |
| 89.167.32.175/29 | b |
| 89.167.32.234/29 | h |

| Adresse IP | Type d’adresse (réseau, broadcast ou hôte) |
| --- | --- |
| 177.54.87.115/30 | b |
| 177.54.87.208/30 | r |
| 177.54.87.162/30 | h |
| 177.54.87.53/30 | h |
| 177.54.87.216/30 | r |

Diviser l’adresse de base en plusieurs réseau de taille égale selon le nombre de réseaux demandé.

| Adresse du réseau de base | 10.158.98.0/24 |
| --- | --- |
| Nombre de réseaux à créer | 10 |
| Exposant de 2 supérieur ou égal | 16 |
| Nombre de bits nécessaires | 4 |
| Nouveau masque réseau (CIDR) | /24 + 4 = /28 |
| Réseaux utilisés | 10.158.98.0/28 10.158.98.16/28 10.158.98.32/28 10.158.98.48/28 10.158.98.64/28 10.158.98.80/28 10.158.98.96/28 10.158.98.112/28 10.158.98.128/28 10.158.98.144/28 |
| Réseaux non utilisés | 10.158.98.160/28 10.158.98.176/28 10.158.98.192/28 10.158.98.208/28 10.158.98.224/28 10.158.98.240/28 |
| Nouveau masque réseau (décimal) | 255.255.255.240 |
| Nombre d’adresses utilisables par réseau | 14 |

| Adresse du réseau de base | 172.24.115.64/26 |
| --- | --- |
| Nombre de réseaux à créer | 5 |
| Exposant de 2 supérieur ou égal | 8 |
| Nombre de bits nécessaires | 3 |
| Nouveau masque réseau (CIDR) | /26 + 3 = /29 |
| Réseaux utilisés | 172.24.115.0/29 172.24.115.8/29 172.24.115.16/29 172.24.115.24/29 172.24.115.32/29 |
| Réseaux non utilisés | 172.24.115.40/29 172.24.115.48/29 172.24.115.56/29 172.24.115.64/29 172.24.115.72/29 172.24.115.80/29 172.24.115.88/29 172.24.115.96/29 172.24.115.104/29 172.24.115.112/29 172.24.115.120/29 172.24.115.128/29 172.24.115.136/29 172.24.115.144/29 172.24.115.152/29 172.24.115.160/29 172.24.115.168/29 172.24.115.176/29 172.24.115.184/29 172.24.115.192/29 172.24.115.200/29 172.24.115.208/29 172.24.115.216/29 172.24.115.224/29 172.24.115.232/29 172.24.115.240/29 172.24.115.248/29 |
| Nouveau masque réseau (décimal) | 255.255.255.248 |
| Nombre d’adresses utilisables par réseau | 6 |

# Partie 2 – Correction d’erreurs réseauX (25%)

Pour les questions suivantes, utiliser les fichier Packet Tracer fournis avec l’examen.

Les étiquettes indiquent les adresses IP et les VLAN qui doivent être attribués aux équipements. S’il n’y a pas d’adresse IP de spécifier, l’équipement doit obtenir sa configuration par DHCP.

Pour chaque erreur :

- Inscrire une explication de l’erreur ainsi que la solution à mettre en place à l’aide de phrases complètes.

- Corriger ensuite le problème dans le fichier Packet Tracer.

Chaque fichier contient plusieurs erreurs, il est recommandé de corriger dans l’ordre.

Dans le fichier 1.pkt

  - Le PC2 ne peut pas communiquer avec le PC5.

Explication	:  La connexion du routeur via le PC5 n’est pas configurée en VLAN 20, mais plutôt en VLAN 1

Solution	: Configurer la connexion entre le routeur et le PC5 en VLAN 20

  - Le PC0 ne peut pas communiquer avec le ServerWeb1.

Explication	:

Solution	:

  - Le PC4 ne peut communiquer avec le ServerWeb0.

Explication	:  Le PC4 n’a pas de Gateway ni de de DNS

Solution	:   Configurer le Gateway et le DNS avec cette adresse : 192.168.10.1

Dans le fichier 2.pkt

  - Le PC4 ne semble pas pouvoir accéder à d’autres ordinateurs.

Explication	:  Le PC 4 n’est pas configuré, il n’a pas d’adresse IP, pas de masque réseau, pas de Gateway et DNS, aussi, la switch 2 n’avait pas le VLAN 10 dans le VLAN DATABASE

Solution	:  Ajouter le VLAN 10 dans la switch 2  et refaire une demande DHCP pour le PC 4

  - Le PC0 ne peut accéder au ServerWeb0 avec web0.site.com.

Explication	:

Solution	:

  - Le PC1 ne peut accéder au ServerWeb1 avec web1.site.com.

Explication	:

Solution	:

# Partie 3 – Création d’un réseau avec VLAN (50%)

Dans Packet Tracer, créer le réseau suivant :

- Lire l’ensemble de la question avant de commencer

- Remplacer l’indication MAT par les 2 derniers chiffres de votre matricule.

  - Ex. avec le matricule 20015123 pour l’adresse 192.168.MAT.1 utiliser 192.168.23.1

- Créer 3 VLANs suivants afin de de permettre uniquement aux équipements du même type de communiquer ensemble et utiliser des adresses dans les réseaux spécifiés

  - Caisse (VLAN de votre choix)

    - 192.168.MAT+10/24 (port 0/0/0 du routeur)

    - 192.168.MAT+11/24 (port 0/0/1 du routeur)

  - Gérant (VLAN de votre choix)

    - 192.168. MAT+20.0/24

  - Invité (VLAN de votre choix)

    - 192.168. MAT+30.0/24

| Équipement | Connexion | Adresse IP | Entrée DNS |
| --- | --- | --- | --- |
| Router (4331) |  | 0/0/0: 192.168.MAT+10.1 0/0/1: 192.168.MAT+11.1 0/0/2: 192.168.MAT+100.1 |  |
| ServerDNS | Router 0/0/2 | Adresse statique de votre choix | dns.epicerie.com |
| Switch0 | Router 0/0/0 |  |  |
| Switch1 | Switch0 |  |  |
| Switch2 | Router 0/0/1 |  |  |
| Switch3 | Switch2 |  |  |
| Switch4 | Switch3 |  |  |
| PCGerant0 | Switch0 | DHCP |  |
| PCCaisse0 | Switch0 | DHCP |  |
| ServerDHCPCaisse0 | Switch0 | Adresse statique de votre choix |  |
| ServerDHCPGerant | Switch0 | Adresse statique de votre choix |  |
| PCGerant1 | Switch1 | DHCP |  |
| PCCaisse1 | Switch1 | DHCP |  |
| ServerDHCPCaisse1 | Switch2 | Adresse statique de votre choix |  |
| ServerDHCPInvite | Switch2 | Adresse statique de votre choix |  |
| AP-PTCaisse | Switch2 |  |  |
| TabletCaisse0 | AP-PTCaisse | DHCP |  |
| TabletCaisse1 | AP-PTCaisse | DHCP |  |
| PCCaisse2 | Switch3 | DHCP |  |
| AP-PTInvite | Switch3 |  |  |
| SmartPhoneInvite0 | AP-PTInvite | DHCP |  |
| SmartPhoneInvite1 | AP-PTInvite | DHCP |  |
| PrinterCaisse | Switch4 | Adresse statique de votre choix | printer.epicerie.com printer (CNAME) |
| ServerWebCaisse | Switch4 | Adresse statique de votre choix | caisse.epicerie.com caisse (CNAME) serveur (CNAME) |

### Documentation

- Nommer les éléments avec le même nom spécifié dans le tableau

- Indiquer pour chaque équipement dans un commentaire sous l’équipement s’il y a lieu :

  - Adresse statique

  - Entrées DNS associées à l’équipement

  - Informations des adresses du service DHCP

  - Informations des réseaux sans fil (SSID, mot de passe, canal)

- VLAN

  - Créer une clé des VLAN avec les noms et couleurs associées

  - Identifier les différents VLAN des éléments à l’aide de zone de couleurs

### Configurations

- Gateway

  - Tous les équipements doivent avoir un Gateway de configuré dans le même réseau que leur adresse IP

  - Seul les équipements Caisse doivent pouvoir communiquer avec leur Gateway pour l’instant

  - Autres éléments ne pourront communiquer avec leur Gateway pour l’instant, car cela demande des configurations avec les lignes de commandes qui seront vues plus tard dans le cours

- DNS

  - Tous les équipements doivent être configurés afin d’utiliser le ServerDNS, même s’ils ne peuvent pas tous le rejoindre pour l’instant (Ex. Gerant et Invité)

  - Seul les équipements Caisse doivent pouvoir communiquer avec le ServerDNS pour l’instant

- Serveurs DHCP doivent fournir les adresses suivantes aux équipements du même type 
(Caisse, Gérant ou Invité) :

  - ServerDHCPCaisse0 :	192.168.MAT+10.100 – 149

  - ServerDHCPCaisse1 :	192.168.MAT+11.100 – 149

  - ServerDHCPGerant :	192.168.MAT+20.100 – 149

  - ServerDHCPInvite :	192.168.MAT+30.100 – 149

- Points d’accès sans fil doivent :

  - Avoir chacun un réseau sans fil différent

  - Limiter les interférences entre les réseaux sans fils

  - Utiliser un mot de passe sécuritaire

### Vérifications

- Vérifier les configurations de chaque équipement

  - Adresse IP, Gateway et DNS

- Vérifier sur un même port du routeur que seuls les éléments du même type communiquent ensemble

  - Caisse, Gérant ou Invité

- Vérifier que tous les éléments Caisse peuvent :

  - Communiquer avec le routeur

  - Communiquer avec les autres éléments Caisse des autres ports du routeur

  - Accéder au ServerWebCaisse avec caisse.epicerie.com (browser web)

  - Accéder au PrinterCaisse avec printer.epicerie.com (commande nslookup)

# Remise

- Remettre un fichier zip sur Léa contenant les 4 fichiers suivants :

- Document Word

  - 420-2C5-JR_Examen_1.docx

- 2 fichiers Packet Tracer avec les problèmes corrigés

  - 1.pkt

  - 2.pkt

- Fichier Packet Tracer avec votre nouveau réseau créé

  - examen1.pkt

Confirmer avec l’enseignant que l’examen a bien été reçu avant de quitter la classe.