Cours 14 (2h) – DHCP, VTP et ports

# Plan de leçon

## Retour sur le dernier cours

- Lignes de commandes (enable, configure terminal, interface, do show run, do write)

- Connexion Serial (Câble Console, Terminal)

- SSH (Connexion Serial, Configurer SSH, Command Prompt ssh -l user ip)

- Fichiers de configuration (Settings > Startup Config > Export...)

## DHCP

- Configurés globalement sur le routeur

  - Par pool comme un serveur DHCP

  - Associé automatiquement aux ports physiques ou virtuels du routeur dans le même réseau

    - DHCP : 192.168.1.1 – 255 est associé au port 192.168.1.1

    - DHCP : 192.168.2.1 – 255 est associé au port 192.168.2.1

- Configurer des pools DHCP

  - pool1

    - Réseau : 	192.168.1.0/24

    - Routeur : 	192.168.1.1

    - DNS :	192.168.105.20

    - Exclure globalement du DHCP les adresses

      - 192.168.1.1 – 99

  - pool2

    - Réseau : 	192.168.1.0/24

    - Routeur : 	192.168.1.1

    - DNS :	192.168.105.20

    - Exclure globalement du DHCP les adresses

      - 192.168.1.1 – 49

      - 192.168.1.251 – 255

- Réservations DHCP

  - Non disponible dans Packet Tracer, mais configurable dans la vraie vie (voir documentation)

## DNS

- Non disponible dans Packet Tracer, mais configurable dans la vraie vie

- Bonne idée seulement si le réseau n’a pas de serveur DNS, il est normalement mieux d’avoir un serveur DNS central séparé

## VLAN

- Gérer la base de données de VLAN

  - Créer VLAN 70, 80

  - Lister les VLAN

  - Supprimer VLAN 80

  - Note : tricher et utiliser l’interface graphique

- Affecter des VLAN à plusieurs ports en même temps

  - Mode Access

  - VLAN 80

- Affecter un port en Trunk

## VTP (VLAN Trunk Protocol)

- Permet de créer un serveur qui transmet les informations des VLAN, donc configurer un seul objet comme un serveur DHCP afin de transmettre les changements

- Configurer la Switch0 avec 3 VLANs (10, 20, 30)

  - Configurer en serveur VTP domaine exemplevtp avec mot de passe vtpsecret123

- Configurer la Switch1 avec 3 VLANs (55, 88, 99)

  - Convertir en client VTP avec le domaine et le mot de passe du serveur VTP

    - Écrase les VLANs présent localement à chaque réception du serveur VTP

    - Modifier les VLANs du serveur pour forcer un renvoi

- Configurer la Switch2 avec 3 VLANs (10, 20, 30, 99) en transparent

  - Transparent est une configuration rare qui n’est pas souvent utilisée

    - Modifier les VLANs de la Switch0 ne modifie pas les VLAN de la Switch

    - Retransmet quand même la configuration VTP aux clients suivants

    - Créer tous les VLANs du serveur localement, les messages ne seront pas transmis

      - Facile d’oublier après avoir mis à jour le serveur

- Configurer la Switch3 en client et modifier le serveur VTP

## Ports virtuels (Router on a stick)

- Permet de diviser un port physique, par exemple GigabitEthernet 0/0/0 en plusieurs ports virtuels

  - Permet de partager plusieurs VLAN à un routeur

  - Permet d’utiliser le routeur comme serveur DHCP pour tous les VLAN avec des réseaux différents

- Créer les ports virtuels avec un service DHCP pour chaque VLAN

  - Attention aux différentes parties de la configuration

    - Port virtuel

    - Adresse du routeur associé au port virtuel

      - Attention que le réseau utilisé doit être unique dans l’ensemble du réseau local

    - VLAN associé au port virtuel

      - Messages des VLAN reçus sur le port 0/0/0 seront transférés au port virtuel

      - Note : il n’est pas nécessaire de créer les VLANs sur le routeur pour faire fonctionner les ports virtuels

    - DHCP avec adresse du routeur et configuration DNS

  - 0/0/0.10

    - Routeur : 192.168.10.1/24

    - VLAN 10 (Programmeurs)

    - DHCP : 192.168.10.25 - 255

  - 0/0/0.20

    - Routeur : 192.168.20.1/24

    - VLAN 20 (Artistes)

    - DHCP : 192.168.20.50 - 255

  - 0/0/0.30

    - Routeur : 192.168.30.1/24

    - VLAN 30 (Designers)

    - DHCP : 192.168.30.75 – 255

  - Afficher la configuration du routeur et sauvegarder