Cours 14 (2h) – DHCP, VTP et ports

# Exercice

Dans le fichier Packet Tracer du cours, en utilisant les lignes de commandes :

- Ne pas oublier de vérifier régulière les configurations et de sauvegarder

### RouterUbisoft (4331)

- Connecter le PCTech dans le port Console du routeur et ouvrir le Terminal du PC pour se connecter

- Configurer le service SSH

  - Nom du routeur : router-ubisoft

  - Domaine : ubisoft.com

  - Utilisateur et mot de passe de votre choix

- Connecter le PCTech sur la Switch0 sur un port activé et se connecter au routeur par SSH au routeur

- Configurer pour les VLANs des ports virtuels ainsi que DHCP avec le bon DNS

  - 0/0/1.10

    - Routeur : 192.168.11.1/24

      - Réseau 192.168.10.1/24 est déjà utilisé sur le port 0/0/0.10, il faut donc faire +1 afin d’utiliser un réseau qui n’est pas déjà utilisé

    - VLAN 10 (Programmeurs)

    - DHCP : 192.168.11.75 - 255

  - 0/0/1.20

    - Routeur : 192.168.21.1/24

    - VLAN 20 (Artistes)

    - DHCP : 192.168.21.25 - 200

  - 0/0/1.30

    - Routeur : 192.168.31.1/24

    - VLAN 30 (Designers)

    - DHCP : 192.168.31.50 – 150

- Afficher la configuration du routeur et sauvegarder

### SwitchPrincipale (2960)

- Ajouter une SwitchPrincipale

  - Connecter le PCTech dans le port Console, configurer le service SSH et se connecter par SSH

    - Nom de la Switch : switch-principale

    - Même domaine, utilisateur et mot de passe

    - Adresse IP : 192.168.11.2 sur le VLAN 10

  - Configurer le port GigabitEthernet 0/1

    - Configurer en Trunk

    - Connecter au routeur sur le port 0/0/1

  - Configurer VTP

    - Créer les VLANs 10, 20, 30 avec les mêmes noms que la partie théorie

      - Afficher la configuration des VLANs et sauvegarder

    - Configurer la Switch en serveur VTP

      - Domaine : ubisoftvtp

      - Mot de passe : ubisoft9988

    - Configurer les ports GigabitEthernet en Trunk

      - Connecter un port au routeur 0/0/1

  - Configurer les ports FastEthernet

    - Désactiver tous les ports

    - Activer les ports et configurer les VLANs

      - 1 - 5 : Programmeurs

      - 8 - 12 : Artistes

      - 16 - 21 : Designers

      - Afficher la configuration des VLANs et sauvegarder

    - Ajouter 2 PC en DHCP, un au premier et dernier port de chaque bloc pour tester

      - Chaque VLAN devrait recevoir la bonne adresse DHCP du routeur

### SwitchClient0 (2960)

- Ajouter une SwitchClient0

  - Connecter le PCTech dans le port Console, configurer le service SSH et se connecter par SSH

    - Nom de la Switch : switch-client0

    - Même domaine, utilisateur et mot de passe

    - Adresse IP : 192.168.11.3 sur le VLAN 10

  - Configurer VTP

    - Configurer en client VTP

      - Même domaine et mot de passe que le serveur VTP

    - Configurer les ports GigabitEthernet en Trunk

      - Connecter à la SwitchPrincipale

      - Faire un changement dans la SwitchPrincipale pour forcer l’envoi de la configuration VTP

      - Afficher la configuration des VLANs et sauvegarder

  - Configurer les ports FastEthernet

    - Désactiver tous les ports

    - Activer les ports et configurer les VLANs

      - 8 - 12 : Artistes

      - 16 - 21 : Designers

      - Afficher la configuration des VLANs et sauvegarder

    - Ajouter 2 PC en DHCP, un au premier et dernier port de chaque bloc pour tester

      - Chaque VLAN devrait recevoir la bonne adresse DHCP du routeur

### SwitchClient1 (2960)

- Ajouter une SwitchClient1

  - Connecter le PCTech dans le port Console, configurer le service SSH et se connecter par SSH

    - Nom de la Switch : switch-client1

    - Même domaine, utilisateur et mot de passe

    - Adresse IP : 192.168.11.4 sur le VLAN 10

  - Configurer VTP

    - Configurer en client VTP

      - Même domaine et mot de passe que le serveur VTP

    - Configurer les ports GigabitEthernet en Trunk

      - Connecter à la SwitchPrincipale

      - Désactiver le port non utilisé

      - Faire un changement dans la SwitchPrincipale pour forcer l’envoi de la configuration VTP

  - Configurer les ports FastEthernet

    - Désactiver tous les ports

    - Activer les ports et configurer les VLANs

      - 5 - 15 : Programmeurs

      - 18 - 22 : Artistes

      - Afficher la configuration des VLANs et sauvegarder

    - Ajouter 2 PC en DHCP, un au premier et dernier port de chaque bloc pour tester

      - Chaque VLAN devrait recevoir la bonne adresse DHCP du routeur

### Configurations

- Exporter les configurations dans des fichiers

  - Routeur : 	cours14-router-ubisoft.txt

  - SwitchPrincipale : 	cours14-switch-principale.txt

  - SwitchClient0 : 	cours14-switch-client0.txt

  - SwitchClient1 : 	cours14-switch-client1.txt