Cours 13 (2h) – CLI et SSH

# Exercice

Créer un nouveau fichier Packet Tracer exercice13_cli.pkt

- Ajouter un PC et le nommer PCTech

- Ajouter une Switch (2960)

- Ajouter un routeur (4331)

## Switch (2960)

- Connecter le PCTech dans le port Console de la Switch et ouvrir le Terminal du PC pour se connecter

- Afficher le statut de tous les ports (interfaces) de la Switch

- Désactiver les 2 ports GigagbitEthernet un par un (2 commandes)

- Désactiver tous les ports FastEthernet en même temps (1 seule commande)

- Afficher le statut de tous les ports (interfaces) et vérifier que tous les ports sont désactivés

- Sauvegarder la configuration de la Switch

- Activer le port FastEthernet 0/1

- Afficher le statut de tous les ports (interfaces) et vérifier que le port est activé

- Activer en une commande même temps les ports FastEthernet 0/10 à 0/15

- Afficher la configuration actuelle de la Switch et vérifier que les ports sont activés

- Sauvegarder la configuration de la Switch

- Configurer SSH sur la Switch avec la configuration suivante

  - Créer un compte cstj avec un mot de passe sécuritaire

  - Nommer la switch switch-d138

  - Configurer SSH avec un certificat d’encryption pour le domaine cstj.qc.ca de 4096 bits

  - Configurer l’adresse IP 192.168.138.2 pour la Switch sur le VLAN 1

  - Afficher la configuration actuelle de la Switch et vérifier la configuration SSH

  - Sauvegarder la configuration

- Sur le PCTech

  - Connecter le PCTech au port FastEthernet 0/1 de la Switch

  - Configurer au PCTech une adresse statique dans le même réseau que la Switch (192.168.138.0/24)

  - Ouvrir un Command Prompt

    - Tester avec ping 192.168.138.2 que la connexion est fonctionnelle avec la Switch

    - Se connecter en SSH à la Switch avec le compte cstj et le mot de passe sécuritaire

      - Vérifier que le PC peut aller en mode privilégié

      - Sauvegarder la configuration de la Switch

## Router (4331)

- Connecter le PCTech dans le port Console du routeur ouvrir le Terminal du PC pour se connecter

- Afficher le statut brief de tous les ports (interfaces) du routeur

- Configurer le port GigabitEthernet 0/0/0

  - Adresse IP 192.168.138.1

  - Activer le port

  - Connecter le port du routeur au port GigabitEthernet 0/1 de la Switch

  - Sur le PCTech se connecter à la Switch en SSH

    - Activer le port GigabitEthernet 0/1 sur la Switch

    - Afficher le statut brief de tous les ports et vérifier que la configuration du port

    - Enregistrer la configuration de la Switch

  - Afficher la configuration actuelle du routeur et vérifier les configurations

  - Enregistrer la configuration du routeur

- Configurer le port GigabitEthernet 0/0/1

  - Adresse IP 192.168.140.1

  - Activer le port

  - Afficher la configuration actuelle du routeur et vérifier les configurations

  - Enregistrer la configuration du routeur

- Configurer SSH sur le routeur avec la configuration suivante

  - Créer un compte cstj avec un mot de passe sécuritaire différent de la Switch

  - Nommer le routeur router-d138

  - Configurer SSH avec un certificat d’encryption pour le domaine cstj.qc.ca de 4096 bits

  - Afficher la configuration actuelle du routeur et vérifier les configurations

  - Sauvegarder la configuration

- Sur le PCTech

  - Ouvrir un Command Prompt

    - Tester avec ping 192.168.138.1 que la connexion est fonctionnelle avec le routeur

    - Se connecter en SSH à la Switch avec le compte cstj et le mot de passe sécuritaire

      - Vérifier que le PC peut aller en mode privilégié et sauvegarder la configuration

### Exports des Configurations

- Sur le PCTech

  - Se connecter en SSH au routeur

    - Afficher la configuration du routeur

    - Créer un fichier texte router-d138.txt et copier-coller la configuration

  - Se connecter en SSH à la Switch

    - Afficher la configuration de la Switch

    - Créer un fichier texte switch-d138.txt et copier-coller la configuration