Cours 02 (3h) – Bases réseautique

# Plan de leçon

## Rappel du cours précédent

Packet Tracer

Présences et devoir installation à la maison

## Notions de base de réseautique

But de la réseautique

Système d’envoi de messages

    - Système de poste

      - Mettre un message dans une enveloppe

      - Ajouter une adresse

      - Ajouter un destinataire

      - Envoyer dans le système (Internet)

Envoyer des messages

    - Paquets (packets)

    - Découper des gros messages comme des fichiers en paquets

      - Ex. Pages web, Photos, Musique, Vidéo, etc.

      - Taille moyenne

        - 100 à 1000 bytes = 100 à 1000 lettres par Packet

Modèle OSI

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_OSI

Couches

    - Physiques (équipements impliqués)

      - 1, 2, 3

    - Logiques (logiciel seulement)

      - 4, 5, 6, 7

Faire un tableau

    - Niveau OSI

    - Nom du niveau

    - PDU (Protocol Data Unit)

      - Contenu envoyé par chaque niveau OSI

    - Diagrammes réseaux

      - Dessiner les différentes icônes standard de chaque équipement

      - Regarder les icônes dans Packet Tracer

### Niveau 1 : Physique (bit)

Signal

Binaire (0, 1)

Dessiner un signal avec des interférences

https://www.ascii-code.com/

Câbles

Électrique (Cuivre)

    - Ethernet (connecteur RJ45)

      - https://search.brave.com/images?q=ethernet+cable+inside

      - https://search.brave.com/images?q=rj45

    - Coaxial

      - https://search.brave.com/images?q=coxial+cable+inside

Lumière (Vitre)

    - Fibre optique (connecteur LC)

      - https://cloudswit.ch/blogs/fiber-optic-connectors-lc-fc-sc-st-mpo-mtp/

Équipements

Cartes réseaux

    - Network Interface Controller NIC

    - Filaires (Ethernet)

    - Sans fil (Wi-Fi)

Modem

    - Modulateur-Démodulateur

    - Encoder le signal pour envoi vers poteau de téléphone

    - Décoder le signal avec les interférences du poteau de téléphone

Connecteurs muraux

    - Ethernet, coaxial

Répéteurs de signal

    - Ethernet, Wi-Fi

### Niveau 2 : Liaison (Trame)

Adresses MAC

Adresse unique dans le monde inscrite par du fabriquant de la carte réseau

ipconfig /all

00:00:00:00:00:00 = 2⁴⁸ = 281 trillions

Switch

Regarde le contenu des messages envoyé

Apprend les adresses MAC de chaque élément connecté à chaque port

Permet l’envoi entre 2 éléments dans un même réseau

### Niveau 3 : Réseau (Packet)

Adresses IP (Internet Protocol)

Identifiant temporaire qui doit être unique dans un même réseau

ipconfig /all

IPv4

    - 192.168.1.100

    - 32 bits = 2^32 = 4.3 milliards

IPv6

    - fe80:05ab:6a22:a7bc:f621:94e7

    - 128 bits = 2^128 = plus que le nombre d’atomes sur Terre

Masques réseau

Déterminent si 2 adresses sont dans le même réseau (voir plus tard)

255.255.255.0

Équipements

Routeurs

    - Seul équipement qui apprend

Switch de niveau 3

    - Routeurs coutent cher

    - Permet de décharger le travail de routeur en faisant les échanges entres réseaux locaux

    - Switch principale qui connecte plusieurs Switch ensemble

ARP (Address Resolution Protocol)

Problème

    - Envoyer un message demande d’inscrire dans le message l’adresse MAC du destinataire

    - Lors de l’envoie du premier message on ne connait pas l’adresse MAC

Solution

    - Ajouter ARP au niveau 2 Liaison

    - Envoyer un message spécial à l’adresse IP demandant de retourner l’adresse MAC

    - Conserver l’adresse MAC localement (cache) associée à l’adresse IP

Packet Tracer

    - C’est pourquoi la première fois que l’on ping échoue

    - Adresse MAC n’est pas connue

    - Faire un appel ARP (message rose) qui fait échouer le message

### Niveau 4 : Transport (Segment/Datagram)

S’assurer de l’envoi de l’ensembles des packets

2 protocoles principaux de communication

TCP (TCP/IP)

Transmission Control Protocol

S’occupe de l’envoi et la reception des packets dans l’ordre

    - Packets sont numérotés

    - Window détermine quels messages n’ont pas été recu

      - Mise à jour de la Window avec accusés de réception (ACK)

      - Messages déjà reçus ne sont pas acceptés

      - Messages manquants sont redemandés

Informations supplémentaires pour gérer la Window

    - https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol

Utilisation

    - Réception des messages est primordiale

      - Ex. pages web, messages textes, fichiers, etc.

    - Utilisé la plupart du temps en 2026

      - Perte d’espace n’est souvent pas un problème

UDP

User Datagram Protocol

Peu d’informations nécessaires

    - https://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol

Utilisation

    - Envoi de beaucoup de données

    - Perte de données n’est pas un problème

      - Ex. streaming de vidéos, jeux vidéo, etc.

    - Possible de programmer son propre protocole par-dessus UDP

Problème

    - Peut engorger les réseaux contrairement à TCP, car envoie le plus rapidement possible

    - TCP peut être plus rapide, si UDP est mal géré (contre intuitif)

### Niveau 7 : Application (Données)

Passer au niveau 7 pour expliquer les protocoles

Certains OSI ont seulement 4 niveaux

Intéressant d’avoir les 7 niveaux pour se rappeler de certaines parties existent

Protocoles de communication

Envoi de chaque élément comporte des défis différents

    - Protocole s’occupe de résoudre un problème en particulier

    - Formats des messages, envois et réponses sont donc différents

Exemples

    - Pages web

      - http (Hyper Text Transfer Protocol)

      - https (Hyper Text Transfer Protocol Secure)

    - Courriels

      - Envoi

        - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

      - Réception et gestion de la boite courriel

        - IMAP (Internet Message Access Protocol)

    - Fichiers

      - FTP (File Transfer Protocol)

    - Ping

      - ICMP (Internet Control Message Protocol)

    - Connexion à distance

      - SSH (Secure Shell)

      - RDP (Remote Desktop Protocol)

Fonctionnement

Client

    - Fait une demande au serveur et attend une réponse

Serveur

    - Exécute en boucle un programme (service) qui attend les demandes

    - Note : n’importe quel ordinateur peut être un serveur

### Niveau 5 : Session (Connexion)

Canal de communication

Conserver un canal de communication ouvert entre client et serveur

Message handshake, Token, message keep alive, ferme session après un temps d’inactivité

Port virtuel

Communication entre client et serveur

Serveur

    - Port dédié par protocole (ex. http 80, https 443)

    - Par client, dédier un port de réponse pour la session (ex. https 49152 - 65535)

### Niveau 6 : Présentation (Encryption)

Sécurité

Internet est un réseau public dont tout le monde a accès

Empêcher n’importe qui de pouvoir lire les messages

    - Transactions bancaires, messages privés, etc.

Encryption

SSL (Secure Sockets Layer)

TLS (Transport Layer Security)

Encoder les packets avec un mot de passe gigantesque (certificat)

    - Ex. 2048 bits = mot de passe de 2048 caractères

    - Impossible à craquer pour les ordinateurs actuels

## Réseau local et Internet

LAN vs WAN

LAN – Local Area Network

    - Réseau local

    - Adresse : 192.168...

    - Masque réseau : 255.255.255.0

WAN – Wide Area Network

    - Réseau internet

    - Ensemble des autres adresses et masques réseaux 
(ex. 172.217.13.131, 187.45.54.34)

    - Plusieurs réseaux locaux connectés avec des routeurs

Faire un plan du fonctionnement normal des réseaux

Simuler l’envoi d’un message sur internet

Réseau local

    - Hôtes, Switch, Routeur, Modem

Internet

    - Câbles, Modem, Routeurs en villes, autres réseaux locaux

## Câbles

### Câbles sous-marins

Carte des câbles sous-marins

https://www.submarinecablemap.com/

Installation et réparation des câbles

https://www.youtube.com/watch?v=OKS-Hp7q-44

### Électricité (cuivre)

Ethernet

Ethernet est le nom du connecteur (câble Ethernet, carte Ethernet, RJ45)

Utilisation

    - Réseau local entre les divers équipements filaires

Coaxial

Utilisation

    - Réseau local pour se connecter au poteau de téléphone

Avantages

Standard, plus facile à installer

Power over Ethernet (PoE)

    - Possible de connecter du courant en même temps par les câbles

    - Similaire à USB !

Désavantages

Plus lents

Limite distance 100m

Interférences électromagnétiques

Fabrication d’un câble Ethernet

Compagnies spécialisées pour « passer des câbles »

https://www.youtube.com/watch?v=WvP0D0jiyLg

Bobine de câble Ethernet (spool)

Couper et installer les 2 connecteurs RJ45 (crimp tool)

Facile (coupure imparfaite, seulement respecter l’ordre des câbles)

### Lumière (Fibre optique)

Utilisation

ISP entre les routeurs (gros câbles)

Performance (routeurs, serveurs)

Équipement (caméras)

Avantages

Plus rapide

Pas d’interférence

Distance en plusieurs kms

Désavantages

Plus complexe à installer

Connecteurs spécifiques

Angle maximal de pliage

Fabrication d’un câble fibre optique

Câbles préfaits ou couper et installer les 2 connecteurs optiques

Coupure parfaite avec outils spécialisés

    - Cleaver

      - https://www.youtube.com/watch?v=_Z2z8_jxAsY

    - Splicer

      - https://www.youtube.com/watch?v=Ccvw2jkT8H0

Simplex vs duplex vs half-duplex

https://www.vcelink.com/blogs/focus/simplex-vs-duplex

Simplex

    - Envoi ou réception seulement

Duplex (full duplex)

    - Envoi et réception en même temps

Half-duplex

    - Envoi ou réception pas en même temps

Mode simple ou multimode

https://rfindustries.com/fiber-optic-cable-types-multimode-and-single-mode/

Mode simple

    - Un seul signal lumineux (couleur jaune)

Multimode

    - Plusieurs signaux lumineux (autres couleurs)

### Performance

Attention

Plusieurs formats pour chaque câble qui permettent un nombre de vitesse différent

Ethernet

https://www.cobtel.com/info/network-cables-types-from-cat5e-to-cat-102769292.html

Cat6 et plus sont maintenant shielded pour empêcher les interférences

Coaxial

10Gb/s

Fibre optique

100GB/s et plus (théoriquement infini)

## Packet Tracer

Commandes de débogage réseau

Existe plusieurs commandes réseau dont la plus importante

Ouvrir une invite de commandes (chercher cmd dans la barre de Windows)

ipconfig

ipconfig /all

Regarder les informations

    - Cartes réseaux (physiques vs virtuelles)

    - MAC

    - IPv4 vs IPv6

    - Passerelle par défaut

Rappels de l’interface de base de Packet Tracer

Ordinateurs (PC)

Simulation d’un ordinateur réel avec les mêmes commandes

Packet Tracer > PC > Desktop

    - Command prompt (ipconfig /all)

    - IP Configuration

      - PC0

        - Adresse IP et masque réseau (192.168.10.100, 255.255.255.0)

      - PC1

        - Dupliquer un PC, erreur adresse IP doit être unique

        - Même réseau (192.168.10.101)

      - PC2

        - Réseaux différents (192.168.101.10)

Switch (2960)

Utiliser le câble noir (Copper Straight Through)

    - Ports jaunes (FastEthernet) pour les hôtes (PC, Server)

    - Ports rouges (Gigagbit) pour connecter des équipements réseaux (Switch, Routeur)

Bouton Fast Forward éléments orange en configuration

Débogage

ping

Bouton Message Packet Tracer

Serveurs

Simplement un PC avec des services installés qui répondent sur certains ports (services)

Activer/désactiver des Services

    - http et https (services web non-encrypté et encrypté)

    - Survoler les autres types de services (ex. DHCP, DNS, etc.)

Débogage

    - Desktop > Web Browser (http et https)

Routeur de maison (Home Router)

Configurer adresse IP

Attention à scroller, peut changer le masque réseau

Bouton pour Sauvegarder la configuration

Routeur commercial (4331)

Installer des ports (On/Off, Ethernet, fibre optique)

Configurer un port (Adresse IP, Masque réseau, On/Off)

Bouton pour sauvegarder la configuration

# Devoir

- Terminer l’installation de Packet Tracer à la maison si ce n’est pas déjà fait