Cours 03 (2h) – DHCP

# Plan de leçon

## Rappel du cours précédent

Base de la réseautique

Modèle OSI

Adresse MAC (00:00:00:00:00:00)

Adresses IP (192.168.138.100)

Masque réseau (255.255.255.0 => 3 chiffres pareil = même réseau)

Switch (connexion directe si même réseau)

Routeur (nécessaire pour changer de réseau 138 => 125)

Commandes de débogage réseau

ipconfig /all (adresse physique, adresse IPv4)

ping <adresse-ip>

## Gateway (Passerelle par défaut)

Dernier cours

Configuration incomplète pour des routeurs

Réseau peut avoir plusieurs routeurs (ex. plusieurs bureaux de postes)

Configurer gateway

Choisir quel bureau envoi nos lettres

Avoir un gateway vide (0.0.0.0) est presque toujours une erreur

PC dans Packet Tracer du dernier cours

    - ipconfig /all

    - Faire un mouse hover pour montrer raccourci

## DHCP

Adresses statiques vs adresses dynamiques

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Exemple hôtel avec location de chambres

But

    - Attribuer temporairement des adresses IP

    - Attribuer en même temps une configuration réseau (Default gateway et DNS)

ipconfig /all

    - Adresse IPv4

    - Dates d’obtention et d’expiration du bail de l’adresse IP

    - Passerelle par défaut (Default Gateway)

Service DHCP

Serveur avec un service DHCP installé

Routeur a souvent un service DHCP disponible

    - Routeur maison : serveur DHCP par défaut (peut désactiver)

    - Routeur commercial : pas un serveur DHCP par défaut (peut activer)

Protocole DHCP

Broadcast

    - Similaire à ARP

    - Message à tous les membre du réseau sans destinataire précis

    - Est-ce quelqu’un aurait une adresse IP ?

Serveur DHCP

    - Répond seulement si au moins une adresse IP disponible à attribuer

    - Plus d’adresse = pas de réponse

Clients

    - 3 types de demandes

    - Discover, Renew, Release

Types d’envoi de packet (cast)

https://techiemaster.wordpress.com/2016/08/15/what-is-unicast-broadcast-multicast-anycast/

Unicast, Broadcast, Multicast, Anycast

DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledgement)

Version simple

    - https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/10674iE1E5DE27B1F07D63?v=v2

Discover

    - Broadcast du PC que le PC a besoin d’une adresse

Offer

    - Broadcast du serveur DHCP d’une adresse IP disponible au hasard avec une configuration réseau qui vient avec

Request

    - Broadcast du PC que le PC veut prendre l’adresse IP disponible et la configuration réseau qui vient avec

    - Réseau peut avoir plusieurs serveur DHCP en même temps

      - Utile pour prévoir les pannes (DHCP principal et secondaire)

      - Diviser les adresses en 2 blocs distincts (MÊMES ADRESSES IP = BOOM!!!)

Acknowledgement

    - Broadcast du serveur confirmant que l’adresse IP est maintenant réservée pour le PC

Version en détail avec le contenu des packets

    - https://www.prosec-networks.com/blog/dhcp/

Commandes de débogage réseau DHCP

ipconfig /renew

    - Obtenir une adresse IP et configuration réseau (Discover ou Renew)

    - Demande l’adresse IP préférée si disponible afin de continuer à utiliser la même adresse

    - Note : se fait automatiquement vers le milieu du bail pour renouveler la location de l’adresse IP

ipconfig /release

    - Libérer l’adresse IP et la configuration réseau (Release)

    - Routeur de maison

Fournisseurs internet (ISP)

Adresse IP internet à chaque client est nécessaire pour avoir accès à internet

    - Fournisseurs ont tous des bloc d’adresses IPv4 pour internet

    - Serveur DHCP dans leur routeur ou un serveur à l’interne pour distribuer aux clients

Routeur de maison

    - Fait une demande DHCP pour obtenir une adresse IPv4 du fournisseur

Routeur commercial

    - Peut acheter une adresse IPv4 ou IPv6 statique au fournisseur et la configurer manuellement

## Packer Tracer

Créer un fichier cours03_dhcp.pkt et sauvegarder régulièrement (Ctrl+S)

Routeur de maison (Home router)

Hôtes

    - 1 routeur de maison

    - 1 PC statique (PC0)

    - 2 PC en DHCP (PC1 et PC2)

Configuration du service DHCP

    - DHCP Server : Enable/Disabled

    - Start IP Address

      - Dépend du IP Address et Subnet Mask

    - IP Address Range

Réservation DHCP

    - Connecter le PC en DHCP afin qu’il apparaisse dans la liste des hôtes DHCP

    - DHCP Reservation > Copier-coller adresse MAC

      - Doit être dans le même format (00:00:00:00:00:00)

      - Pas le bon format (0000.0000.0000)

        - PC > Config > FastEthernet0, ipconfig /all

    - Sauvegarder la configuration

    - PC1

      - Redemander adresse DHCP (ipconfig /renew)

    - PC2

      - Demander une adresse DHCP en mode Simulation et regarder les messages

Routeur commercial (4331)

Créer le réseau suivant

    - 1 routeur

    - 2 Switch

    - 4 PC en DHCP (PC3, PC4, PC5, PC6)

    - 2 réseaux

      - 192.168.15.0

      - 192.168.30.0

      - Documenter les réseaux avec des zones de couleurs différentes

Configuration des ports (activer port, adresse IP et masque réseau)

    - 0/0/0 : 192.168.15.1

    - 0/0/1 : 192.168.30.1

    - Configuration DHCP et réservation DHCP

      - Non disponible dans l’interface graphique (ligne de commandes seulement)

Déboguer un PC sans Gateway en mode Simulation

    - Message arrête au routeur sans se faire prendre en charge

Serveur DHCP

Configuration IP

    - Adresse IP statique dans le même réseau que le routeur

Service DHCP

    - Modifier serverPool, ne pas créer un nouveau pool

      - Save (ne pas faire Add)

    - Services > DHCP

      - On/Off

      - Default Gateway

      - StartIP Address

      - Subnet Mask

      - Maximum Number of Users

    - Réservation DHCP non disponible sur les serveurs dans Packet Tracer

Plusieurs serveurs DHCP

    - Éviter de faire chevaucher les adresses IP pour éviter les doublons dans le réseau

    - Principal

      - 192.168.1.50 - 192.168.1.149

    - Backup

      - 192.168.1.150 – 192.168.1.249

Utilisation du débogueur avec plusieurs serveurs DHCP (Desktop > DHCP)

Cas d’utilisation des adresses IP

Statiques ou réservation DHCP

    - Hôtes qui doivent être accessible à distance ou à un endroit précis

    - Routeur, serveur, imprimante, etc.

Dynamique

    - Hôtes qui utilisent simplement des éléments du réseau

    - PC, Laptop, etc.

Voir prochain cours avec DNS pour voir les impacts de statique vs dynamique