Cours 10 (3h) – Masques réseaux

# Plan de leçon

## Rappel du cours précédent

- VLAN (Access, Trunk)

- Avec ipconfig /all, le masque réseau du local 255.255.254.0

## Nombres binaires

- Rappel binaire (base 2)

| Base 10 | Binaire | Base 10 | Binaire | Base 10 | Binaire | Base 10 | Binaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 8 | 1000 | 16 | 10000 | 24 | 11000 |
| 1 | 1 | 9 | 1001 | 17 | 10001 | 25 | 11001 |
| 2 | 10 | 10 | 1010 | 18 | 10010 | 26 | 11010 |
| 3 | 11 | 11 | 1011 | 19 | 10011 | 27 | 11011 |
| 4 | 100 | 12 | 1100 | 20 | 10100 | 28 | 11100 |
| 5 | 101 | 13 | 1101 | 21 | 10101 | 29 | 11101 |
| 6 | 110 | 14 | 1110 | 22 | 10110 | 30 | 11110 |
| 7 | 111 | 15 | 1111 | 23 | 10111 | 31 | 11111 |

- Calcul de nombre binaire

  - Entrer le Nombre binaire, sélectionner les lignes Valeur par bit et Total ensuite appuyer sur F9.

| Position | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binaire (Exposant) | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0 |  |
| Binaire (Valeur) | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  |
| Nombre binaire | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| Valeur par bit | 128 | 64 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 |  |
| Total | 205 |  |  |  |  |  |  |  |

- Valeur importante pour IPv4

  - 255 = 1111111 (8 bits) valeur maximale

- Valeur maximale pour IPv4

  - 255.     255.     255.     255

  - 11111111.11111111.11111111.11111111

- Calculateur binaire

  - https://www.calculator.net/binary-calculator.html

### Transformer les nombres suivants en binaire

| Base 10 | Binaire (Base 2) | Base 10 | Binaire (Base 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 10111 | 244 | 11110100 |
| 135 | 10000111 | 86 | 1010110 |
| 47 | 101111 | 173 | 10101101 |
| 117 | 1110101 | 212 | 11010100 |

## Masques réseaux

- Transformer chaque nombre en binaire et séparer par des points

  - Toujours écrire les 8 bits (ex. 00000000 au lieu de simplement 0)

- Validité d’un masque réseau

  - Chaque nombre ne doit pas dépasser 255 afin d’être représentable par 8 bits

  - Bits 1 à partir de la gauche doivent être contigus

    - Valide

      - 11111111.11111111.11100000.00000000

    - Invalide

      - 11110111.11111111.00000111.00001000

      - 00000000.11111111.11100000.00000000

### transformer les masque en binaire et indiquer si le masque est valide

| Masque réseau | Masque en binaire | Est valide ? |
| --- | --- | --- |
| 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | Vrai |
| 255.192.0.0 | 11111111.11000000.00000000.00000000 | Vrai |
| 255.128.255.0 | 11111111.10000000.11111111.00000000 | Faux |
| 224.0.0.0 | 11100000.00000000.00000000.00000000 | Vrai |
| 0.255.248.0 | 00000000.11111111.11111000.00000000 | Faux |
| 255.255.255.254 | 11111111.11111111.11111111.11111110 | Vrai |
| 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 | Faux |
| 255.352.0.0 | 11111111.01100000.00000000.00000000 | Impossible |

## 3 Notations de masques réseaux

- CIDR

  - Notation populaire « humaine » qui indique le nombre de bits 1 en partant de la gauche

  - Utilisation : diagrammes réseaux, expliquer la théorie, discuter entre collègues, etc.

- Binaire

  - Notation utilisée pour faire les calculs d’adresses au niveau de l’ordinateur

  - Utilisation : extraire l’adresse réseau et l’adresse hôte de l’adresse IP

- Masque réseau

  - Notation standard dans les applications et les écrans de configurations réseaux

  - Utilisation : configurer des équipements réseaux

### Remplir les informations manquantes des masques suivants

| CIDR | Binaire | Masque réseau |
| --- | --- | --- |
| /24 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 255.255.255.0 |
| /31 | 11111111.11111111.11111111.11111110 | 255.255.255.254 |
| /23 | 11111111.11111111.11111110.00000000 | 255.255.254.0 |
| /12 | 11111111.11110000.00000000.00000000 | 255.240.0.0 |
| /10 | 11111111.11000000.00000000.00000000 | 255.192.0.0 |
| /19 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | 255.255.224.0 |
| /28 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | 255.255.255.240 |
| /4 | 11110000.00000000.00000000.00000000 | 240.0.0.0 |

## Calculs à l’aide du masque réseau binaire

Voici un exemple des calculs des diverses parties des informations réseau. Il ne sera pas le but du cours de faire ces calculs, car ils sont disponibles par des calculateurs réseaux en ligne.

| Adresse IP (notation CIDR) | 192.168.200.155/17 |
| --- | --- |
| Masque de sous-réseau | La notation CIDR (/17) indique le nombre de bits à partir de la gauche qui font partie du masque réseau et indiquent la partie réseau de l’adresse IP. - Convertir la notation CIDR en binaire /17 = 17 bits pour le masque réseau à partir de la gauche 11111111.11111111.10000000.00000000 - Convertir en décimal chaque nombre binaire séparé par des points 255. 255. 128. 0 |
| Adresse du réseau | - Convertir l’adresse IP en binaire 192.168.200.155 (IP) 11000000.10101000.11001000.10011011 - Faire un ET logique (&) avec le masque réseau en binaire 11000000.10101000.11001000.10011011 (IP) & 11111111.11111111.10000000.00000000 (Masque) =============================================== 11000000.10101000.10000000.00000000 (Réseau) - Convertir en décimal chaque partie séparée par des points 11000000.10101000.10000000.00000000 192. 168. 128. 0 |
| Adresse de l’hôte | - Trouver le Wildcard (inverse) du masque réseau en binaire 11111111.11111111.10000000.00000000 (Masque) 00000000.00000000.01111111.11111111 (Wildcard) - Faire un ET logique (&) avec le Wildcard en binaire 11000000.10101000.11001000.10011011 (IP) & 00000000.00000000.01111111.11111111 (Wildcard) =============================================== 00000000.00000000.01001000.10011011 (Hôte) - Convertir en décimal chaque partie séparée par des points 00000000.00000000.01001000.10011011 0. 0. 72. 155 |

## Outils de calculs réseau

Il existe des outils en ligne capable de faire les différents calculs à partir d’une adresse IP et du masque réseau. Permet de trouver différentes informations sur le réseau : https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html

| Adresses non utilisables 192.168.100.0/24 | Il existe toujours 2 adresses inutilisables par réseau : - Première adresse : adresse du réseau servant à identifier le réseau au complet - Dernière adresse : adresse de broadcast servant à envoyer des messages à l’ensemble du réseau au complet (ex : message DHCP). Adresse réseau : 192.168.100.0/24 Adresse broadcast : 192.168.100.255/24 |
| --- | --- |

### Donner les informations des réseaux

| Addresse IP | 12.55.64.155/24 |
| --- | --- |
| CIDR | /24 |
| Masque de sous-réseau (binaire) | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| Masque de sous-réseau (base 10) | 255.255.255.0 |
| Adresse du réseau | 12.55.64.0 |
| Plage d’adresses des hôtes | 12.55.64.1 - 12.55.64.254 |
| Adresse de broadcast | 12.55.64.255 |
| Nombre d’adresses utilisables | 254 |

| Addresse IP | 115.10.155.203/30 |
| --- | --- |
| CIDR | /30 |
| Masque de sous-réseau (binaire) | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| Masque de sous-réseau (décimal) | 255.255.255.252 |
| Adresse du réseau | 155.10.155.0 |
| Plage d’adresses des hôtes | 155.10.155.201 - 155.10.155.202 |
| Adresse de broadcast | 155.10.155.203 |
| Nombre d’adresses utilisables | 2 |

| Addresse IP | 20.123.54.192/26 |
| --- | --- |
| CIDR | /26 |
| Masque de sous-réseau (binaire) | 11111111.11111111.11111111.11000000 |
| Masque de sous-réseau (décimal) | 255.255.255.192 |
| Adresse du réseau | 20.123.54.192 |
| Plage d’adresses des hôtes | 20.123.54.193 - 20.123.54.254 |
| Adresse de broadcast | 20.123.54.255 |
| Nombre d’adresses utilisables | 62 |

| Addresse IP | 115.123.211.17/20 |
| --- | --- |
| CIDR | /20 |
| Masque de sous-réseau (binaire) |  |
| Masque de sous-réseau (décimal) |  |
| Adresse du réseau |  |
| Plage d’adresses des hôtes |  |
| Adresse de broadcast |  |
| Nombre d’adresses utilisables |  |

### déterminer s’il s’agit d’une adresse d’un réseau, de broadcast ou attribuable à un hôte (host).

Entrer une adresse IP dans le calculateur avec le masque réseau afin d’obtenir les informations des différentes adresses

- Masques divisibles par 8 (ex. /8, /16 et /24)

  - Regarder en haut pour avoir les informations (réseau, broadcast, hôtes)

- Autres masques (ex. /14, /21, /30, etc.)

  - Tous les réseaux possibles apparaissent en bas les informations de chaque réseau

| Adresse IP | Type d’adresse (réseau, broadcast, hôte) |
| --- | --- |
| 192.168.1.0/24 | Réseau |
| 192.168.1.1/24 | Host |
| 192.168.1.254/24 | Host |
| 192.168.1.255/24 | Broadcast |
| 192.168.1.145/24 | Host |

| Adresse IP | Type d’adresse (réseau, broadcast, hôte) |
| --- | --- |
| 72.68.187.25/29 | Host |
| 72.68.187.66/29 | Host |
| 72.68.187.103/29 | Broadcoast |
| 72.68.187.155/29 | Host |
| 72.68.187.176/29 | Réseau |

| Adresse IP | Type d’adresse (réseau, broadcast, hôte) |
| --- | --- |
| 188.97.45.18/30 | Host |
| 188.97.45.67/30 | Broadcast |
| 188.97.45.83/30 | Broadcast |
| 188.97.45.152/30 | Réseau |
| 188.97.45.169/30 | Host |

| Adresse IP | Type d’adresse (réseau, broadcast, hôte) |
| --- | --- |
| 10.105.55.16/12 |  |
| 10.105.16.255/12 |  |
| 10.105.13.255/12 |  |
| 10.105.54.0/12 |  |
| 10.105.64.0/12 |  |

| Adresse IP | Type d’adresse (réseau, broadcast, hôte) |
| --- | --- |
| 17.54.187.224/27 |  |
| 17.54.187.88/27 |  |
| 17.54.187.159/27 |  |
| 17.54.187.245/27 |  |
| 17.54.187.155/27 |  |

## Types d’adresses

- À l’aide des masques réseaux, certains sous-réseaux en IPv4 ont été réservés pour certains usages

- Vérifier dans l’ordre s’il s’agit d’une adresse

  - Locale

    - 3 réseaux réservés pour les réseaux locaux

      - 192.168.0.0/16  ( 192.168.0.0 - 192.168.255.255 )

      - 172.16.0.0/12   ( 172.16.0.0 - 172.31.255.255 )

      - 10.0.0.0/8      ( 10.0.0.0 - 10.255.255.255 )

  - Réservée

    - Autres réseaux réservés pour des usages de réseautique spécifiques

      - Ex. 169.254.0.0/16, 127.0.0.0/8, 0.0.0.0/8, etc.

    - https://en.wikipedia.org/wiki/Reserved_IP_addresses

      - Attention, Internet ou Private veut dire quand même réservé pour usages spécifiques

  - Publiques

    - Autres adresses sont la propriété des ISP ou entreprises privées

      - https://ip-geolocation.whoisxmlapi.com/statistics

      - Cliquer sur un pays pour voir quelle entreprise possède les adresses

    - Utiliser une adresse internet qui appartient à quelqu’un d’autre est passible d’amendes

    - Trouver en ligne le pays d’origine à l’aide d’outils en ligne

      - https://iplocation.io/

### Indiquer le type d’adresse locale, réservée ou Publique avec le pays

| Adresse IP | Type d’adresse (Locale, Réservée ou Publique avec le pays) |
| --- | --- |
| 192.168.0.1 | Locale |
| 203.10.113.254 | Public (Australie) |
| 10.125.17.14 | Locale |
| 178.58.192.168 | Public (Slovenia) |
| 198.51.100.1 | Réservé |
| 192.0.2.1 | Réservé |
| 169.254.145.41 | Réservé |
| 224.114.252.1 | Réservé |
| 8.8.8.8 | Public (USA) |
| 127.0.0.1 | Réservé |
| 220.255.255.255 | Public (Singapore) |
| 240.144.51.1 | Réservé |
| 128.0.0.1 | Public(Netherlands) |
| 198.18.114.1 |  |
| 0.15.171.1 |  |
| 192.88.99.1 |  |
| 172.22.0.1 |  |
| 12.34.56.78 |  |
| 172.34.0.1 |  |
| 150.100.50.25 |  |

## Diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux

Il peut parfois être nécessaire de diviser un réseau (ex. 192.168.100.0/24) en plusieurs sous-réseaux de taille égales afin de réduire le nombre d’adresses et de réseaux inutilisés. Par exemple, si on veut créer 3 ou 4 zones pour héberger quelques serveurs dans des réseaux différents.

Utiliser le tableau suivant pour calculer les bits nécessaires à ajouter au masque réseau selon un nombre de sous-réseaux à créer. Utiliser ensuite le calculateur en ligne pour trouver les informations des sous-réseaux.

| Bits de sous-réseau nécessaires | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de sous-réseaux à créer | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
| Exemples avec un masque /24 | /24 | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 | /31 |
| Nombre adresses total | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 |
| Nombre adresses utilisables (Total - 2) | 254 | 126 | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 | 0 |
| Adresses des sous-réseaux (Calculée avec le nombre d’adresses total par réseau) | .0 | .0 .128 | .0 .64 .128 .192 | .0 .32 .64 .96 .128 .160 .192 .224 | .0 .16 .32 … .208 .224 .240 | .0 .8 .16 … .232 .240 .248 | .0 .4 .8 … .252 | .0 .2 .4 … .250 .252 .254 |

### Diviser chaque réseau en sous-réseaux égaux et indiquer les informations manquantes pour de sous-réseaux seront actuellement créés

- Pour diviser en réseaux de taille égale

  - Trouver un exposant de 2 (1, 2, 4, 8, 16, etc.) supérieur ou égal (ex. 10 => 16)

  - Calculer le nombre de bits nécessaires

    - 16 – 1 = 15 => en binaire 1111 => 4 bits (0000, 0001, 0010, …, 1111)

  - Calculer le nouveau masque (ex. /24 + 4 bits = /28)

| Sous-réseaux à créer | Exposant de 2 supérieur ou égal | Nombre de réseaux non utilisés | Bit de sous-réseau nécessaires | Masque réseau initial | Masque réseau final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 0 | 2 | /24 | /26 |
| 11 | 16 | 5 | 4 | /25 | /29 |
| 6 | 8 | 2 | 3 | /24 | /27 |
| 9 | 16 | 7 | 4 | /27 | /31 |
| 98 | 128 | 30 | 7 | /20 | /27 |
| 117 | 128 | 11 | 7 | /16 | /23 |
| 63 | 64 | 1 | 6 | /22 | /28 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | /12 | /14 |
| 55 | 64 | 9 | 6 | /25 | /31 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | /29 | /31 |
| 65 | 128 | 63 |  | /24 |  |

### Diviser Un réseau de base en plusieurs réseaux de taille égale - 
FLSM (Fixed Length Subnet Mask)

- Même étapes que le numéro précédent, mais ensuite :

  - Entrer l’adresse initiale avec le nouveau masque dans le calculateur en ligne

  - Réseaux créés sont indiqués dans la section en bas avec tous les réseaux

| Adresse du réseau de base | 192.168.100.0/24 |
| --- | --- |
| Nombre de réseaux à créer | 3 |
| Exposant de 2 supérieur ou égal | 4 |
| Nombre de bits nécessaires | 2 |
| Masque sous-réseau (CIDR) | /24 + 2 = /26 |
| Réseaux utilisés | 192.168.100.0/26 192.168.100.64/26 192.168.100.128/26 |
| Réseaux non utilisés | 192.168.100.192/26 |
| Masque réseau (décimal) | 255.255.255.192/26 |
| Nombre d’adresses utilisables par réseau | 62 |

| Adresse du réseau de base | 172.31.192.128/26 |
| --- | --- |
| Nombre de réseaux à créer | 6 |
| Exposant de 2 supérieur ou égal | 8 |
| Nombre de bits nécessaires | 3 |
| Masque sous-réseau (CIDR) | /26 + 2 = 29 |
| Réseaux utilisés | 172.31.192.128/29 172.31.192.136/29 172.31.192.144/29 172.31.192.152/29 172.31.192.160/29 172.31.192.168/29 |
| Réseaux non utilisés | 172.31.192.176/29 172.31.192.184/29 |
| Masque réseau (décimal) | 255.255.255.248 |
| Nombre d’adresses utilisables par réseau | 6 |

| Adresse du réseau de base | 192.168.88.0/24 |
| --- | --- |
| Nombre de réseaux à créer | 5 |
| Exposant de 2 supérieur ou égal | 8 |
| Nombre de bits nécessaires | 3 |
| Masque sous-réseau (CIDR) | /24 + 3 = 27 |
| Réseaux utilisés | 192.168.88.0/27 192.168.88.32/27 192.168.88.64 192.168.88.96/27 192.168.88.128/26 |
| Réseaux non utilisés | 192.168.88.160/26 192.168.88.192/26 192.168.88.224/26 |
| Masque réseau (décimal) | 255.255.255.224 |
| Nombre d’adresses utilisables par réseau | 30 |

| Adresse du réseau de base | 192.168.140.176/26 |
| --- | --- |
| Nombre de réseaux à créer | 3 |
| Exposant de 2 supérieur ou égal |  |
| Nombre de bits nécessaires |  |
| Masque sous-réseau (CIDR) |  |
| Réseaux utilisés |  |
| Réseaux non utilisés |  |
| Masque réseau (décimal) |  |
| Nombre d’adresses utilisables par réseau |  |

| Adresse du réseau de base | 172.18.188.0/24 |
| --- | --- |
| Nombre de réseaux à créer | 13 |
| Exposant de 2 supérieur ou égal |  |
| Nombre de bits nécessaires |  |
| Masque sous-réseau (CIDR) |  |
| Réseaux utilisés |  |
| Réseaux non utilisés |  |
| Masque réseau (Décimal) |  |
| Nombre d’adresses utilisables par réseau |  |

| Adresse du réseau de base | 10.154.115.96/27 |
| --- | --- |
| Nombre de réseaux à créer | 5 |
| Exposant de 2 supérieur ou égal |  |
| Nombre de bits nécessaires |  |
| Masque sous-réseau (CIDR) |  |
| Réseaux utilisés |  |
| Réseaux non utilisés |  |
| Masque réseau (décimal) |  |
| Nombre d’adresses utilisables par réseau |  |

### Diviser un réseau en plusieurs réseaux de tailles différentes selon un nombre d’hôtes – VLSM (variable Length Subnet Mask)

(Pas à l’examen) Il arriver parfois d’avoir à diviser un réseau en parties non égales, car le nombre d’hôtes varie d’un réseau à l’autre. Pour diviser une adresse, on peut donc créer plusieurs sous-réseaux avec des masques différents selon le nombre d’hôtes requis.

- Trier les hôtes requis en ordre décroissant afin de rendre plus simple la création des réseaux

- Trouver le nombre d’adresses nécessaires

  - Total = Hôtes + 1 (pour le réseau) + 1 (pour le broadcast)

- Masques réseaux

  - Utiliser le tableau afin de trouver le plus petit masque réseau pouvant contenir le nombre d’adresses utilisables

  - Un nombre d’hôtes (ex. 30, 31, 32) forcent à utiliser un masque réseau autre que /24

- Réseaux

  - Dans le calculateur de sous-réseaux

    - Utiliser adresse du réseau de base avec le masque du réseau à créer (ex. /25)

  - Trouver en bas dans les différents réseaux à utiliser

    - Adresse du début de chaque réseau

      - Réseau 1 : adresse réseau de base (ex. 192.168.100.0)

      - Réseau 2 : adresse de fin du Réseau 1 + 1

      - Réseau 3 : adresse de fin du Réseau 2 + 1

      - Etc.

    - Adresse de fin du réseau (début du prochain réseau)

      - Ex. Réseau 1 : /25 est 128 adresses, 192.168.100.0 + 128 = 192.168.100.128

      - Ex. Réseau 2 : /26 est 64 adresses, 192.168.100.128 + 64 = 192.168.100.192

      - Etc.

  - Note : Si le masque de réseau change, mettre à jour le masque du calculateur avant de trouver les informations du prochain réseau

| Adresse du réseau de base | 192.168.100.0/24 |
| --- | --- |
| Nombre d’hôtes par réseau | 5 21 115 7 |
| Triés décroissants |  |
| Nombre d’adresses nécessaires |  |
| Masque de chaque réseau (CIDR) |  |
| Nombre d’hôtes non utilisés par réseau |  |
| Réseaux utilisés |  |
| Adresses d’hôtes utilisées par réseau |  |
| Adresses restantes non utilisées |  |

| Adresse du réseau de base | 172.18.155.0/24 |
| --- | --- |
| Nombre d’hôtes par réseau | 25 3 31 44 6 |
| Triés décroissants |  |
| Nombre d’adresses nécessaires |  |
| Masque de chaque réseau (CIDR) |  |
| Nombre d’hôtes non utilisés par réseau |  |
| Réseaux utilisés |  |
| Adresses d’hôtes utilisées par réseau |  |
| Adresses restantes non utilisées |  |

| Adresse du réseau de base | 10.44.188.0/24 |
| --- | --- |
| Nombre d’hôtes par réseau | 88 11 17 28 3 12 5 |
| Triés décroissants |  |
| Nombre d’adresses nécessaires |  |
| Masque de chaque réseau (CIDR) |  |
| Nombre d’hôtes non utilisés par réseau |  |
| Réseaux utilisés |  |
| Adresses d’hôtes utilisées par réseau |  |
| Adresses restantes non utilisées |  |

# Devoir

- Terminer les exercices

- Remettre le TP1 avant la fin de la journée