Cours 03 (2h) – DHCP

# Exercice

- Documenter les configurations réseau

  - Adresses statiques (ex. 192.168.10.100)

  - Réservations DHCP (ex. Réservation DHCP 192.168.10.100)

  - DHCP (pas besoin de documenter)

- Utiliser les port GigagbitEthernet pour les équipements à plusieurs connexions (routeurs, switch)

- Copier-coller les équipements copie aussi les configurations

  - Ex. adresse IP (statiques, DHCP), services (web, DHCP), etc.

- Sauvegarder régulièrement (Ctrl+S)

## Réseau 1 – Maison

- Enregistrer un fichier Packet Tracer dans votre OneDrive :

  - cours03_exercice_01.pkt

- Ajouter au réseau :

| Nom | Connexion | Adresse IP |
| --- | --- | --- |
| Router0 (Home Router) |  | 192.168.50.1 |
| Switch0 (2960) | Router0 |  |
| Switch1 (2960) | Router0 |  |
| PC0 | Switch0 | 192.168.50.150 |
| PC1 | Switch0 | Réservation DHCP 192.168.50.10 |
| PC2 | Switch0 | DHCP |
| PC3 | Switch0 | DHCP |
| PC4 | Switch0 | 192.168.50.250 |
| ServerWeb1 (http et https) | Switch0 | 192.168.50.5 |
| PC5 | Switch1 | 192.168.10.151 |
| PC6 | Switch1 | DHCP |
| PC7 | Switch1 | DHCP |
| Printer0 | Switch1 | Réservation DHCP 192.168.50.11 |
| ServerWeb2 (http et https) | Switch1 | 192.168.50.6 |
| ServerWeb3 (http et https) | Switch1 | Réservation DHCP 192.168.50.13 |

### COnfigurations

- Router0

  - Doit offrir les adresses IP par DHCP : 192.168.50.10 – 192.168.50.29

### Débogage

- Vérifier que chaque équipement peut communiquer entre eux :

  - Utiliser ping ou bouton "Add Simple PDU" pour vérifier les communications entres les éléments

    - Sauf PC5 qui n’est pas dans le bon réseau et n’a donc pas accès au routeur

  - Accéder aux serveurs web à partir d’un PC avec le Web Browser

## Réseau 2 – Commercial

### Partie 1

- Enregistrer un fichier Packet Tracer dans votre OneDrive :

  - cours03_exercice_02.pkt

- Ajouter au réseau :

| Nom | Connexion | Addresse IP |
| --- | --- | --- |
| Router0 (4331) |  | Port 0/0/0 : 192.168.30.1 Port 0/0/1 : 192.168.60.1 |
| Switch0 (2960) | Router0 0/0/0 |  |
| Switch1 (2960) | Switch0 |  |
| Switch2 (2960) | Switch1 |  |
| Switch3 (2960) | Routeur 0/0/1 |  |
| PC0 | Switch0 | DHCP |
| PC1 | Switch0 | DHCP |
| PC2 | Switch0 | DHCP |
| PC3 | Switch0 | DHCP |
| ServeurWeb0 (http et https) | Switch0 | 192.168.30.11 |
| PC4 | Switch1 | 192.168.100.30 |
| PC5 | Switch1 | DHCP |
| PC6 | Switch1 | DHCP |
| PC7 | Switch1 | DHCP |
| ServeurWeb1 (https) | Switch2 | 192.168.30.12 |
| ServeurDHCPPrincipal | Switch2 | 192.168.30.2 |
| ServeurDHCPSecondaire | Switch2 | 192.168.30.3 |
| PC8 | Switch3 | 192.168.60.250 |
| PC9 | Switch3 | DHCP |
| ServeurWeb2 (https) | Switch3 | 192.168.60.13 |
| ServerDHCPSwitch3 | Switch3 | 192.168.60.2 |

### Configurations

- Les serveurs DHCP doivent offrir les adresses IP suivantes :

  - Principal	: 192.168.30.20 – 192.168.30.149

  - Secondaire 	: 192.168.30.150 – 192.168.30.249

  - Switch3 	: 192.168.60.50 – 192.168.60.199

### Débogage

- Vérifier que chaque équipement peut communiquer entre eux :

  - Utiliser la commande ping ou le bouton "Add Simple PDU" pour vérifier les communications entres les éléments

    - Sauf le PC4 qui n’est pas dans le bon réseau

  - Accéder aux serveurs web à partir d’un PC avec le Web Browser

# Devoir

- Terminer l’exercice et le remettre sur Léa pour la fin du prochain cours