Cours 04 (3h) – DNS

# Exercice

- Enregistrer un fichier Packet Tracer dans votre OneDrive :

  - cours04_exercice.pkt

- Documenter sous chaque élément du réseau

  - Adresse IP statique

  - Entrée DNS (A Record, CNAME)

- Ajouter au réseau :

| Nom | Connexion | Adresse IP | Entrées DNS |
| --- | --- | --- | --- |
| Router (4331) |  | 0/0/0 : 192.168.115.1 0/0/1 : 192.168.127.1 0/0/2 : 192.168.184.1 Ajouter un port GLC-TE |  |
| Switch0 (2960) | Router 0/0/0 |  |  |
| Switch1 (2960) | Router 0/0/1 |  |  |
| Switch2 (2960) | Router 0/0/2 |  |  |
| PC0 | Switch0 | 192.168.115.20 | pc0 |
| PC1 | Switch0 | DHCP |  |
| PC2 | Switch0 | DHCP |  |
| PC3 | Switch1 | 192.168.127.20 | pc3 |
| PC4 | Switch1 | DHCP |  |
| PC5 | Switch1 | DHCP |  |
| Printer0 | Switch0 | 192.168.115.250 | printer0.cstj.qc.ca printer0 (CNAME) |
| Printer1 | Switch1 | 192.168.127.250 | printer1.cstj.qc.ca printer1 (CNAME) |
| ServerWeb1 (https) | Switch0 | 192.168.115.10 | cstj.qc.ca 420.cstj.qc.ca (CNAME) omnivox.cstj.qc.ca (CNAME) |
| ServerWeb2 (http et https) | Switch2 | 192.168.184.10 | ServeurDNS1 intranet.cstj.qc.ca (NS vers le ServeurDNS2)*** intranet (CNAME) ServeurDNS2 intranet.cstj.qc.ca |
| ServerDHCP1 | Switch0 | 192.168.115.2 | dhcp115.cstj.qc.ca |
| ServerDHCP2 | Switch1 | 192.168.127.2 | ServeurDNS1 dhcp127.cstj.qc.ca (NS vers le ServeurDNS2)*** ServeurDNS2 dhcp127.cstj.qc.ca |
| ServerDNS1 | Switch2 | 192.168.184.3 | dns1.cstj.qc.ca |
| ServerDNS2 | Switch2 | 192.168.184.4 | dns2.cstj.qc.ca |

*** Les entrées NS doivent pointer comme un CNAME sur une entrée A Record, il n’est pas possible de pointer directement vers l’adresse IP du ServeurDNS2 (192.168.184.4). 

Il faut créer une entrée A Record dns2.cstj.qc.ca vers l’adresse du ServeurDNS2 (192.168.184.4) et l’entrée NS pointe ensuite sur le A Record (dns2.cstj.qc.ca) pour que l’entrée soit fonctionnelle.

Bien tester avec des nslookup les entrées NS.

### Configurations

- Configurer les serveurs DHCP pour fournir les adresses suivantes :

  - ServeurDHCP1	: 192.168.115.30 - 249

  - ServeurDHCP2	: 192.168.127.30 – 249

- Configurer les entrées DNS des serveurs DNS :

  - ServeurDNS1 	: Toutes les entrées y compris une entrée SOA

  - ServeurDNS2 	: 2 entrées seulement (Web 2 et DHCP 2) et une entrée SOA

  - SOA (Start of Authority)

    - Name 	: cstj.qc.ca

    - Primary Server Name	:

      - dns1.cstj.qc.ca (ServeurDNS1)

      - dns2.cstj.qc.ca (ServeurDNS2)

    - Mail Box	: Votre courriel (ex : 12345678@cstj.qc.ca)

    - Minimum TTL	: 11200

    - Refresh Time	: 86400

    - Retry Time	: 7200

    - Expiry Time	: 4000000

### Débogage

- Vérifier avec votre souris sur chaque équipement que tous les équipements ont :

  - Adresse du routeur comme passerelle par défaut (Default Gateway)

  - Adresse du ServeurDNS1 comme serveur DNS (DNS Server)

    - Même le ServeurDNS2, car la plupart des entrées sont dans le serveur 1 !

- Vérifier que tous les équipements peuvent communiquer entre eux avec ping (Add Simple PDU)

- Vérifier avec un PC qu’il est possible d’utiliser chaque entrée DNS avec nslookup

  - Ex. nslookup printer0.cstj.qc.ca

# Devoir

- Terminer l’exercice et le remettre sur Léa pour la fin du prochain cours