Guide Étape par Étape

Configuration DNS - Exercice Cours 04

## Objectif de l'exercice

Configurer deux serveurs DNS (ServeurDNS1 et ServeurDNS2) dans Packet Tracer pour permettre la résolution de noms de domaine pour tous les équipements du réseau.

# PARTIE 1 : PRÉPARATION

## Étape 1 : Ouvrir le fichier

Ouvre Packet Tracer

Ouvre le fichier cours04_dns_base.pkt (disponible sur Teams)

Enregistre-le immédiatement sous le nom cours04_exercice.pkt dans ton OneDrive

## Étape 2 : Vérifier la configuration DHCP (déjà faite)

✓ Vérifie que tu as bien configuré :

ServeurDHCP1 : plage 192.168.115.30 - 249

ServeurDHCP2 : plage 192.168.127.30 - 249

# PARTIE 2 : CONFIGURATION SERVEUR DNS1

Important : Le ServeurDNS1 contiendra TOUTES les entrées DNS du réseau.

## Étape 3 : Configurer l'IP statique du ServeurDNS1

Clique sur ServeurDNS1

Va dans l'onglet Desktop > IP Configuration

Configure en mode Static (IP statique)

Entre les informations suivantes (selon ton schéma réseau) :

IP Address : (exemple : 192.168.X.Y)

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : (adresse du routeur de ton réseau)

DNS Server : (laisse vide pour l'instant)

Note cette adresse IP - tu en auras besoin !

## Étape 4 : Activer le service DNS sur ServeurDNS1

Toujours sur ServeurDNS1, va dans l'onglet Services

Clique sur DNS dans le menu de gauche

Active le service DNS en cliquant sur le bouton ON

## Étape 5 : Créer les entrées A Record sur ServeurDNS1

Les A Record associent un nom de domaine à une adresse IP.

Pour chaque équipement du réseau, crée une entrée A Record :

Dans la section Resource Records, sélectionne A Record

Entre le nom de domaine dans le champ Name

Entre l'adresse IP dans le champ Address

Clique sur Add

Liste des entrées A Record à créer :

| Nom de domaine | Adresse IP (selon ton schéma) |
| --- | --- |
| dns1.cstj.qc.ca | Adresse IP de ServeurDNS1 |
| dns2.cstj.qc.ca | 192.168.184.4 |
| web1.cstj.qc.ca | Adresse IP du serveur Web 1 |
| web2.cstj.qc.ca | Adresse IP du serveur Web 2 |
| dhcp1.cstj.qc.ca | Adresse IP de ServeurDHCP1 |
| dhcp2.cstj.qc.ca | Adresse IP de ServeurDHCP2 |
| printer0.cstj.qc.ca | Adresse IP de Printer 0 |

## Étape 6 : Créer l'entrée SOA sur ServeurDNS1

L'entrée SOA (Start of Authority) contient les informations administratives du domaine.

Toujours dans Services > DNS, sélectionne SOA dans Resource Records

Entre les valeurs suivantes :

| Name | cstj.qc.ca |
| --- | --- |
| Primary Server Name | dns1.cstj.qc.ca |
| Mail Box | Ton courriel (ex: 12345678@cstj.qc.ca) |
| Minimum TTL | 11200 |
| Refresh Time | 86400 |
| Retry Time | 7200 |
| Expiry Time | 4000000 |

Clique sur Add

## Étape 7 : Créer les entrées NS sur ServeurDNS1

⚠️ ATTENTION : Les entrées NS doivent pointer vers un nom de domaine (A Record), PAS directement vers une adresse IP !

Puisque ServeurDNS2 contient 2 entrées (web2 et dhcp2), tu dois créer des entrées NS pour rediriger les demandes vers ServeurDNS2.

D'abord, assure-toi d'avoir créé l'entrée A Record dns2.cstj.qc.ca qui pointe vers l'adresse IP de ServeurDNS2

Ensuite, sélectionne NS dans Resource Records

Crée les entrées NS suivantes :

Name : web2.cstj.qc.ca  |  Name Server : dns2.cstj.qc.ca

Name : dhcp2.cstj.qc.ca  |  Name Server : dns2.cstj.qc.ca

Clique sur Add pour chaque entrée

# PARTIE 3 : CONFIGURATION SERVEUR DNS2

Important : Le ServeurDNS2 contiendra seulement 2 entrées : web2 et dhcp2.

## Étape 8 : Configurer l'IP statique du ServeurDNS2

Clique sur ServeurDNS2

Va dans Desktop > IP Configuration

Configure en Static avec :

IP Address : 192.168.184.4

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : (adresse du routeur)

DNS Server : (adresse du ServeurDNS1 - IMPORTANT !)

## Étape 9 : Activer le service DNS sur ServeurDNS2

Va dans Services > DNS

Active le service DNS (ON)

## Étape 10 : Créer les 2 entrées A Record sur ServeurDNS2

Sélectionne A Record

Crée les 2 entrées suivantes :

web2.cstj.qc.ca → adresse IP du serveur Web 2

dhcp2.cstj.qc.ca → adresse IP du ServeurDHCP2

## Étape 11 : Créer l'entrée SOA sur ServeurDNS2

Sélectionne SOA

Entre les mêmes valeurs que ServeurDNS1, SAUF :

| Name | cstj.qc.ca |
| --- | --- |
| Primary Server Name | dns2.cstj.qc.ca |
| Mail Box | Ton courriel |
| Minimum TTL | 11200 |
| Refresh Time | 86400 |
| Retry Time | 7200 |
| Expiry Time | 4000000 |

# PARTIE 4 : CONFIGURATION DES ÉQUIPEMENTS

## Étape 12 : Configurer TOUS les équipements

⚠️ TRÈS IMPORTANT : TOUS les équipements (PC, serveurs, imprimantes, même ServeurDNS2) doivent avoir :

Default Gateway : adresse du routeur de leur réseau

DNS Server : adresse du ServeurDNS1 (pas DNS2 !)

Pour chaque équipement :

Clique sur l'équipement

Va dans Desktop > IP Configuration

Vérifie/configure Default Gateway et DNS Server

# PARTIE 5 : TESTS ET DÉBOGAGE

## Étape 13 : Tester la connectivité avec ping

Clique sur l'onglet Simulation (en bas à droite)

Clique sur Add Simple PDU

Teste la communication entre différents équipements

Vérifie que tous les paquets arrivent à destination (Successful)

## Étape 14 : Tester la résolution DNS avec nslookup

Clique sur un PC

Va dans Desktop > Command Prompt

Teste chaque entrée DNS avec la commande nslookup :

nslookup printer0.cstj.qc.ca

nslookup web1.cstj.qc.ca

nslookup dhcp2.cstj.qc.ca

nslookup dns2.cstj.qc.ca

Vérifie que chaque commande retourne la bonne adresse IP

## Étape 15 : Résolution de problèmes courants

Si nslookup ne fonctionne pas :

Problème 1 : "DNS request timed out"

→ Vérifie que l'adresse DNS Server de l'équipement pointe vers ServeurDNS1

Problème 2 : "Non-existent domain"

→ L'entrée DNS n'existe pas ou le nom est mal écrit

Problème 3 : Pour les entrées NS (web2, dhcp2)

→ Vérifie que dns2.cstj.qc.ca existe comme A Record sur DNS1

→ Vérifie que l'entrée NS pointe vers dns2.cstj.qc.ca (pas l'IP !)

# PARTIE 6 : DOCUMENTATION ET REMISE

## Étape 16 : Documenter le réseau

Pour CHAQUE équipement du réseau, ajoute une étiquette sous l'équipement

Indique :

Son adresse IP statique

Son entrée DNS (ex: printer0.cstj.qc.ca)

Type d'entrée (A Record, CNAME, NS, etc.)

## Étape 17 : Vérification finale

Checklist finale :

☐ Tous les équipements ont une adresse IP (statique ou DHCP)

☐ Tous les équipements ont le bon Default Gateway

☐ Tous les équipements ont ServeurDNS1 comme DNS Server

☐ ServeurDNS1 contient TOUTES les entrées A Record

☐ ServeurDNS1 contient les entrées NS pour web2 et dhcp2

☐ ServeurDNS1 a une entrée SOA

☐ ServeurDNS2 contient seulement web2 et dhcp2 (A Record)

☐ ServeurDNS2 a une entrée SOA

☐ Tous les nslookup fonctionnent correctement

☐ Tous les ping fonctionnent entre équipements

☐ Le réseau est documenté (étiquettes sous chaque équipement)

## Étape 18 : Enregistrer et remettre

Enregistre ton fichier : cours04_exercice.pkt

Assure-toi que le fichier est dans ton OneDrive

Remets le fichier sur Léa avant la fin du prochain cours

# AIDE-MÉMOIRE RAPIDE

Rappel des configurations DNS :

| Élément | ServeurDNS1 | ServeurDNS2 |
| --- | --- | --- |
| A Record | TOUTES les entrées | Seulement web2 et dhcp2 |
| NS Record | web2 et dhcp2 → dns2.cstj.qc.ca | Aucune |
| SOA | Primary: dns1.cstj.qc.ca | Primary: dns2.cstj.qc.ca |
| DNS Server | (vide) | Adresse de DNS1 |

Bon travail ! 🎯