Cours 05 (2h) – Réseaux sans fil

# Exercice

- Effectuer l’ensemble des réseaux suivants dans le même fichier Packet Tracer

  - cours05_exercice.pkt

- Truc

  - Connecter un équipement au réseau avec la bonne configuration sans fil puis le dupliquer

### Réseau 1

- Ajouter au réseau :

| Nom | Connexion | Adresse IP |
| --- | --- | --- |
| Router0 (HomeRouter) |  | 192.168.40.1 |
| Switch0 | Router0 |  |
| PC0 | Switch0 | 192.168.40.15 |
| PC1 | Switch0 | DHCP |
| PC2 | Router0 (sans fil) | DHCP |
| Laptop0 | Router0 (sans fil) | 192.168.40.18 |
| Laptop1 | Router0 (sans fil) | DHCP |
| SmartPhone0 | Router0 (sans fil) | DHCP |
| SmartPhone1 | Router0 (sans fil) | DHCP |
| Tablet0 | Router0 (sans fil) | DHCP |
| Printer0 | Router0 (sans fil) | Réservation DHCP 192.168.40.150 |
| PS5 (Generic Wireless) | Router0 (sans fil) | Réservation DHCP 192.168.40.230 |

#### Configurations

- Configurer le routeur

  - Adresses DHCP : 192.168.40.20 – 249

  - Configurer le réseau sans fil 2.4GHz

    - votre-nom

    - Canal : 2

    - Mot de passe WPA2 : h3L4D398uFHd6vp4

  - Désactiver le réseau sans fil 5GHz - 1

  - Désactiver le réseau sans fil 5GHz - 2

- Vérifier que tous les équipements peuvent communiquer entre eux avec ping (Add Simple PDU).

### Réseau 2

- Ajouter au réseau :

| Nom | Connexion | Adresse IP |
| --- | --- | --- |
| Router1 (HomeRouter) |  | 192.168.60.1 |
| Switch1 | Router |  |
| PC2 | Switch1 | DHCP |
| PC3 | Switch1 | DHCP |
| Laptop2 | info-2.4 | DHCP |
| Laptop3 | info-5 | DHCP |
| SmartPhone2 | info-2.4 | DHCP |
| SmartPhone3 | info-5 | DHCP |
| Tablet1 | info-2.4 | DHCP |
| Printer1 | info-2.4 | Réservation DHCP 192.168.60.85 |
| XBOX (Generic Wireless) | info-5 | Réservation DHCP 192.168.60.195 |
| ServeurWeb0 | Switch1 | 192.168.60.25 |

### Configurations

- Configurer le routeur

  - Adresses DHCP : 192.168.60.80 – 199

  - Configurer le réseau sans fil 2.4GHz :

    - info-2.4

      - Cacher le SSID

    - Canal : 4

    - Mot de passe WPA2 : (16+ caractères sécuritaire)

  - Configurer le réseau sans fil 5GHz - 1:

    - info-5

      - Cacher le SSID

    - Canal : 48

    - Mot de passe WPA2 : (16+ caractères sécuritaire)

  - Désactiver le réseau sans fil 5GHz – 2

  - Utiliser des mots de passe différents

- Vérifier que tous les équipements peuvent communiquer entre eux avec ping (Add Simple PDU).

### Réseau 3

- Ajouter au réseau :

| Nom | Connexion | Adresse IP | Entrée DNS |
| --- | --- | --- | --- |
| Router2 (4331) |  | 0/0/0 : 192.168.80.1 0/0/1 : 192.168.100.1 |  |
| Switch2 | Router 0/0/0 |  |  |
| AP-PT0 | Switch2 |  |  |
| AP-PT1 | Switch2 |  |  |
| PC4 | Switch2 | DHCP |  |
| ServeurDHCP80 | Switch2 | 192.168.80.2 | dhcp80 (CNAME) dhcp80.cstj.com |
| Switch3 | Router 0/0/1 |  |  |
| AP-PT2 | Switch3 |  |  |
| PC5 | Switch3 | DHCP |  |
| ServeurDHCP100 | Switch3 | 192.168.100.2 | dhcp100 (CNAME) dhcp100.cstj.com |
| ServeurDNS | Switch3 | 192.168.100.10 | dns |
| Laptop4 | cstj-0 | DHCP |  |
| Laptop5 | cstj-1 | DHCP |  |
| Laptop6 | cstj-2 | DHCP |  |
| SmartPhone4 | cstj-0 | DHCP |  |
| SmartPhone5 | cstj-1 | DHCP |  |
| Tablet2 | cstj-2 | DHCP |  |

### Configurations

- ServeurDHCP80

  - Adresses DHCP 	: 192.168.80.40 – 89		(Calcul = 89 – 40 + 1)

- ServeurDHCP100

  - Adresses DHCP 	: 192.168.100.35 – 74		(Calcul = 74 – 35 + 1)

- AP-PT0

  - Configurer le réseau sans fil

    - cstj-0

    - Canal : 3

    - Mot de passe WPA2 : (16+ caractères sécuritaire)

      - Utiliser le même mot de passe pour tous les Access Points

- AP-PT1

  - Configurer le réseau sans fil

    - cstj-1

    - Canal : 5

    - Mot de passe WPA2 : (16+ caractères sécuritaire)

- AP-PT2

  - Configurer le réseau sans fil

    - cstj-2

    - Canal : 7

    - Mot de passe WPA2 : (16+ caractères sécuritaire)

- Vérifier que tous les équipements peuvent communiquer entre eux avec ping (Add Simple PDU).

# Devoir

- Terminer l’exercice et le remettre sur Léa pour la fin du prochain cours

- Pour le plaisir, vous pouvez apprendre Wireshark : https://www.wireshark.org/docs/