Cours 06 (3h) – Meraki et WLC

# Exercice

- Effectuer l’ensemble des réseaux suivants dans le même fichier Packet Tracer :

  - cours06_exercice.pkt

- Faire au choix l’exercice 1 (Meraki) ou l’exercice 2 (WLC)

  - Note : vérifier si l’exercice 1 (Meraki) est fonctionnel dans Packet Tracer 9.0.0

## Exercice 1

### Documentation – Serveur Meraki et points d’accès MERAKI-MX65W

Ajouter un seul Serveur Meraki (Meraki Server) avec une adresse statique

Adresse IP : 		192.168.10.10		255.255.255.0

Gateway et DNS : 	192.168.10.1		192.168...

Pour chaque point d’accès Meraki (Meraki-MX65W)

Connecter le câble d’alimentation (MERAKI-POWER-ADAPTER)

Conserver le Serial Number dans une note sous l’équipement

    - Config > Serial Number

      - ex. KLP2-M763-UK66

Ajouter un PC dans le port Ethernet 11/12 du point d’accès

    - Adresse statique même réseau que Meraki-MX65W 192.168.0.1

      - 192.168.0.100

      - 255.255.255.0

    - Ouvrir une page internet et se connecter au point d’accès

      - http://192.168.0.1

      - User Name	: ex. # (Serial Number du MX65W)

      - Password 	: (vide)

    - Connection > Security Appliance details

      - Conserver le Hardware address du point d’accès dans la note

    - Configure

      - Configurer une adresse statique pour le port Internet 1

        - Address 	: 192.168.10.11 (différent du serveur)

        - Netmask 	: 255.255.255.0

        - ...

    - Cliquer sur Save

Configurer le Serveur Meraki

Ajouter un PC dans le même réseau

    - DHCP ou adresse statique (ex. 192.168.10.100)

Ouvrir une page internet du Server Meraki

    - https://192.168.10.10

    - http : n’existe pas pour le Server Meraki et affiche Server Reset Connection

Create an account

    - Créer un compte avec vos informations

      - Mot de passe sécuritaire

    - Noter les informations du compte dans la note sous le serveur

Create a network

    - Setup network

      - Créer un réseau afin de contenir les différents points d’accès

        - Network name : CSTJ

        - Cliquer sur Create network

    - Select devices from inventory

      - Ajouter un à un les points d’accès au réseau créé afin qu’ils soient gérés par le serveur Meraki

        - Serial Number	: ex. KLP2-M763-UK66

        - Mac address		: ex. 00:0C:CF:69:AE:93

        - Network		: CSTJ (Network name exact)

      - Cliquer sur Add devices

      - Connecter le point d’accès au réseau avec le port Internet 1

View all networks

    - Vérifier que les informations sont correctes

    - Attention : il n’est pas possible de supprimer des entrées dans Packet Tracer

Security Appliance > Wireless Settings

    - Configurer le réseau sans fil (ex. cstjwifi)

    - Attention : ne pas utiliser de caractères spéciaux dans le SSID (ex. -_!$%?&*</,.)

### Réseau 1 (Meraki)

- ATTENTION POTENTIELLEMENT NON FONCTIONNEL DANS PACKET TRACER 8.2.2

- Ajouter les équipements au réseau :

| Nom | Connexion | Adresse IP | Entrée DNS |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 (4331) |  | 0/0/0 : 192.168.115.1 0/0/1 : 192.168.127.1 |  |
| Switch0 | Router 0/0/0 |  |  |
| MerakiServer | Switch0 | 192.168.115.5 | meraki (CNAME) meraki.amazon.com |
| Meraki0 (MX65W) | Switch0 | 192.168.115.6 |  |
| Meraki1 (MX65W) | Switch0 | 192.168.115.7 |  |
| Switch1 | Router 0/0/1 |  |  |
| Meraki2 (MX65W) | Switch1 | 192.168.127.5 |  |
| ServerDNS | Switch1 | 192.168.127.4 |  |
| Laptop0 | Meraki0 | DHCP |  |
| Laptop1 | Meraki1 | DHCP |  |
| Laptop2 | Meraki2 | DHCP |  |

### Configurations

- Documentation

  - Documenter les adresses, les réseaux et les mots de passe

- Physique

  - Créer un Rack par Meraki MX65W afin de connecter les Laptop au bon point d’accès

  - Ajouter des PC de technicien au besoin avec des adresses statiques

- MerakiServer

  - Réseau : amazon

  - Réseau sans fil : amzwifi

- Vérifier que tous les équipements

  - Adresse du routeur comme passerelle par défaut (Default Gateway)

  - Adresse du ServerDNS comme serveur DNS (DNS Server)

  - Peuvent communiquer entre eux avec ping (Add Simple PDU)

    - Sauf les Laptop qui seront dans le réseau 192.168.0.0

- Vérifier vos entrées DNS avec nslookup.

## Exercice 2

### DOcumentation - Contrôleur de point d’accès sans fil (WLC-3504) et Light Weight ACCESS POints (LAP-PT)

Documentation

https://www.youtube.com/watch?v=HZQpydTSvxU

Ajouter un contrôleur de point d’accès (WLC-3504)

Contrôleur agit temporairement de serveur DHCP jusqu’à la configuration initiale

Remplacer par un serveur DHCP après la configuration initiale

Ajouter un PC

Connecter dans le port GigabitEthernet 1 du WLC

Mettre le PC en DHCP pour obtenir une adresse du réseau management du contrôleur WLC

    - Ex. 192.168.1.3

Sur le PC, ouvrir une page web avec l’adresse management du contrôleur WLC

http://192.168.1.1

Créer un compte

    - Noter les informations dans la note sous le contrôleur

Configurer l’adresse réseau du contrôleur

    - System Name			: ex. WLC20

    - Management IP Address	: 192.168.20.15

    - Subnet Mask			: 255.255.255.0

    - Default Gateway		: 192.168.20.1

Configurer le réseau sans fil à envoyer aux points d’accès

    - Noter les informations dans la note sous le contrôleur

Fermer la page web http://192.168.1.1

Attendre le redémarrage du contrôleur

    - DHCP est maintenant non disponible

Connecter une Switch au port GigabitEthernet 1

Attention !

    - Seul le port GigabitEthernet 1 peut envoyer les configurations aux points d’accès

Ajouter un serveur DHCP à la Switch, car le DHCP du WLC n’existe plus une fois configuré

    - Adresse IP	 	: 192.168.20.2

    - Masque 		: 255.255.255.0

    - Gateway		: 192.168.20.1 (pas le WLC)

    - DNS			: ...

    - Adresses DHCP	: 192.168.20.20 – 250

Ajouter des Light Weight Access Point (LAP-PT) à la Switch

    - Connecter le cable d’alimentation (ACCESS_POINT_POWER_ADAPTER)

Connecter le PC à la Switch

    - Refaire une demande DHCP

    - Ouvrir une page web avec l’adresse Management du contrôleur WLC

      - https://192.168.20.15

      - http : n’existe plus après la configuration du WLC et affiche 
Server Reset Connection

Fast-forward et vérifier que les Light Weight Access Point obtiennent la configuration du WLC

Connecter au moins un hôte sans fil (ex. Smartphone) à chaque point d’accès

Connecter le port GigabitEthernet 2 du contrôleur WLC au reste du réseau

### Réseau 2 (WLC)

- Ajouter les équipements au réseau :

| Nom | Connexion | Adresse IP | Entrée DNS |
| --- | --- | --- | --- |
| Router1 (4331) |  | 0/0/0 : 192.168.188.1 0/0/1 : 192.168.201.1 |  |
| WLC188 (WLC-3504) | Router 0/0/0 | 192.168.188.3 | wlc188 (CNAME) wlc188.microsoft.com |
| Switch0 | WLC188 GigabitEthernet1 |  |  |
| ServerDHCP188 | Switch0 | 192.168.188.2 |  |
| ServerDNS | Switch0 | 192.168.188.5 |  |
| LAP-PT0 | Switch0 |  |  |
| LAP-PT1 | Switch0 |  |  |
| WLC201 (WLC-3504) | Router 0/0/1 | 192.168.201.3 | wlc201 (CNAME) wlc201.microsoft.com |
| Switch1 | WLC201 GigabitEthernet1 |  |  |
| ServerDHCP201 | Switch1 | 192.168.201.2 |  |
| LAP-PT2 | Switch1 |  |  |
| LAP-PT2 | Switch1 |  |  |
| Smartphone0 | LAP-PT0 | DHCP |  |
| Smartphone1 | LAP-PT1 | DHCP |  |
| Smartphone2 | LAP-PT2 | DHCP |  |
| Smartphone3 | LAP-PT3 | DHCP |  |

### Configurations

- Documentation

  - Documenter les adresses, les réseaux et les mots de passe

- Physique

  - Créer un Rack différent pour WLC201 afin de connecter les Laptop au bon point d’accès

  - Ajouter des PC de technicien au besoin avec des adresses statiques ou dynamiques

- DHCP

  - ServerDHCP188 : 192.168.188.20 - 250

  - ServerDHCP201 : 192.168.201.30 - 180

- WLC188

  - Réseau sans fil : mic188

- WLC201

  - Réseau sans fil : mic201

- Vérifier que tous les équipements

  - Adresse du routeur comme passerelle par défaut (Default Gateway)

  - Adresse du ServerDNS comme serveur DNS (DNS Server)

  - Peuvent communiquer entre eux avec ping (Add Simple PDU)

    - Sauf les Laptop qui seront dans le réseau 192.168.0.0

- Vérifier vos entrées DNS avec nslookup.

# Devoir

- Terminer l’exercice et remettre sur Léa avant la fin du prochain cours