TP1 – Packer Tracer (15%)

# Consignes

Vous devez créer les 3 réseaux suivants dans Packet Tracer.

Vous devez fournir un fichier différent par réseau, le nom des fichiers est indiqué dans le titre de chaque section. Ne pas faire tout le travail dans un seul fichier.

Les équipements et les configurations à effectuer sont indiquées dans chaque section. Les Switch ne sont pas indiquées dans les équipements à ajouter, ajouter des Switch au besoin.

Remplacer les mentions MAT par les 2 derniers chiffres de votre matricule :

| Matricule | Adresse du document | Adresse à utiliser |
| --- | --- | --- |
| 20015123 | 192.168.MAT.1 | 192.168.23.1 |

## Grille de correction

Vous devez respecter les critères suivants sous peine de perdre des points.

### Fonctionnement

- Les équipements doivent être présents et du bon type ;

- Les équipements doivent avoir la bonne configuration réseau (adresse IP, masque, Gateway, DNS) ;

- Les équipements doivent communiquer par ping (Simple PDU) avec tous les autres équipements sauf lors d’une mention contraire ;

- Les équipements doivent être rejoignable par leurs entrées DNS (nslookup) ;

- Les serveurs web doivent être rejoignable par fureteur internet (http et/ou https) ;

- Les serveurs doivent uniquement offrir le service demandé (http, https, DHCP, DNS) ;

### documentation

- Les équipements doivent avoir le bon nom ;

- Les adresses statiques ou réservations DHCP doivent être inscrites à l’aide d’un commentaire sous les équipements (ex : 192.168.10.1 ou Réservation DHCP 192.168.10.1) ;

- Les mots de passes ou de réseaux sans fils doivent être inscrit dans le même commentaire sous les équipements ;

- Les différents réseaux doivent être identifiés par des zones de couleurs différentes.

- Les équipements doivent être disposés de façon hiérarchique et compréhensive.

# Remise

- Remettre un fichier zip contenant les 3 fichiers Packet Tracer bien nommés dans Léa.

## Réseau 1 (fichier : tp1_1.pkt)

Vous avez un contrat pour mettre sur pied plusieurs réseaux dans un bâtiment résidentiel. Les condos sont modernes et seront desservis par un système de domotique (maison automatisée) à l’aide d’objets connectés.

Les équipements d’objets connectés seront configurés plus tard par une autre entreprise, votre travail est simplement de mettre sur pied le réseau local pour chaque condo.

Voici la liste des propriétaires de chaque condo :

| Unité | Nom du propriétaire |
| --- | --- |
| 101 | Mathieu Chartrand |
| 116 | Audrey Labrèche |
| 123 | Michaël Legault |

### Routeur 1 (Unité 101)

| Équipement | Connexion | Adresse |
| --- | --- | --- |
| PC0-101 | Filaire | Réservation DHCP 192.168.MAT.200 |
| PC1-101 | Filaire | DHCP |
| Laptop0-101 | 2.4Ghz | DHCP |
| SmartPhone0-101 | 2.4Ghz | DHCP |
| Tablet0-101 | 2.4Ghz | DHCP |
| Printer0-101 | Filaire | DHCP |
| IoT0-101 (GenericWireless) | 2.4Ghz | Réservation DHCP 192.168.MAT.175 |
| IoT1-101 (GenericWireless) | 2.4Ghz | Réservation DHCP 192.168.MAT.176 |
| ServeurWeb0-101 | Filaire | 192.168.MAT.10 |

### Routeur 2 (Unité 116)

| Équipement | Connexion | Adresse |
| --- | --- | --- |
| PC0-116 | Filaire | 192.168.MAT + 10.215 |
| PC1-116 | Filaire | DHCP |
| PC2-116 | Filaire | DHCP |
| Laptop0-116 | 5Ghz-1 | Réservation DHCP 192.168.MAT + 10.201 |
| Laptop1-116 | 5Ghz-1 | DHCP |
| Printer0-116 | 5Ghz-1 | Réservation DHCP 192.168.MAT + 10.20 |
| IoT0-116 (GenericWireless) | 2.4Ghz | 192.168.MAT + 10.35 |
| IoT1-116 (GenericWireless) | 2.4Ghz | 192.168.MAT + 10.45 |
| ServeurWeb0-116 | Filaire | 192.168.MAT + 10.5 |

### Routeur 3 (Unité 123)

| Équipement | Connexion | Adresse |
| --- | --- | --- |
| PC0-123 | Filaire | 192.168.MAT + 20.100 |
| PC1-123 | Filaire | DHCP |
| PC2-123 | Filaire | DHCP |
| Laptop0-123 | 5Ghz-1 | DHCP |
| Tablet0-123 | 5Ghz-2 | DHCP |
| Printer0-123 | 5Ghz-1 | 192.168.MAT + 20.50 |
| IoT0-123 (GenericWireless) | 5Ghz-2 | DHCP |
| IoT1-123 (GenericWireless) | 5Ghz-2 | DHCP |
| ServeurWeb0-123 (http) | Filaire | 192.168.MAT + 20.11 |
| ServeurWeb1-123 (https) | Filaire | Réservation DHCP 192.168.MAT + 20.25 |

### Configurations

- Pour chaque Réseau, mettre en place un Home Router :

  - Doit avoir l’adresse

    - Routeur 1 : 192.168.MAT.1

    - Routeur 2 : 192.168.MAT + 10.1

    - Routeur 3 : 192.168.MAT + 20.1

  - Doit offrir DHCP

    - Routeur 1 : 192.168.MAT.150 – 220

    - Routeur 2 : 192.168.MAT + 10.120 – 140

    - Routeur 3 : 192.168.MAT + 20.130 – 240

    - Fournir l’adresse du routeur comme DNS Principal

      - Routeur 1 : 192.168.MAT.1

      - Routeur 2 : 192.168.MAT + 10.1

      - Routeur 3 : 192.168.MAT + 20.1

  - Doit offrir les réseaux sans fil :

    - Configurations des réseaux sans fil

      - Nom significatif pour permettre aux propriétaires d’identifier ses réseaux

      - Utiliser des canaux différents afin de limiter les interférences

      - Utiliser un mot de passe sécuritaire

      - Désactiver les réseaux non utilisés

    - Configurations supplémentaires

      - Routeur 2 : Cacher les SSID des 2 réseaux

      - Routeur 3 : Cacher le SSID du réseau 5Ghz-2 seulement

- Pour les équipements avec une adresse statique, utiliser l’addresse du routeur aussi comme DNS

  - Réseau 1 : 192.168.MAT.1

  - Réseau 2 : 192.168.MAT + 10.1

  - Réseau 3 : 192.168.MAT + 20.1

## Réseau 2 (fichier : tp1_2.pkt)

Vous devez mettre en place un réseau pour une petit entreprise nommée Initech. L’entreprise a 3 étages, vous devez mettre en place un réseau pour chaque étage.

- Mettre en place un routeur commercial 4331

  - Chaque étage doit être connectée sur un port différent du routeur

  - Ajouter un port Ethernet supplémentaire pour le port 0/0/2 pour le 3ème étage

  - Les étages doivent avoir les réseaux suivants (ex. si votre MAT est 14):

    - Étage 1			Étage 2			Étage 3
192.168.MAT + 0.1	192.168.MAT + 10.1	192.168.MAT + 20.1 
192.168.14.1		192.168.24.1		192.168.34.1

- Chaque étage doit avoir, remplacer les X par l’étage (1, 2, 3) et les x par les valeurs (0, 10, 20) :

| Équipement (X = étage) | Adresse (+ x = + 0, + 10, + 20) | Entrées DNS (X = étage, 1, 2, 3) |
| --- | --- | --- |
| PC0-X | 192.168.MAT + x.101 | pc0.eX.initech.com |
| PC1-X | 192.168.MAT + x.102 | pc1.eX.initech.com |
| PC2-X | DHCP |  |
| PC3-X | DHCP |  |
| Laptop0-X (sans fil) | DHCP |  |
| Laptop1-X (sans fil) | DHCP |  |
| PrinterX | 192.168.MAT + x.20 | printerX (CNAME) printerX.eX.initech.com |
| ServeurDHCPX | 192.168.MAT + x.2 | dhcp (CNAME) dhcp.eX.initech.com |
| ServeurWebTravailX | 192.168.MAT + x.10 | travailX (CNAME) travailX.initech.com |

- L’étage 1 doit aussi avoir :

| Équipement | Adresse | Entrées DNS |
| --- | --- | --- |
| ServeurDNS | 192.168.MAT.3 | dns (CNAME) dns.initech.com |

- L’étage 3 doit aussi avoir :

| Équipement | Adresse | Entrées DNS |
| --- | --- | --- |
| ServeurWebIntranet | 192.168.MAT + 20.4 | intranet (CNAME) intranet.initech.com |

### Configurations

- Chaque serveur DHCP doit offrir les adresses suivantes :

  - ServeurDHCP1 : 192.168.MAT.50 – 150

  - ServeurDHCP2 : 192.168.MAT + 10.100 – 200

  - ServeurDHCP3 : 192.168.MAT + 20.150 – 250

- Mettre en place des bornes sans fil (AP-PT) pour chaque étage

  - Réseaux sans fil doivent être nommé selon l’étage

    - initechX (initech1, initech2, initech3)

  - Utiliser des canaux différents afin de limiter les interférences

  - Utiliser un mot de passe sécuritaire

  - Laptops doivent être connectés au réseau sans fil de leur étage

- Ajouter une entrée SOA à chaque DNS avec les informations suivantes :

  - Serveur DNS	: dns.initech.com

  - Courriel	: admin@initech.com

  - Autres configurations	: 7200

## Réseau 3 (fichier : tp1_3.pkt)

Vous avez un contrat afin de refaire le système de réseau sans fil de l’hôtel Grand Budapest ainsi que leur serveur web interne et externe. Vous devez mettre en place les équipements suivants afin de fournir un réseau sans fil facile d’utilisation pour les 2 étages de l’hôtel.

| Équipement | Connexion | Adresse | Entrées DNS |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 (4331) |  | 0/0/0 : 192.168.MAT.1 0/0/1 : 192.168.MAT+25.1 |  |
| WLC-3504-0 | Routeur 0/0/0 | 192.168.MAT.3 |  |
| WLC-3504-1 | Routeur 0/0/1 | 192.168.MAT+25.3 |  |
| Switch0 | WLC-3504-0 |  |  |
| Switch1 | WLC-3504-1 |  |  |
| ServeurDHCP0 | Switch0 | 192.168.MAT.2 |  |
| ServeurDHCP1 | Switch1 | 192.168.MAT+25.2 |  |
| ServeurDNS | Switch0 | 192.168.MAT.250 | dns (CNAME) dns.interne (CNAME) dns.interne.gbudapest.com |
| ServeurDNSPublic | Switch1 | 192.168.MAT+25.251 | dns.public (CNAME) dns.public.gbudapest.com |
| ServeurWebInterne | Switch0 | 192.168.MAT.4 | interne (CNAME) interne.gbudapest.ca (CNAME) interne.gbudapest.com |
| ServeurWebPublic | Switch1 | 192.168.MAT+25.65 | gbudapest.com (NS)*** gbudapest.ca (CNAME) |

### Configurations

- Les serveurs DHCP doivent offrir les adresses suivantes :

  - ServeurDHCP0 : 192.168.MAT.20 - 250

  - ServeurDHCP1 : 192.168.MAT+25.20 - 250

- Les éléments du réseau doivent utiliser le ServeurDNS comme DNS

  - Toutes les entrées doivent être dans le ServeurDNS

  - Pour l’entrée DNS du ServeurWebPublic :

    - ServeurDNSPublic : doit avoir l’adresse réelle doit être dans le serveur (A Record)

    - ServeurDNS : doit avoir une entrée pointant vers le ServeurDNSPublic afin de lui acheminer la requêtes (NS Record)

### WLC

- Ajouter au besoin des PC pour les techniciens afin de pouvoir configurer les WLC

- Pour chaque étage, mettre en place un contrôleur de bornes (WLC-3504)

  - Créer un utilisateur tech@budapest.com avec un mot de passe sécuritaire

  - Ajouter 2 points d’accès (Light Weight Access Point) par étage

    - Chaque point d’accès doit fournir le réseau sans fil : budwifi

    - Mot de passe sécuritaire

    - Connecter un objet (ex. Smartphone) connecté à chaque point d’accès

      - Rappel : déplacer les éléments dans l’onglet Physical