Cours 17 (3h) – ACL Étendues

# Plan de leçon

## Rappel du cours précédent

- Pare-feu

  - Types : logiques (Windows, Linux), physique au niveau du routeur (ACL)

  - ACL

    - Syntaxe, priorité, deny any implicite, application sur un port

  - Modifier une liste

    - Supprimer la liste et recommencer de zéro (no access-list ...)

- Fichier texte pour la modification de ACL

## Programmeurs

- Doivent pouvoir communiquer avec les autres Programmeurs

  - Créer une liste ACL différente (ex. 100) sur chacun des 2 routeurs et l’appliquer en out

  - Écrire la source soit l’autre réseau programmer qui veut entrer sur le routeur (faire un out)

  - Utiliser un destinataire any au lieu du réseau (ex. 192.168.50/24)

### ServerDNS

- Pour la liste ACL des serveurs publics

  - Créer une nouvelle liste ACL (ex. 100) sur le routeur et l’appliquer en out sur le port des serveurs publics

  - Mettre le destinataire à any afin de permettre à la fois tous les réseaux internes ainsi que tout le monde sur internet d’avoir accès

  - Permettre tcp/udp pour les Programmeurs seulement au serveur pour le port 53

    - Spécifier un port ip eq 53 est invalide

    - ip contient tcp, udp, icmp

    - icmp n’a pas de port donc icmp eq 53 est invalide, donc ip eq 53 invalide

  - Permettre pings icmp pour les Programmeurs seulement au serveur

- Pour les 2 listes ACL des Programmeurs

  - Permettre de recevoir tous les messages du Serveur DNS (réponses)

#### ServerData (FTP 20-21)

- Ajouter à la liste ACL des serveurs privés

  - Accès tcp/up pour les Programmeurs seulement au serveur pour les ports 20/21

  - Accès des pings icmp pour les Programmeurs seulement au serveur

- Ajouter aux 2 listes ACL des Programmeurs un accès pour toutes les réponses du serveur

- Tester sur un PC Programmeur de chaque réseau avec la commande ftp

  - ftp 192.168.201.52

  - ftp data.internal.pogo.com (si le DNS fonctionne)

#### Imprimante Artistes (Printer60)

- Créer une nouvelle liste ACL (ex. 101) pour le réseau et l’appliquer en out sur le port

- Ajouter une droit pour tout pour tout le monde sur l’imprimante

- Ajouter aux 2 listes ACL des Programmeurs un accès pour toutes les réponses de l’imprimante

### Internet

- Bloquer le reste du réseau local deny ip 192.168.0.0/16 any

- Permettre le reste pour internet permit ip any any

## Accès global Internet

- Bloquer Facebook

  - Créer une nouvelle liste ACL (ex. 199) et l’appliquer en in sur le port connecté à internet

  - Bloquer

  - Permettre le reste d’internet, donc tout le reste