Cours 05 (2h) – Réseaux sans fil

# Plan de leçon

## Rappel du cours précédent

- DNS (Domain Name Server)

  - A Record (AAAA Record), CNAME, NS Record, SOA

- Configurations ne doivent pas être manquantes (Adresse IP, Gateway et DNS)

## Wi-Fi

Fonctionnement

Ondes, fréquences et vitesses

Messages et réponses

Interférences (murs, autres signaux)

Sécurité des messages

Bandes de fréquences radio

http://canadianspectrumpolicyresearch.org/wp-content/uploads/2016/08/2014_Canadian_Radio_Spectrum_Chart.jpg

Radio 	(100 Mhz)

Wi-Fi	(2.4Ghz, 5Ghz)

Bluetooth	(2.4Ghz)

4G	(*2.5Ghz plusieurs bandes fractionnées)

5G	(3.5Ghz)

Différence entre 2.4Ghz vs 5Ghz/6Ghz

Portée du signal (onde)

    - Pénétration des matériaux

    - Resistance aux interférences

Vitesse de transfert de données (Fréquence de l’onde)

Différence entre Wi-Fi, Bluetooth et cellulaire

Consommation électrique, portée et vitesse

Versions 802.11 (a, g, n, ac, ax, be)

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

Plus la lettre est grande, plus c’est récent et rapide

Rétro compatible, mais vitesse maximale de la version la plus ancienne entre les 2 composantes

## Matériel Sans fil

Wireless Routeur (routeur sans fil)

https://www.newegg.ca/p/pl?d=router

Gammes, qualité du signal, nombre d’équipements connectés

Dual-band/tri-band (2.4Ghz, 5Ghz, 6Ghz)

Version du protocole 802.11

Access Point (point d’accès)

https://www.newegg.ca/p/pl?d=access+point

Gammes, qualité du signal, nombre d’équipements connectés

Petite/Moyenne échelle

    - Ubiquiti, Netgear, TP-Link, etc.

Wifi Extender (répéteur de signal Wifi)

https://www.newegg.ca/p/pl?d=extender

Répète le signal provenant d’un routeur ou d’un access point

## Packet Tracer

### Routeur de maison (Home Router)

Configuration du réseau sans fil

Activation d’un réseau Wifi (On/Off)

SSID (Service Set Identifier)

    - Nom affiché dans les listes des réseaux (ex. cellulaire)

Bandes de signal

    - Distancer les canaux des autres réseaux pour limiter les interférences

    - Wi-Fi Analyzer (https://www.wifianalyzer.info/)

Sécuriser un réseau sans fil

WPA2

    - Personal

      - PSK (Pre-Shared Key)

      - Valide un mot de passe seulement

    - Entreprise

      - Serveur d’authentification (RADIUS)

      - Valide un utilisateur et un mot de passe

WPA3

    - WPA2 n’est plus tout à fait sécuritaire

    - Recommandé pour les routeurs après 2020 qui le supportent (802.11ax)

    - Mode mixte : WPA2 pour équipements qui ne supportent pas WPA3 (ex. IoT)

Encryption

    - TKIP (plus ancien, désuet)

    - AES (plus sécuritaire)

Cacher SSID

    - Configurer et connecter vos équipements sans fil

    - Cacher le SSID pour sécuriser le réseau

      - N’apparait plus dans la liste des réseaux (ex. cellulaire)

Mot de passe sécuritaire

    - https://password.kaspersky.com/

      - Ne pas utiliser votre vrai mot de passe

    - Cracker un mot de passe

      - Brute force

        - Essayer toutes les possibilités à partir de : a, b, c, etc.

      - Rainbow table

        - Essayer des mots de passe communs trouvés sur le dark web dans des fuites de mots de passes

    - Recommandation

      - 16+ caractères (majuscules, minuscules, chiffres)

Packet Sniffing

    - Tout le monde peut voir les messages sans-fil

      - Source, Destinataire, Protocole, Contenu des messages

    - Wireshark

      - https://www.youtube.com/watch?v=GjZNS16eaPg

      - Outil le plus utilisé pour vérifier la sécurité ou hacker

    - Sécuriser le sans fil

      - Ne pas mettre les serveurs sur le sans fil

      - Utiliser des protocoles encryptés (https) ou un VPN qui encrypte tout

### Hôtes sans fil

Sans fil de base

Tablet

SmartPhone

Generic Wireless

    - Changer le nom pour simuler n’importe quel équipement

Ajouter des cartes réseaux sans fil

Laptop : WPC300N

Printer : WMP300N

Configurer un élément avec une carte sans fil et dupliquer par la suite

Se connecter à un réseau sans fil

Desktop > PC Wireless

    - Voir les SSID des réseaux sans fil

    - Se connecter à un réseau sans fil

### Point d’accès (AccessPoint-PT)

Différences entre les équipements

Access Point (AP-PT, AP-PT-A, AP-PT-AC, AP-PT-N)

    - Équipement qui contient sa propre configuration et se configure indépendemment

Lightweight Access Point (LAP)

    - Équipement qui obtient sa configuration d’un serveur de configuration

    - Voir au prochain cours

Connecter par fil à une Switch ou un routeur par Ethernet

Hôtes connectés ont maintenant une connexion au réseau et au routeur

Hôtes connectés peuvent obtenir une adresse par un serveur DHCP du réseau

Configuration du réseau sans fil

SSID

Channel : 1 - 11

Authentication : WPA2-PSK (AES)

# Exercice

- Effectuer l’ensemble des réseaux suivants dans le même fichier Packet Tracer

  - cours05_exercice.pkt

- Truc

  - Connecter un équipement au réseau sans fil puis le dupliquer

### Réseau 1

- Ajouter au réseau :

| Nom | Connexion | Adresse IP |
| --- | --- | --- |
| Router0 (HomeRouter) |  | 192.168.40.1 |
| Switch0 | Router0 |  |
| PC0 | Switch0 | 192.168.40.15 |
| PC1 | Switch0 | DHCP |
| PC2 | Router0 (sans fil) | DHCP |
| Laptop0 | Router0 (sans fil) | 192.168.40.18 |
| Laptop1 | Router0 (sans fil) | DHCP |
| SmartPhone0 | Router0 (sans fil) | DHCP |
| SmartPhone1 | Router0 (sans fil) | DHCP |
| Tablet0 | Router0 (sans fil) | DHCP |
| Printer0 | Router0 (sans fil) | Réservation DHCP 192.168.40.150 |
| PS5 (Generic Wireless) | Router0 (sans fil) | Réservation DHCP 192.168.40.230 |

#### Configurations

- Configurer le routeur

  - Adresses DHCP : 192.168.40.20 – 249

  - Configurer le réseau sans fil 2.4GHz

    - votre-nom

    - Canal : 2

    - Mot de passe WPA2 : h3L4D398uFHd6vp4

  - Désactiver le réseau sans fil 5GHz - 1

  - Désactiver le réseau sans fil 5GHz - 2

- Vérifier que tous les équipements peuvent communiquer entre eux avec ping (Add Simple PDU).

### Réseau 2

- Ajouter au réseau :

| Nom | Connexion | Adresse IP |
| --- | --- | --- |
| Router1 (HomeRouter) |  | 192.168.60.1 |
| Switch1 | Router |  |
| PC2 | Switch1 | DHCP |
| PC3 | Switch1 | DHCP |
| Laptop2 | info-2.4 | DHCP |
| Laptop3 | info-5 | DHCP |
| SmartPhone2 | info-2.4 | DHCP |
| SmartPhone3 | info-5 | DHCP |
| Tablet1 | info-2.4 | DHCP |
| Printer1 | info-2.4 | Réservation DHCP 192.168.60.85 |
| XBOX (Generic Wireless) | info-5 | Réservation DHCP 192.168.60.195 |
| ServeurWeb0 | Switch1 | 192.168.60.25 |

### Configurations

- Configurer le routeur

  - Adresses DHCP : 192.168.60.80 – 199

  - Configurer le réseau sans fil 2.4GHz :

    - info-2.4

      - Cacher le SSID

    - Canal : 4

    - Mot de passe WPA2 : (16+ caractères sécuritaire)

  - Configurer le réseau sans fil 5GHz - 1:

    - info-5

      - Cacher le SSID

    - Canal : 48

    - Mot de passe WPA2 : (16+ caractères sécuritaire)

  - Désactiver le réseau sans fil 5GHz – 2

  - Utiliser des mots de passe différents

- Vérifier que tous les équipements peuvent communiquer entre eux avec ping (Add Simple PDU).

### Réseau 3

- Ajouter au réseau :

| Nom | Connexion | Adresse IP | Entrée DNS |
| --- | --- | --- | --- |
| Router2 (4331) |  | 0/0/0 : 192.168.80.1 0/0/1 : 192.168.100.1 |  |
| Switch2 | Router 0/0/0 |  |  |
| AP-PT0 | Switch2 |  |  |
| AP-PT1 | Switch2 |  |  |
| PC4 | Switch2 | DHCP |  |
| ServeurDHCP80 | Switch2 | 192.168.80.2 | dhcp80 (CNAME) dhcp80.cstj.com |
| Switch3 | Router 0/0/1 |  |  |
| AP-PT2 | Switch3 |  |  |
| PC5 | Switch3 | DHCP |  |
| ServeurDHCP100 | Switch3 | 192.168.100.2 | dhcp100 (CNAME) dhcp100.cstj.com |
| ServeurDNS | Switch3 | 192.168.100.10 | dns |
| Laptop4 | cstj-0 | DHCP |  |
| Laptop5 | cstj-1 | DHCP |  |
| Laptop6 | cstj-2 | DHCP |  |
| SmartPhone4 | cstj-0 | DHCP |  |
| SmartPhone5 | cstj-1 | DHCP |  |
| Tablet2 | cstj-2 | DHCP |  |

### Configurations

- ServeurDHCP80

  - Adresses DHCP 	: 192.168.80.40 – 89		(Calcul = 89 – 40 + 1)

- ServeurDHCP100

  - Adresses DHCP 	: 192.168.100.35 – 74		(Calcul = 74 – 35 + 1)

- AP-PT0

  - Configurer le réseau sans fil

    - cstj-0

    - Canal : 3

    - Mot de passe WPA2 : (16+ caractères sécuritaire)

      - Utiliser le même mot de passe pour tous les Access Points

- AP-PT1

  - Configurer le réseau sans fil

    - cstj-1

    - Canal : 5

    - Mot de passe WPA2 : (16+ caractères sécuritaire)

- AP-PT2

  - Configurer le réseau sans fil

    - cstj-2

    - Canal : 7

    - Mot de passe WPA2 : (16+ caractères sécuritaire)

- Vérifier que tous les équipements peuvent communiquer entre eux avec ping (Add Simple PDU).

# Devoir

- Terminer l’exercice et le remettre sur Léa pour la fin du prochain cours

- Pour le plaisir, vous pouvez apprendre Wireshark : https://www.wireshark.org/docs/