Cours 06 (3h) – Meraki et WLC

# Plan de leçon

## Rappel du cours précédent

- Réseaux sans fil

Configuration (2.5Ghz vs 5Ghz, SSID, Canal, WPA2, mot de passe sécuritaire)

Routeur de maison

Point d’accès (AP-PT)

## Autres éléments sans fil

Connexion cellulaire (Cell Tower)

Cell Tower > CO Server > Reste d’internet

Exemple avec Smartphone et 2 tours cellulaires

Objets connectés (IoT)

Exemple d’un routeur sans fil contrôlant regroupant des objets connectés

    - Wireless > Home Gateway (DLC100)

    - Components > MCU Board

      - Power off

      - Carte réseau sans fil : PT-IOT-NM-1W-AC

      - Programming > Run

    - Components > Actuators > LED

      - Connections > IoT Custom Cable

      - Port : DC1

## Configuration physique

Onglet Logical

Déplacer les équipements ne les rapproche pas d’un point d’accès sans fil

Onglet Physical

Home City > Coporate Office

Bouton Back level

Main Wiring Closet

Bouton Create new closet

Bouton Create new rack

Disposition physiques des éléments

Exemple 2 points d’accès avec même nom et mot de passe

## Packet Tracer

- Contrôleurs sans fil

  - But

    - Répliquer la configuration à plusieurs Access Point (10, 20, 100+)

    - Access Point spéciaux capable de recevoir la configuration

Meraki

    - Serveur Meraki (Meraki Server)

    - 1+ point d’accès Meraki (Meraki-MX65W)

      - Reçoit la configuration du serveur

WLC

    - Contrôleur WLC-3504

      - Peut gérer 150 Light Access Point

    - 1+ Light Access Point (LAP-PT)

      - Reçoit la configuration du contrôleur

Bug Packet Tracer

    - Hôtes sans fil semi-fonctionnels

      - Équipement	: 192.168.20.1

      - Hôte		: 192.168.0.100

Configuration d’objets physiques dans le monde réel

Brancher PC dans le port Console / Admin

    - Adresse DHCP parfois automatique par l’équipement

    - Adresse statique dans le même réseau

Home Router

    - Accéder à distance au GUI de configuration

    - PC dans le même réseau

      - 192.168.0.100

    - Ouvrir un navigateur internet

      - http://192.168.0.1

## Serveur Meraki et points d’accès MERAKI-MX65W

Ajouter un seul Serveur Meraki (Meraki Server) avec une adresse statique

Adresse IP : 		192.168.10.10		255.255.255.0

Gateway et DNS : 	192.168.10.1		192.168...

Pour chaque point d’accès Meraki (Meraki-MX65W)

Connecter le câble d’alimentation (MERAKI-POWER-ADAPTER)

Conserver le Serial Number dans une note sous l’équipement

    - Config > Serial Number

      - ex. KLP2-M763-UK66

Ajouter un PC dans le port Ethernet 11/12 du point d’accès

    - Adresse statique même réseau que Meraki-MX65W 192.168.0.1

      - 192.168.0.100

      - 255.255.255.0

    - Ouvrir une page internet et se connecter au point d’accès

      - http://192.168.0.1

      - User Name	: ex. # (Serial Number du MX65W)

      - Password 	: (vide)

    - Connection > Security Appliance details

      - Conserver le Hardware address du point d’accès dans la note

    - Configure

      - Configurer une adresse statique pour le port Internet 1

        - Address 	: 192.168.10.11 (différent du serveur)

        - Netmask 	: 255.255.255.0

        - ...

    - Cliquer sur Save

Configurer le Serveur Meraki

Ajouter un PC dans le même réseau

    - DHCP ou adresse statique (ex. 192.168.10.100)

Ouvrir une page internet du Server Meraki

    - https://192.168.10.10

    - http : n’existe pas pour le Server Meraki et affiche Server Reset Connection

Create an account

    - Créer un compte avec vos informations

      - Mot de passe sécuritaire

    - Noter les informations du compte dans la note sous le serveur

Create a network

    - Setup network

      - Créer un réseau afin de contenir les différents points d’accès

        - Network name : CSTJ

        - Cliquer sur Create network

    - Select devices from inventory

      - Ajouter un à un les points d’accès au réseau créé afin qu’ils soient gérés par le serveur Meraki

        - Serial Number	: ex. KLP2-M763-UK66

        - Mac address		: ex. 00:0C:CF:69:AE:93

        - Network		: CSTJ (Network name exact)

      - Cliquer sur Add devices

      - Connecter le point d’accès au réseau avec le port Internet 1

View all networks

    - Vérifier que les informations sont correctes

    - Attention : il n’est pas possible de supprimer des entrées dans Packet Tracer

Security Appliance > Wireless Settings

    - Configurer le réseau sans fil (ex. cstjwifi)

    - Attention : ne pas utiliser de caractères spéciaux dans le SSID (ex. -_!$%?&*</,.)

## Contrôleur de point d’accès sans fil (WLC-3504) et Light Weight ACCESS POints (LAP-PT)

Documentation

https://www.youtube.com/watch?v=HZQpydTSvxU

Ajouter un contrôleur de point d’accès (WLC-3504)

Contrôleur agit temporairement de serveur DHCP jusqu’à la configuration initiale

Remplacer par un serveur DHCP après la configuration initiale

Ajouter un PC

Connecter dans le port GigabitEthernet 1 du WLC

Mettre le PC en DHCP pour obtenir une adresse du réseau management du contrôleur WLC

    - Ex. 192.168.1.3

Sur le PC, ouvrir une page web avec l’adresse management du contrôleur WLC

http://192.168.1.1

Créer un compte

    - Noter les informations dans la note sous le contrôleur

Configurer l’adresse réseau du contrôleur

    - System Name			: ex. WLC20

    - Management IP Address	: 192.168.20.15

    - Subnet Mask			: 255.255.255.0

    - Default Gateway		: 192.168.20.1

Configurer le réseau sans fil à envoyer aux points d’accès

    - Noter les informations dans la note sous le contrôleur

Fermer la page web http://192.168.1.1

Attendre le redémarrage du contrôleur

    - DHCP est maintenant non disponible

Connecter une Switch au port GigabitEthernet 1

Attention !

    - Seul le port GigabitEthernet 1 peut envoyer les configurations aux points d’accès

Ajouter un serveur DHCP à la Switch, car le DHCP du WLC n’existe plus une fois configuré

    - Adresse IP	 	: 192.168.20.2

    - Masque 		: 255.255.255.0

    - Gateway		: 192.168.20.1 (pas le WLC)

    - DNS			: ...

    - Adresses DHCP	: 192.168.20.20 – 250

Ajouter des Light Weight Access Point (LAP-PT) à la Switch

    - Connecter le cable d’alimentation (ACCESS_POINT_POWER_ADAPTER)

Connecter le PC à la Switch

    - Refaire une demande DHCP

    - Ouvrir une page web avec l’adresse Management du contrôleur WLC

      - https://192.168.20.15

      - http : n’existe plus après la configuration du WLC et affiche 
Server Reset Connection

Fast-forward et vérifier que les Light Weight Access Point obtiennent la configuration du WLC

Connecter au moins un hôte sans fil (ex. Smartphone) à chaque point d’accès

Connecter le port GigabitEthernet 2 du contrôleur WLC au reste du réseau