Cours 09 (2h) – VLAN

# Plan de leçon

## VLAN (Virtual Local Area Network)

- Définitions

  - WAN

    - Wide Area Network (Internet)

  - LAN

    - Local Area Network (réseau local : une salle de classe, bureau, etc.)

  - VLAN

    - Virtual Local Area Network (simule un réseau virtuel : salle de classe, bureau, etc.)

- But

  - Diviser le réseau en sous-réseaux distincts séparés qui ne peuvent communiquer

    - Ignorer les connexions filaires sur les Switch d’où Virtual LAN

  - Sécuriser le réseau en empêchant les messages de se propager

    - Informations sensibles

      - Ex. serveurs, différents emplois et accès aux ressources, etc.

    - Contenir les problèmes dans un seul réseau

      - Ex. brèches de sécurité, virus, etc.

- VLAN 1 (Spécial)

  - VLAN par défaut associé souvent à l’ensemble des ports

  - Certains équipements doivent aussi avoir accès au VLAN 1 pour bien fonctionner

  - Ne pas utiliser comme VLAN sécuritaire

  - Ne pas bloquer pour permettre le bon envoi des message, mais non sécuritaire

- Autres VLAN (2, 3, 4, … 10, 20, 30, etc.)

  - Chaque VLAN est un réseau à part des autres VLAN

    - Envois des messages à un autre VLAN est bloqué par les Switch

  - Documentation des VLAN

    - Écrire le nombre du VLAN sous l’équipement (ex. VLAN 10)

    - Utiliser des couleurs différentes par VLAN

    - Créer une clé des VLAN avec les noms en haut à gauche

  - Dessin avec exemples de communication

    - VLAN 10 =/= VLAN 20 =/= VLAN 30

      - Ordinateurs, serveurs, imprimantes, routeur

    - VLAN 10 => VLAN 1

      - Parfois, dépendemment des équipements

      - Pas dans Packet Tracer

  - Messages

    - Similaire aux appels DHCP (ne dépassent pas le routeur)

    - Information est perdue

  - Tagged

    - Numéro de VLAN est ajouté au message pour indiquer la provenance du message

    - Préféré lorsque disponible afin de permettre les échanges entres les Switch

  - Untagged

    - Numéro de VLAN n’est pas ajouté au message

    - Messages gérés par la Switch localement

    - Certains vieux équipements ne supportent pas la version Tagged

## Packet Tracer

- Activer option Packet Tracer pour afficher les ports

  - Options > Preferences > Always Show Port Labels in Logical Space

### Gestion des VLAN par Switch

- Chaque Switch contient une banque de données distincte des VLAN existants

- Config > VLAN Database

  - Créer un VLAN, renommer un VLAN, supprimer un VLAN

  - Numéros VLAN souvent en incréments de 10 pour laisser de la place pour des ajouts

    - Ex. 10, 20, 30... plus tard on rajoute 15 au besoin.

- Configuration des ports

  - Access

    - Seuls les messages avec le même VLAN peuvent passer sur le port

    - Connexion pour un seul équipement hôte

      - Host : PC, Serveur, imprimante, etc.

  - Trunk

    - Plusieurs VLAN peuvent passer sur le port

      - Possible de définir les VLAN permis ou de permettre tous les VLAN

      - Note : souvent de l’optimisation de réseau, pour le cours on permettra l’ensemble des VLAN sur un port trunk

    - Connexions entre équipements avec plusieurs VLAN

      - Switch, Router

- Switch0

  - VLAN 10

  - VLAN 20

  - DHCP par VLAN

- Switch1

  - VLAN 10

  - Câble : Port Trunk entre les 2 Switch

- 3 Switch

  - VLAN 20

  - Problème : Switch intermédiaire mal configurée, VLAN manquant

  - DNS : Non rejoignable par tous pour l’instant

- Routeur

  - Normalement, port Trunk pour fournir internet à plusieurs VLAN sur le même port

    - Besoin de diviser le port en ports virtuels à l’aide de la ligne de commande

  - Pour l’instant, port Access avec VLAN

    - Seulement le même VLAN aura accès aux autres réseaux / internet

- Autre port du routeur

  - Besoin de nouveaux réseaux uniques, 1 pour chaque VLAN

    - 192.168.10.1 => 192.168.11.1

    - 192.168.20.1 => 192.168.21.1

  - VLAN ne sont pas respectés entre les ports du routeur

    - Modifier Port 0/0/1 pour 192.168.21.1

- Problèmes VLAN courants

  - Mauvais port connecté / mauvais port configuré

  - Mauvais VLAN attribué au port

    - Mauvais type de port Access ou Trunk

    - Switch intermédiaire VLAN manquant

- Inspecter un message (PDU)

  - Simple PDU > Simulation > Double cliquer sur un message de la liste en bas à gauche

    - Inbound : message reçu de l’équipement précédent (entrée sur le port)

    - Outbound : message envoyé au prochain équipement (sortie sur le port)

  - Regarder les adresses, type de message, contenu

  - VLAN (Comparer les entête)

    - Même Switch (Untagged)  : Outbound > Ethernet

    - Port Trunk (Tagged) : Outbound > Ethernet 802.1Q > TCI (numéro de VLAN)