Cours 11 (2h) – Débogage

# Plan de leçon

## Rappel du cours précédent

- Masques réseaux (Binaire, Calculs, Validité, Types d’adresses)

## Résolution de problèmes réseaux

Le travail d’un technicien réseau est aussi de régler les problèmes des réseaux existants. Les utilisateurs du réseau envoient des problèmes au support technique sous forme de « tickets ».

À l’aide des informations fournis par les utilisateurs dans le ticket, le technicien réseau doit identifier le problème, le régler ainsi que documenter une explication du problème et de la résolution dans le ticket. Le ticket est sauvegardé dans une base de données afin d’aider les techniciens à régler des problèmes similaires dans le futur.

À partir de fichiers Packet Tracer ayant des réseaux existants et d’un problème fourni, régler le problème dans le fichier Packet Tracer ensuite fournir une explication du problème ainsi que la solution qui a été mise en place.

### Exemples

Le PC0 ne peut pas communiquer avec le PC1.

Explication	: Le PC0 n’était pas connecté au réseau.

Solution	: Le PC0 a été connecté sur la Switch0 sur le port 0/2.

Le PC0 ne semble pas pouvoir accéder au site web patate.com.

Explication	: Le service DNS n’était pas activé sur le serveur DNS.

Solution	: Le service DNS a été activé.

Le PC0 ne semble pas avoir la bonne adresse IP du serveur DHCP.

Explication	: Le service DHCP était activé sur le routeur, ce qui causait le routeur à attribuer les mauvaise adresses IP à la place du serveur DHCP.

Solution	: Le service DHCP a été désactivé sur le routeur.

### Modifications Permises

- Changer les configurations des équipements (routeurs, Switch, cartes réseaux, DHCP, DNS, VLAN, etc.)

- Changer le port sur lequel un équipement est connecté (ex : connecter au Port 0/2 de la même Switch)

### Modifications Non Permises

- Ajouter des équipements supplémentaires (ex : nouvelle Switch)

- Changer l’équipement sur lequel un équipement est connecté (ex : connecter à une autre Switch)

- Éléments en DHCP doivent rester en DHCP, éléments avec une adresse statique doivent rester statiques

### Trucs

- Au lancement, appuyer plusieurs fois sur le bouton Fast Forward afin que le réseau soit opérationnel.

- Pour tester avec des messages ping, appuyer plusieurs fois sur le bouton rouge Fire, car le résultat peut être Failed temporairement lorsque les équipements apprennent les adresses MAC (ARP) et les résultats suivants peuvent être en fait être  Successful.

### Vérifications Générales

- Vérifier les connexions des câbles

  - Éviter les ports réservés pour certains usages spécifiques (ex. port Internet)

  - Débrancher et rebrancher aux bons endroits

- Vérifier les configurations réseaux des équipements

  - ipconfig /all ou simplement avec la souris dans Packet Tracer

  - Gateway doit être le routeur dans le même réseau

  - DNS doit être l’adresse du serveur DNS principal

- Tester avec ping et le mode Simulation pas à pas

  - Erreur est proche de l’endroit où le message avec la même couleur disparait ou obtient un X rouge

### Routeur

- Ports doivent être activés et bien configurés avec les adresses IP réservées pour le Gateway

- Câbles connectés aux bons ports

  - Routeur de maison : le port Internet est réservé uniquement pour un modem

### Hôtes (ordinateurs, laptops, etc.)

- Adresse IP

  - Doit être configuré en adresse statique ou obtenue par DHCP

- Masque de sous-réseau

  - Doit être un masque réseau valide

  - Doit être le même masque réseau que le routeur (Gateway)

- Gateway

  - Adresse IP doit être dans le même réseau que le routeur (Gateway)

- DNS

  - Adresse IP doit être le DNS du réseau, sinon le routeur (Gateway)

### Serveur DHCP

- Serveur doit avoir une adresse IP dans le même réseau que les adresses DHCP offertes

  - Serveur DHCP 192.168.10.5/24 peut offrir des adresses 192.168.10.0/24

  - Serveur DHCP 192.168.20.5/24 ne peut offrir des adresses 192.168.10.0/24

- Service DHCP

  - Doit être Activé

  - Configuration DHCP

    - Plages d’adresses IP (début et nombre d’adresses attribuées)

    - Gateway dans le même réseau que le serveur DHCP

    - DNS

### Serveur DNS

- Serveur doit avoir une adresse IP et un Gateway valide

- Service

  - Doit être Activé

  - Adresse IP bien configurée sur les hôtes statiques ou dans le service DHCP

  - Entrées DNS bien configurés (ex. nom, type, adresse IP)

### VLAN

- VLAN doit être créé sur les Switch intermédiaires même si non utilisé su celles-ci

- VLAN des ports bien configurés

  - Hôtes : Access avec le bon VLAN

  - Routeur : Access avec le bon VLAN (pour l’instant, plus tard sera en Trunk)

  - Switch : Trunk

## Fichier 01

Le PC0 ne peut pas communiquer avec le PC1.

Explication	: PC0 était mal configuré (198.162.1.100)

Solution	:  configuration du PC avec l’adresse 192.168.1.100

## Fichier 02

Le PC0 ne peut pas communiquer avec le PC1.

Explication	: mauvais subnetmask du PC0

Solution	:  mettre le subnetmask du PC0 à 255.255.255.0

## Fichier 03

Le PC0 ne peut pas communiquer avec le PC1.

Note : celui-ci est plus facile à corriger dans la vraie vie que dans Packet Tracer :)

Explication	: PC0 n’était en DHCP, et pas connecté avec le bon cable

Solution	: Mettre le PC en DHCP et le connecter avec le cable Gigabitethernet 2 au routeur

## Fichier 04

Il semble qu’un des PC a toujours de la difficulté à communiquer avec le serveur web, cela semble changer à chaque démarrage du réseau.

Explication	: le PC2 n'était pas en DHCP Le routeur pouvait juste donner accès au DHCP

Solution: le PC2 en DHCP, augmenter le nombre d'utilisateur sur le routeur

## Fichier 05

Les PC ne semblent pas pouvoir communiquer avec le serveur web, mais semblent pouvoir communiquer entre eux.

Explication	: le server web n’était pas allumé, les PC n’étaient pas DHCP

Solution	: Allumé le server DHCP, et mettre les PC en DHCP

## Fichier 06

Le PC0 semble pouvoir communiquer avec le PC1, mais pas avec le PC2. Cependant, le PC2 semble pouvoir communiquer avec le PC3.

Explication	: PC2 n’avais pas le bon gateway

Solution	: mettre le bon gateway 192.168.10.1

## Fichier 07

Les PC ne semblent pas pouvoir communiquer avec le serveur web.

Explication	: le server DHCP n’offrait pas de gateway

Solution	: mettre à jour le gateway avec cette adresse : 192.168.10.1

## Fichier 08

Les PC ne semblent pas pouvoir accéder au site web admin.omnivox.com, mais mail.omnivox.com semble fonctionner.

Explication	: l’adresse IP du serverweb est mal configuré dans le server dns, l’adresse A record ne correspond pas avec l’adresse du serverWeb

Solution	:  Changer l’adresse du serverWeb A record pour 192.168.10.4

## Fichier 09

Les PC ne semblent pas pouvoir accéder aux site web mail.omnivox.com et etu.omnivox.com

Explication	: Le server DHCP n’offrait pas le DNS aux PC

Solution	: Configurer le server DHCP pour que les PC aient  accès au DNS

## Fichier 10

Les PC ne semblent pas pouvoir accéder aux site web mail.omnivox.com et etu.omnivox.com

Explication	:

Solution	:

## Fichier 11

Le PC0 et le PC1 ne peuvent pas communiquer avec le PC4.

Explication	:

Solution	:

Le PC0 ne peut pas communiquer avec le ServerWeb0.

Explication	:

Solution	:

Le PC2 ne peut pas communiquer avec le ServerWeb1.

Explication	:

Solution	:

## Fichier 12

Le PC0 ne peut pas communiquer avec le ServeurWeb0.

Explication	:

Solution	:

Le PC4 ne peut toujours pas communiquer avec le ServerWeb0.

Explication	:

Solution	:

Le PC3 ne peut pas communiquer avec le ServerWeb1.

Explication	:

Solution	:

## Fichier 13

Le PC4 n’obtient pas d’adresse IP.

Explication	:

Solution	:

Le ServerDHCP1 ne semble pas assigner d’adresses IP aux ordinateurs du VLAN 20.

Explication	:

Solution	:

Le PC0 ne peut pas accéder au ServerWeb0 avec l’adresse website.com

Explication	:

Solution	:

## Fichier 14

Le PC0 et PC1 ne semblent pas obtenir d’adresse IP, mais PC4 semble en obtenir une.

Explication	:

Solution	:

Le PC2 n’obtient pas d’adresse IP.

Explication	:

Solution	:

Le PC0 ne peut pas accéder au ServerWeb0 avec l’adresse website.com

Explication	:

Solution	:

# Devoir

- Se préparer pour l’Examen 1 (20%) du prochain cours, contenu de l’examen :

  - Réseautique de base vu dans le TP1

    - Ajout et configurations d’équipements réseaux

      - Adresses

      - DHCP

      - DNS

    - Sans-fil

      - Access Point (AP-PT)

      - Meraki et WLC/LAP-PT ne sont pas à l’examen

  - Réseautique vu après le TP1

    - VLAN

    - Calculs d’adresses et de masques réseaux

    - Débogage de problèmes de réseautiques

  - Toute documentation permise