Examen 2 (20%)

# COnfiguration fonctionelle

- Toute documentation, exercices et travaux du cours sont permis

- Internet est interdit sauf le calculateur de réseaux

  - https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html

## Problème

- Dézipper dans votre OneDrive le fichier zip

  - Effectuer les modifications nécessaires dans le fichier Packet Tracer et les 3 fichiers textes

  - Effectuer les parties dans l’ordre énoncé à l’aide des lignes de commandes (CLI)

  - Bien vérifier avant de passer à la prochaine partie

- N’oublier pas d’enregistrer fréquemment pour ne pas perdre votre examen!

  - Votre fichier Packet Tracer (Ctrl+S)

  - Configurations de vos équipements réseaux (write, do write)

## Documentation (10%)

- Compléter la documentation en remplaçant les occurrences MAT par les 2 derniers chiffres de votre matricule

- Ex. Matricule 12345678

  - MAT = 78

  - MAT + 10 = 78 + 10 = 88

  - etc.

- Remplir la documentation au fil des différentes parties après avoir testé le fonctionnement

  - ***192.168.MAT.10 => 192.168.78.10

## VTP (10%)

- Configurer les ports des Switch nécessaires en Trunk entre les Switch

- Switch0

  - Doit être un Serveur VTP

- Switch1 et Switch2

  - Doivent être Clients VTP et recevoir les VLANs de la Switch0

- Switch3

  - Doit avoir ses propres VLAN de son côté

## VLAN (10%)

- Utiliser des commandes afin de :

  - Configurer les ports avec les VLANs notés en commentaire

  - Désactiver les ports non utilisés

- Vérifier en mettant votre souris sur les Switch que les VLANs sont bien configurés avec les ports demandés

## Router on a stick (15%)

- Diviser les ports des routeurs avec des ports virtuels (un port virtuel par VLAN)

  - Attribuer le bon Gateway par VLAN

  - Attribuer le ServeurDNS du réseau local pour tous les VLANs

  - Configurer un pool DHCP pour chaque VLAN

    - Router0

      - Toutes les adresses sont attribuées par DHCP (1 – 255)

    - Router1

      - Agents

        - Adresses DHCP entre 50 – 150

      - Médecins

        - Adresses DHCP entre 75 – 175

  - Vérifier que chaque PC obtient bien la bonne adresse IP et peut communiquer avec son routeur

- Imprimante (réseau des infirmières)

  - Configurer l’adresse IP statique, le Gateway et le DNS

## Ports des routeurs (10%)

- Connecter les routeurs ensemble à l’aide des réseaux suivants à l’aide du calculateur réseau

  - https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html

  - Router0/Router1

    - Réseau contenant l’adresse 192.168.220.MAT + 10/30 en tant qu’adresse de réseau, hôte ou broadcast

  - Router1/RouterPrincipal

    - Réseau contenant l’adresse 192.168.220.MAT + 20/30 en tant qu’adresse de réseau, hôte ou broadcast

  - RouterPrincipal/RouterISP

    - Réseau contenant l’adresse 88.77.66.MAT/29 en tant qu’adresse de réseau, hôte ou broadcast

    - RouterISP : Attribuer la première adresse disponible pour un hôte du réseau

    - RouterPrincipal : Attribuer la dernière adresse disponible pour un hôte du réseau

- Vérifier que chaque routeur peut communiquer directement avec les routeurs auxquels il est directement connecté

## Routes dynamiques OSPF (15%)

- Configurer des routes OSPF afin de permettre l’échange des routes entre les routeurs du réseau local

  - Routeurs ISP internet sont déjà configurés et n’ont pas de configuration BGP à ajouter

- Avant de continuer, vérifier que :

  - La table de routage de chaque routeur local contient une route vers chaque réseau local
(show ip route)

  - Chaque réseau local peut communiquer avec tous les autres réseaux locaux

## Route Par défaut (5%)

- RouterPrincipal

  - Configurer une route par défaut afin d’envoyer les messages qui ne sont pas destiné au réseau local sur internet vers le routeur ISP

  - Note : ne pas configurer les routeurs ISP d’internet, ils sont déjà configurés

- Vérifier que chaque réseau local peut maintenant recevoir les réponses d’internet

## Droits accès (25%)

À l’aide des ACL étendues, configurer les communications suivantes pour chaque type d’employé, les communications non mentionnées doivent être bloquées.

- Trucs

  - Ajouter les droits d’accès uniquement lorsque les communications entre tous les éléments du réseau ont été vérifiées et sont fonctionnelles

  - Utiliser le fichier texte pour écrire les ACL et copier-coller ensuite dans les configurations dans les bons routeurs pour les mettre à jour

  - Utiliser des copier-coller dans les fichiers texte afin de dupliquer rapidement vos commandes

- Serveurs

  - Restreindre les demandes éléments nécessaire seulements qui doivent avoir accès au serveur
 (protocole/ports nécessaire seulement et ping)

- VLAN

  - Restreindre les réponses aux éléments nécessaires seulement sans spécifier de protocoles ou ports

### Agents

Permettre uniquement l’accès à :

- Autres Agents

- Tous les Serveurs publics

  - DNS, WebPublic (http, https)

- Serveur privés

  - ServerPortail (https)

- Imprimante

- Bloquer reste du réseau local

- Internet

### Infirmières

Permettre uniquement l’accès à :

- Tous les Serveurs publics

  - DNS, WebPublic (http, https)

- Serveur privés

  - ServerTriage (SSH)

- Imprimante

  - Doit être disponible pour tout le réseau local

- Bloquer le reste du réseau local

- Pas d’accès à internet

### Sécurité

- Ne pas faire de de pare-feu

### Médecins

- Ne pas faire de de pare-feu

### Internet

- Bloquer l’accès aux 2 éléments suivants :

  - Reddit

  - Réseau douteux au complet

- Permettre l’accès aux autres éléments d’internet

# Remise

- S’assurer que tout est bien enregistré avant de fermer Packet Tracer

  - Sauvegarder la configuration sur chaque routeur (write, do write)

- Remettre sur Léa un fichier zip avec les 4 fichiers suivants :

  - 1 Fichier Packet Tracer

  - 3 Fichiers texte ACL avec les droits d’accès

- Vérifier avec l’enseignant que les fichiers ont bien été reçus avant de quitter le local