Cours 15 (3h) – Routes dynamiques

# Plan de leçon

## Rappel du cours précédent

- DHCP (pool, exclusion d’adresses IP)

- VLAN et VTP (Server, Client, Transparent)

- Router on a stick (port virtuel par VLAN, DHCP pool par VLAN)

## Connexion entre routeurs

- Réseau local

  - Routeurs sont connectés ensemble en paire de 2 par une adresse locale

  - Pour ne pas perdre d’adresses IP, réserver un réseau /24 et le à découper en /30 afin d’avoir 64 (2^6) connexions entre routeurs

    - Exemple

      - 192.168.255.0/24

      - https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html

    - Certains routeurs permettent aussi d’utiliser des /31 avec un peu de passe-passe magique derrière les rideaux

      - Permet d’avoir 128 (2^7) connexions entre routeurs

      - Non disponible dans Packet Tracer

- Internet

  - Router principal de maison ou de l’entreprise reçoit une adresse IP par ISP

  - Masque réseau différent de /24 dépend des réseaux que possèdent ISP

    - Maison

      - Routeur en DHCP et reçoit l’adresse au hasard du ISP

    - Entreprise

      - Router avec une adresse statique louée à ISP sur le port sortant vers ISP, donc vers internet

## Routes

- But

  - Connecter plusieurs ensembles avec plusieurs réseaux différents

  - Apprendre à chaque routeur à quel endroit se trouve chaque réseau enfin d’envoyer au bon endroit le message

- Fonctionnement avec des beaux dessins

  - Internet

    - Fournisseurs internet (ISP) possèdent plusieurs routeurs

    - Routeur sont branchés ensemble entres les différents ISP ce qui forme internet

    - Routes sont présentes sur chaque routeur afin de pouvoir acheminer les messages

    - Routes sont identifiées par pays, ISP ou entreprises privées

  - Réseau local

    - Même chose, mais à plus petite échelle

    - Réseau local de moyenne ou grande taille possède plusieurs routeurs

    - Routeurs sont branchés ensemble entre différents étages, bureaux, bâtiment

    - Route pour sortir sur internet

    - Quand utiliser plusieurs routeurs dans un réseau local?

      - Problème de performance (trop d’hôtes)

      - Sous diviser le réseau en parties (par étage, par 3 - 4 classes, etc.)

- Commandes de débogage de routes

  - Identifier l’adresse IP de chaque routeur entre l’hôte source de départ et l’hôte destination

  - Windows (tracecrt)

    - tracert google.com

    - tracert cstj.qc.ca

    - tracert yahoo.jp

  - Linux (traceroute)

    - traceroute --resolve-hostnames google.com

  - Linux (mtr)

    - mtr -t google.com

    - mtr -t yahoo.jp

- Types de protocoles de routages

  - Statique

    - Configuration locale sur un seul routeur pas d’échange avec les autres routeurs

    - N’est pas échangée automatiquement

  - Dynamique

    - Configuration de plusieurs routeurs dans une zone d’échange

    - Routes sont constamment envoyées entre les routeurs, similaire à VTP, mises à jour d’un routeur sont transmises automatiquement à tous les autres routeurs

- Utilité des protocoles de routage

  - Statique

    - Seulement pour les très petits réseaux, trop difficile à tenir à jour

    - Routes par défaut pour définir le chemin vers le reste des réseaux non locaux donc le chemin vers internet

      - Chemin pour envoyer les messages appartenant à tous les autres réseaux que 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/8

  - Dynamique

    - Réseaux locaux de moyennes et grande envergure

    - ISP pour connecter les différents routeurs

## Routes statiques

- Avantages

  - Simple à configurer

- Désavantages

  - Configurations exponentielles avec le nombre de réseaux internes et routeurs

- Routes statiques

  - Spécifier chaque autre réseau

- Routes par défaut

  - Route utilisée lorsque la table de routage ne contient pas le réseau, utile pour internet qui contient environ 1 million de réseaux

  - Configurer une seule route par défaut par routeur (0.0.0.0 0.0.0.0)

  - Afficher la table de routage

    - show ip config

- Compléter le fichier ensemble

  - cours15_01_routes_statiques.pkt

## Routes dynamiques

- Avantages

  - Beaucoup de réseaux : plus rapide à mettre en place

  - Ajout/Suppression réseau: effectué une seul fois et propagé aux autres routeurs

  - Panne routeur : nouvelles routes sont calculées automatiquement

- Désavantages

  - Peu de réseaux : moins rapide à mettre en place

  - Performance : échanges constants ou lors d’un changement

  - Équipements : demande des équipements commerciaux qui supportent les protocoles, demande parfois des achats de licences supplémentaires qui peuvent être couteuses

  - Route vers internet : impossible d’ajouter à moins que cela soit supporté par votre ISP, utiliser plutôt une route statique par défaut pour internet (voir plus tard)

- Utilisations des différents protocoles dynamiques

  - Réseaux locaux petits

    - RIPv2

  - Réseaux locaux medium et larges

    - OSPF, EIGRP (Cisco seulement), IS-IS (Réseaux très larges)

  - ISP et Internet

    - BGP

- Fonctionnement général des protocoles

  - Créer des zones d’échange de table de routage et ajouter les routeurs

  - Ajouter les réseaux que possède chaque routeur

  - Ajouter les réseaux voisins

  - OSPF

    - Zones : 1, 2, 3, 4, etc.

    - Chaque router possède un identifiant : 1.1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3, etc.

    - Ajouter les liens réseaux voisins avec les routeurs

  - BGP

    - Autonomous Zones (AS) : AS 100, AS 200, AS 300

    - Chaque routeur fait partie d’une ou plusieurs zones : AS 100, AS 200, AS 300, etc.

    - Ajouter les zones voisines : AS 100, AS 200, AS 300

- Compléter le fichier ensemble

  - ours15_02_routes_dynamiques_ospf_bgp